|  | 产品名称： | 光分路器盒-光缆分纤箱～光纤分纤箱-光分路器托盘～SMC光分路箱生产厂 |  |  | 相关品牌： |  | 按客户要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包装说明： | 整体包装 |  |  | 产品规格： |  | 标准 |  |  |  |
|  | 运输说明： | 暂无 |  |  | 交货说明： |  | 暂无 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 光分路器 | 产品型号 |  | MY-MY-5 |  | 产品类型 | 模块/微型 |  |
| 类别 参数 |  |  | 1*4 | 1*8 |  | 1*16 |  | 1*32 | 1*64 |  |
| 波长（nm） |  |  | 1260-1650nm |  |  |  |  |  |  |  |
| 插损（dB） |  |  | 7.7 | 11.5 |  | 14.5 |  | 17.5 | 21.5 |  |
| 均匀性（dB） |  |  | 0.8 | 1.0 |  | 1.4 |  | 1.9 | 2.5 |  |
| 回损dB（APC） |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |
| 回损dB（UPC） |  |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |
| PDL（dB） |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 |  |
| 方向性（dB） |  |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |
| 尾纤长度（m） |  |  | 1.0（±0.1）或根据客户需求定制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  |  | SMF-28e 或根据客户要求定制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 波长相关损耗(dB) |  |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 |  |
| 温度稳定性(-40~85℃) (dB) |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.8 |  | 1.0 | 1.0 |  |
| 工作温度 (℃) |  |  | -40~85℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储温度 (℃) |  |  | -40~85℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸(L×W×H) (mm) |  |  | 100*80*9 | 100*80*9 |  | 120*80*18 |  | 140*114*18 |  |  |
| 产品特点 |  |  | ◆ 低附加损耗◆高回波损耗◆各种分光比◆紧凑结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品用途 |  |  | ◆ 远程通信◆光纤CATV网◆ 光纤传感◆局域网 |  |  |  |  |  |  |  |

【产品供应】 光缆交接箱光分路器插片288芯无跳接光缆交接箱-SMC光缆分纤箱～SMC光纤分纤箱～SMC光分路箱生产厂，楼道分纤箱厂家，楼道光分路箱，FTTH分路箱，为了适应中国电信光进铜退的战略转型需要，满足基于PON的FTTX网络建设和发展，同时考虑到局站、传统大客户等点到点光缆的连接，规范ODN中配套箱体产品的采购、施工、验收和维护，特制定本规范。 
本规范不影响传统接入光缆网配套箱体的采购、施工、验收和维护。 
在FTTH规模推进背景下，城市区域普遍采用1:64注①的ODN总分光比，光缆全程链路衰耗较为紧张。因此，本规范中ODN网络配套箱体主要采用上联光纤热熔成纤注②，下联光纤热熔成端的方式，减少跳纤和活接头的数量，从而降低全程链路衰耗，同时避免箱内尾纤交叉，降低箱体尺寸。 
注①：本规范涉及的配套箱体均按照1:64的ODN总分光比测算相关功能模块的容量。 
注②：热熔成纤是指在光缆入箱施工中，将光缆与尾纤通过热熔的方式连接，并将尾纤插头放置在尾纤存储（停泊）区。业务开通时，避免传统尾纤跳接方式，可减少1个活接头，降低光缆衰耗，避免箱体内尾纤交叉。 
*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

*壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

功能

*具有光缆固定和保护功能

*具有光缆终接功能

*调线功能

*光缆纤芯和尾纤的保护功能

应用范围

*适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

售后服务

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、 若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、 若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、 以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司

联系人：丁代涛

电话：15058015753

QQ:763661878

EPON光分路器

产品型号： ABS塑料盒规格：100×80×10（MM）
入纤类型：可选0.9、2.0或3.0mm松套管
纤长：1.5米
接头可选：SC/PC、FC/PC、LC/PC、SC/APC、FC/APC、LC/APC
产品描述：平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，具有体积小，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，特别适用于无源光网络 (EPON，BPON，GPON等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。可提供1×N和2×N全系列产品，并为客户订制适合各种应用场合的光分路器。所有产品均符合Telcordia GR-1209-CORE， Telcordia GR-1221-CORE，YD/T1117-2001等标准，并通过泰尔(TLC)产品认证。
产品参数：
产品型号：   1×2 1×4 1×8 1×16 1×32 1×64 2×2 2×4 2×8 2×16 2×32
工作波:         nm 1260-1650nm
插入损耗:dB(MAX) A级 ： 3.6 7.2 10.2 13.5 16.2 20.5 3.8 7.5 10.7 14 17
插入损耗:dB(MAX) B级 ： 4 7.4 10.5 13.7 16.7 21 4.2 7.8 11 14.2 17.5
均匀性:dB    0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.8 0.6 1 1.2 1.5 1.8
方向性: dB          55
反射损耗:dB           55
偏振相关损耗：dB ：  0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
波相关损耗: dB          0.5
度相关损耗: dB          0.5
光经型号：         Corning SMF-28e
工作度:           -40～85
存储度：           -40～85