成本及效益分析：

各地区材料价格不同，成本各异，下面就有原料、电费、工人工资、设备折旧四部分核算成本：

| 半自动JF-ZY1500D型设备标砖（一块砖）成本核算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各项费用 | 计算方法 | 费 用 | 合 计 |
| 人工费 | 以我厂的半自动JF－ZY1500C型设备多功能免烧砖机为例，生产线需要10人：管理1人、拌料2人、推砖车3人、码垛3人。我们按10人计算，每人每天工资为80元，每天开支为800元，工作10个小时，JF－ZY1500D型砖机可产标砖55000块左右。 | 0.015元 | 0.19元/块 |
| 电 费 | 半自动JF－ZY1500D型砖机为例：砖机实际用电量为35千瓦左右每小时，（只有油泵7.5千瓦长期运转），每天10个小时的用电量是350度，每度电费为0.8元计算，电费共计280元（可生产标砖55000块左右） | 0.005元 |  |
| 原料计算 | （1）我们以石料、沙子做为主要原材料来举例，一方原材料配比：石料占40%左右，沙子60% 左右，生产标砖一方原材料一般需要添加250斤水泥（这要根据您所需要达到的强度来定） (2)水泥：300元/吨250斤水泥：37.5元 石料：50元/方，60%石料：30元 沙子：50元/方，40%沙：20元 (3)综上一方原材料的费用总计：87.5元 (4)经实践，一方原材料可以生产标砖530块左右 (5)一方原材料成本÷一方原材料所生产砖数=一块砖的原材料成本 87.5元÷530块=0.16元/块 | 0.16元 |  |
|  | 模具损耗 | 0.01元 |  |
| 利润分析 | 原材料配比及成本要根据各地区的实际情况和生产砖所需要达到的强度来定，因为各地的情况也是不一样的，此核算仅为参考. |  |  |

成本及效益分析：

各地区材料价格不同，成本各异，下面就有原料、电费、工人工资、设备折旧四部分核算成本：

| 半自动JF-ZY1500C型设备100*200*60尺寸的面包砖（一块砖）成本核算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各项费用 | 计算方法 | 费 用 | 合 计 |
| 人工费 | 以我厂的半自动JF－ZY1500C型设备多功能免烧砖机为例，生产线需要10人：管理1人、拌料2人、推砖车3人、码垛3人。我们按10人计算，每人每天工资为80元，每天开支为800元，工作10个小时，JF－ZY1500D型砖机可产390*190*190尺寸的面包砖27000块左右。 | 0.03元 | 0.23元/块 |
| 电 费 | 半自动JF－ZY1500D型砖机为例：砖机实际用电量为35千瓦左右每小时，（只有油泵7.5千瓦长期运转），每天10个小时的用电量是350度，每度电费为0.8元计算，电费共计280元（可生产100*200*60尺寸的面包砖27000块左右） | 0.01元 |  |
| 原料计算 | （1）我们以石料、沙子做为主要原材料来举例，一方原材料配比：石料占40%左右，沙子60% 左右，生产面包砖一方原材料一般需要添加350斤水泥（这要根据您所需要达到的强度来定） (2)水泥：300元/吨 350斤水泥：53元 石料：50元/方，60%石料：30元 沙子：50元/方，40%沙：20元 (3)综上一方原材料的费用总计：103元 (4)经实践，一方原材料可以生产100*200*60尺寸的面包砖625块左右 (5)一方原材料成本÷一方原材料所生产砖数=一块砖的原材料成本 103元÷625块=0.17元/块 | 0.17元 |  |
|  | 模具损耗 | 0.02元 |  |
| 利润分析 | 原材料配比及成本要根据各地区的实际情况和生产砖所需要达到的强度来定，因为各地的情况也是不一样的，此核算仅为参考. |  |  |

成本及效益分析：

各地区材料价格不同，成本各异，下面就有原料、电费、工人工资、设备折旧四部分核算成本：

| 半自动JF-ZY1500D型设备240*115*90尺寸的多孔砖（一块砖）成本核算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各项费用 | 计算方法 | 费 用 | 合 计 |
| 人工费 | 以我厂的半自动JF－ZY1500C型设备多功能免烧砖机为例，生产线需要10人：管理1人、拌料2人、推砖车3人、码垛3人。我们按10人计算，每人每天工资为80元，每天开支为800元，工作10个小时，JF－ZY1500D型砖机可产240*115*90尺寸的多孔砖28000块左右。 | 0.094元 | 0.31元/块 |
| 电 费 | 半自动JF－ZY1500D型砖机为例：砖机实际用电量为35千瓦左右每小时，（只有油泵7.5千瓦长期运转），每天10个小时的用电量是350度，每度电费为0.8元计算，电费共计280元（可生产240*115*90尺寸的多孔砖28000块左右） | 0.033元 |  |
| 原料计算 | （1）我们以石料、沙子做为主要原材料来举例，一方原材料配比：石料占60%左右，沙子40% 左右，生产多孔砖一方原材料一般需要添加350斤水泥（这要根据您所需要达到的强度来定） (2)水泥：300元/吨 350斤水泥：53元 石料：50元/方，60%石料：30元 沙子：50元/方，40%沙：20元 (3)综上一方原材料的费用总计：103元 (4)经实践，一方原材料可以生产240*115*90尺寸的多孔砖680块左右 (5)一方原材料成本÷一方原材料所生产砖数=一块砖的原材料成本 103元÷680块=0.15元/块 | 1.06元 |  |
|  | 模具损耗 | 0.02元 |  |
| 利润分析 | 原材料配比及成本要根据各地区的实际情况和生产砖所需要达到的强度来定，因为各地的情况也是不一样的，此核算仅为参考. |  |  |

成本及效益分析：

各地区材料价格不同，成本各异，下面就有原料、电费、工人工资、设备折旧四部分核算成本：

| 半自动JF-ZY1500D型设备1000*150*300尺寸的路缘石（一块砖）成本核算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 各项费用 | 计算方法 | 费 用 | 合 计 |
| 人工费 | 以我厂的半自动JF－ZY1500C型设备多功能免烧砖机为例，生产线需要10人：管理1人、拌料2人、推砖车3人、码垛3人。我们按10人计算，每人每天工资为80元，每天开支为800元，工作10个小时，JF－ZY1500D型砖机可产1000*150*300尺寸的路缘石900块左右。 | 0.89元 | 7.65元/块 |
| 电 费 | 半自动JF－ZY1500D型砖机为例：砖机实际用电量为35千瓦左右每小时，（只有油泵7.5千瓦长期运转），每天10个小时的用电量是350度，每度电费为0.8元计算，电费共计280元（可生产1000*150*300尺寸的路缘石900块左右） | 0.31元 |  |
| 原料计算 | （1）我们以石料、沙子做为主要原材料来举例，一方原材料配比：石料占40%左右，沙子60% 左右，生产路缘石一方原材料一般需要添加350斤水泥（这要根据您所需要达到的强度来定） (2)水泥：300元/吨 350斤水泥：53元 石料：50元/方，60%石料：30元 沙子：50元/方，40%沙：20元 (3)综上一方原材料的费用总计：103元 (4)经实践，一方原材料可以生产1000*150*300尺寸的路缘石16块左右 (5)一方原材料成本÷一方原材料所生产砖数=一块砖的原材料成本 103元÷16块=6.43元/块 | 6.43元 |  |
|  | 模具损耗 | 0.02元 |  |
| 利润分析 | 原材料配比及成本要根据各地区的实际情况和生产砖所需要达到的强度来定，因为各地的情况也是不一样的，此核算仅为参考. |  |  |