不锈钢钢瓶秤-产品介绍:

﹦全不锈钢防水设计

﹦具计重单位选择、检重、累加、累显、净/毛重切换等功能

﹦可选参数的动物秤功能

﹦52mm大型LCD显示,附白色LED背光

﹦显示器角度可任意调节，方便操作

﹦采用国产高精度传感器，最高精度1/15,000

﹦内部解析度600,000

﹦采用充电/插电方式供电，充电一次可待使用90小时

﹦可选1.2英寸LED显示

﹦可选配RS-232通讯端口，可连接电脑、印表机或大型户外显示器 
﹦秤台尺寸：300＊400mm,  400＊500mm, 500＊600mm,

### 分类

防水钢瓶秤按照功能可以分为普通型、防爆型、防水型、带上下限报警型和带打印型五种

### 标准配置

标准秤台(带框架)0.8m×1.2m 1台

称重传感器1吨-3吨4个

称重仪表1个

接线盒 5孔4线 1只

尼龙滚轮4个

信号电缆 PRVE/4*0.2 6米

打 印 机

稳 压 电 源

大屏幕显示器

三色声光报警灯

智能称重控制仪

配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

详细介绍：

SCS型地磅地磅秤，是为使用液态电子地磅气、液态氨气等行业称量地磅储气量的专用电子地磅。具有使二组电子地磅气地磅自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有AD转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

钢瓶秤：

技术指标：准备度等级：III级

产品型号：SCS-

标准量程：1.5/1/2/3t

标准尺寸：0.8*1.2m

适用￠0.4-1.0m的瓶体称重

工作温度: 秤台和传感器\-20℃~+60℃

称重显示仪表-10℃~+45℃

防护等级IP65

## 简介

防水钢瓶秤，是专业的用来称量钢瓶所储存气体重量的电子秤。防水河南钢瓶秤厂家采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；其秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。除此之外，防水河南钢瓶秤厂家采用整体框架，移动方便，而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。防水河南钢瓶秤厂家广泛应用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业。

钢瓶秤标准配置：

- 框架形秤台，4只美国科力(SQB)称重传感器，专业防水接线盒，A12称重显示仪表

- 钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

- 电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

- 钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

- 通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

- 最大称量：2000kg   A/D转换双积分式

- 最小称量：5kg  A/D转换  8次/S

- 最大过载：120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

- 分度数：4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

- 分度值：500g 传感器激励 12V/DC

- 去皮范围：100%F.S 整机功率 ＜5VA

- 称重精度：OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

- 显示方式：6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

- 标志提示：3个红色发光二级管  储藏温度 -25~+55℃

- 电源电压：AC187~242V

不锈钢钢瓶秤-产品介绍 :

﹦双层结构坚固,秤台上任意位置均称量准确。

﹦外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600,000。具有秤重值保留功能。

﹦采用充电、插电两用方式供选择。

﹦具有自动校正之功能，确保精准度。

﹦可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

﹦具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。具有毛重、净重切换功能。

﹦具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。
﹦LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。
﹦具有较强的抗腐蚀能力，一般用于食品、化学品、水产品以及清洁物品的搬运，也可在冷库等环境中使用，如需特别要求，则在订货前说明。

﹦油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护
﹦根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制
﹦阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。
﹦运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。
﹦尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;
﹦带手动缓降控制阀的密封式油泵
﹦高性能型材钢和“ ”型结构的货叉；
﹦上升、下降、移动三种位置的调节手柄；
﹦各活动处都加入润滑油。
﹦“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固

钢瓶秤 标配显示仪表功能说明：

  - XK3190-A6适用： 钢瓶秤、电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1～4个350Ω传感器的静态称重系统

  - 基本功能：有重量累加、累计显示、累计清除功能。公斤、磅转换，节电功能

  - 功能特点：

  - 双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好。

  - 表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

  - 带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

  - 配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

  - 标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

  - 分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

钢瓶秤功能特点：

- 低值报警设置：用户可自定义设置

- 可根据钢瓶外形大小手动调整的“V”形导向装置

- 采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐

- 可选配大屏幕显示器及外接打印机提供显示及打印功能

- 采用上下双秤台设计，中间装有三梁式防爆传感器单支撑

- 受力部位应用尼龙材质滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置

- 下秤体采用全不锈钢调节螺杆支撑，方便调节秤体在不同位置的平行

参数设置：

秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

秤台上安装的地磅支撑架可以方便地磅的转动。

仪表具有AD精度高、性能稳定、操作使用方便、功能多等特点。

尺寸感量：

| 型号 | 最大量程 | 精度 | 台面尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCS-1 | 1t | 0.5kg | 0.8×0.8m0.8×1.0m1.0×1.0m1.0×1.2m1.2×1.2m1.2×1.5m |
| SCS-2 | 2t | 1.0kg | 0.8×0.8m1.0×1.0m1.0×1.2m1.2×1.2m1.2×1.5m |
| SCS-3 | 3t | 1.0kg | 1.0×1.2m1.2×1.2m1.2×1.5m1.5×1.5m |
| SCS-5 | 5t | 2.0kg | 1.5×1.5m1.5×2.0m |
| SCS-10 | 10t | 5.0kg | 1.5×2.0m2.0×3.0m |

钢瓶秤型号：SCS

钢瓶秤量程：300KG/500KG/1T/2T/3T

钢瓶秤精度：500G/1KG

钢瓶秤厂家：上海实干

钢瓶秤标准配置：框架形秤台，4只美国科力(SQB)称重传感器，专业防水接线盒，A12称重显示仪表

＊SCS钢瓶电子秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

＊秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

＊钢瓶电子秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

＊钢瓶电子秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

＊电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

＊钢瓶电子秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

＊通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

＊最大称量：2000kg   A/D转换双积分式

＊最小称量：5kg  A/D转换  8次/S

＊最大过载：120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

＊分度数：4000 模拟量输出 4～20mA(转换精度1‰)

＊分度值：500g 传感器激励 12V/DC

＊去皮范围：100%F.S 整机功率 ＜5VA

＊称重精度：OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

＊显示方式：6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

＊标志提示：3个红色发光二级管  储藏温度 -25~+55℃

＊电源电压：AC187~242V

不锈钢电子钢瓶秤-产品介绍：

﹦河南钢瓶秤厂家台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐。
﹦受力部位采用尼龙滑轮(钢瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶瓶对秤体的冲击。
﹦支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。
﹦采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点。
﹦河南钢瓶秤厂家传感器安装在中间。能避免液体对传感器的腐蚀。
﹦河南钢瓶秤厂家传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。
﹦河南钢瓶秤厂家下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。
﹦河南钢瓶秤厂家仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。
﹦配置河南钢瓶秤厂家大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤：

- 安全系数：200%F·S

- 工作电源：220V/50HZ

- 量程规格 ：1t  ～  3t

- 分度值 ：0.2kg ~ 1kg

- 准确度等级：OIML  Ⅲ级

- 额定过载能力：130%F·S

- 传感器工作温度：-30℃—80℃

- Q235碳钢秤体尺寸：1200×800×240mm（可按需定制）

- 液氯罐 钢瓶秤功能特点：

- 低值报警设置：用户可自定义设置

- 可根据钢瓶外形大小手动调整的“V”形导向装置

- 采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐

- 可选配大屏幕显示器及外接打印机提供显示及打印功能

- 采用上下双秤台设计，中间装有三梁式防爆传感器单支撑

- 受力部位应用尼龙材质滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置

- 钢瓶秤下秤体采用调节螺杆支撑，方便调节秤体在不同位置的平行

钢瓶电子秤 标配显示仪表功能说明：

＊XK3190-A6适用： 防水河南钢瓶秤厂家价钱、电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1～4个350Ω传感器的静态称重系统

＊基本功能：有重量累加、累计显示、累计清除功能。公斤、磅转换，节电功能

＊技术参数：输入信号范围：-16mV~18mV
＊技术参数：传感器供桥电源：DC3V
＊技术参数：连接传感器个数：可接1-4只350Ω
＊技术参数：传感器连接方式：4线制
＊技术参数：检定分度数：3000
＊技术参数：显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符
＊技术参数：显示范围：-99990~999900
＊技术参数：交流电源：AC85~265V;50~60Hz
＊技术参数：直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

功能说明：

特别适宜连续称量储存液态电子地磅气、氨气等化工地磅

广泛应用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业。

SCS型地磅地磅秤电子地磅采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；其秤台地磅支架可以方便地磅转动。配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。除此之外，电子地磅采用整体框架，移动方便，而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。

产品说明：

SCS型钢瓶电子台秤，是为使用液态氯气，液态氨气等行业称重钢瓶储气量的专用电子秤。

- 具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能，大大减少了人工操作的危险性。

- 最大称重：0.5T 1T 1.5T 2T 2.5T

- 台面尺寸：1200*800*220mm

- 精    度：静态1/3000或更高

- 声光报警功能或4~20mA标准信号输出

- 防爆系列功能

- 您所需的台面尺寸及最大称量

- 碳钢 钢瓶秤其它颜色，如黄、蓝、黑、绿等

- 不锈钢 钢瓶秤用其它不锈钢材质制造，如316L、321、304(标配为全202不锈钢材质)

- 可灵活配置您所喜欢的仪表、传感器、钢瓶支撑腿高

钢瓶秤结构：

¨标准量程：0.5T 1T 2T 3T

¨标准尺寸：0.8*1.2m，适用直径0.4~1.0m的瓶体

¨双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

¨表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好

¨带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径

¨配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

¨分辩率：3000e，可选6000d/15000d

钢瓶秤独特的应用特点：

¨中文操作面板－使操作更加简单便捷

¨四键操作－更方便用户设置

¨背亮液晶显示屏－使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果

¨180°旋转仪表上盖－可根据客户需求调整安装方式

¨强大的打印功能－全方位的设置，满足用户的打印需求

¨三种秤体选择－三种不同类型秤体可供客户选择，满足各种场所的需要

¨电池或者交流电源－内置铅酸充电电池，充满电后在自动关机模式下可使用100小时，或者也可使用电源适配器

¨应用模式－包括基础称量、计件称量

参数

1.规格：30/2g,60kg/5g ,150kg/10g ,300kg/20g,600kg/50g

2.精度（分度值）：1/3000FS

3.键盘：16键双重防水

4.去皮：去皮重量等于最大秤量

5.超重报警：超过最大秤量的0.15% 时，软件会自动报警

6.工作电源：交流220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用6V4AH 可充电电池

7.功耗：工作状态数码管全屏显示〈5W、节能状态C/W 〉

8.使用环境：温度YlO ℃ ~ 一40 ℃ : 湿度10%-80%RH

9.秤盘尺寸：300x400mm，450 × 600mm，600 × 800mm

参数

1.加厚台面

2.台面尺寸可选：0.4*0.5米  0.5*0.6米  0.6*0.8米（价格不一）

3.秤盘表面为全304不锈钢材质。

4.自动零点追踪

5.全扣重及重量累计功能

6.具有归零，去皮等功能

7.使用简易校正

8.交直流两用

9.自动关机省电功能

10.双层秤架结构，终身使用不会变形

11.台秤秤体内标配一个电池，在使用的同时自动充电。

12.单一窗口LCD液晶显示。

13. 公司仓库内随时供应现货。

电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

【功能介绍】：
    1.SCS钢瓶电子秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。
    2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。
    3.钢瓶电子秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。
    4.钢瓶电子秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。
    5.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。
    6.钢瓶电子秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。
    7.通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

钢瓶秤标准配置

＊：秤台（带框架）0.8m×1.2m 1台

＊：称重传感器四只

＊：仪表XK3190-A12E（可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA＊：电流输出定量仪表、不锈钢仪表等）

＊：接线盒5孔4线 1只

＊：信号电缆6米（可加长）

钢瓶秤功能特点：

*全钢结构秤台

*自动复位,传力机构一次成型

*外表面环氧类洪漆

*带滚珠轴承树脂类滚轮

*仪表可安装于立柱,与秤体为一体

*输出接口:RS232

*防爆可选

*规格型号:SCS

*产品编号 Product number A B

*显示 Display 6位7段液晶显示

*A/D 转换速率

*电源 接口

*预置点功 储存预置点

*模拟量输出

详细介绍：

SCS型地磅地磅秤，是为使用液态电子地磅气、液态氨气等行业称量地磅储气量的专用电子地磅。具有使二组电子地磅气地磅自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有AD转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

钢瓶秤仪表参数

♀准确度等级：3级，nind=3000

♀AD转换方式：Σ-△转换方式

♀AD转换码：24bit

♀转换速度：80次/秒

♀输入信号范围：-19mV～+19mV

♀输入灵敏度：≥1uV/e

♀非线性：≤0.01%F.S

♀满量程温度系数：≤8PPM/ ℃

♀传感器供桥电源：DC：5V；350mA

♀传感器连接个数：1~8

钢瓶秤产品用途：

钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶。

防水河南钢瓶秤厂家技术参数：

- 准确度等级：OIML  Ⅲ级

- 量程规格 ：1t  ～  3t

- 分度值 ：0.2kg ~ 1kg

- 钢瓶秤安全系数：200%F·S

- 工作电源：220V/50HZ

- 额定过载能力：130%F·S

- 传感器工作温度：-30℃—80℃

- 全 防水河南钢瓶秤厂家体尺寸：1200×800×240mm（可按需定制）

钢瓶秤系统结构：

1.  钢瓶秤传感器

2.  钢瓶秤显示仪表

3. 可调支脚（全不锈钢）

4.  钢瓶秤秤架（全不锈钢）

5.  钢瓶秤缓冲托架（全不锈钢）

钢瓶秤：

这次我给您介绍的是称气体的电子秤也叫做 钢瓶秤，那么什么是 钢瓶秤呢？

钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤，它采用了框架结构秤体，其表面涂有多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗；其秤台钢瓶支架可以方便钢瓶转动。配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。除此之外， 钢瓶秤采用整体框架，移动方便，而且结构简单、安装、维护方便、精度高、长期稳定性好。今天我们要说的这款 钢瓶秤表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能高，另外这款 钢瓶秤采用双层加厚结构，稳定性非常高。

钢瓶秤技术规范：

1.精度等级： OIML（III ） 级 。

2.额定称量：500公斤、1T、2T、2.5T、3T

3.最小感量： 0.2kg 与 0.5kg

4.秤台宽度：0.8m

5.秤台长度：1.2m

6.工作温度范围仪表： -10℃～+40℃ 传感器：-40℃～+80℃。

7.环境相对湿度： 95%

8.安全过载： 130%Max

9.工作电压： 220V±10%；

10.频率 ： 50Hz

详细参数：

1.量程500kg--3t

2.精度：0.5kg

3.采用碳钢或全不锈钢制作

4.双层设计、带有缓冲功能、特殊结构处理坚固耐用

5.采用高精度不锈钢或合金钢传感器

6.适用于：钢瓶等罐体称重。

7.标准配置：秤体、仪表、4只传感器、接线盒、信号屏蔽电缆。

8.双层坚固结构，抗冲击。

9.带PU滚轮支架，适用于不同内装式氯气钢瓶重。

10.支架安装位置可调、适应不同直径的钢瓶。

11.适用范围

12.适用于化工、农药、造纸、纺织、印染等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤功能特点：

1.台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐。

2.受力部位采用尼龙滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶瓶对秤体的冲击。

3.支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

4.采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点。

5. 钢瓶秤传感器安装在四角中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

6. 钢瓶秤传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。

7. 钢瓶秤下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

8. 钢瓶秤仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

9.配置 钢瓶秤大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤：

钢瓶秤型号：SCS

1.SCS 钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

3. 钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

4. 钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

5.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

6. 钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

7.通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求

液氯罐 钢瓶秤系统结构：

· 钢瓶电子秤可调支脚（Q235碳钢）

·  钢瓶秤秤架（Q235碳钢）

·  钢瓶秤缓冲托架（Q235碳钢）

·  钢瓶秤防爆传感器

钢瓶秤标准配置:

1.秤台（带框架）0.8m×1.2m 1台

2.称重传感器四只

3.仪表XK3190-A12E（可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表等）

4：接线盒5孔4线 1只

5：信号电缆6米（可加长）

钢瓶秤功能特点:

1.架结构秤体

2.数字显示，计量准确

3.钢瓶支架方便钢瓶旋转

4.可选配定值输出、报警提示功能

钢瓶秤技术参数：

1..最大称重：1t---3t

2.台面规格（M）：0.8×1.2

3.最大称量 3000kg   A/D转换 双积分式

4.最小称量 5kg  A/D转换8次/S

5.最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

6.分度数 4000 模拟量输出 4～20mA（转换精度1‰）

7.分度值 500g 传感器激励 12V/DC

8.去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

9.称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

10.显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

11.标志提示 3个红色发光二级管

12.储藏温度 -25~+55℃

13.电源电压 AC187~242V

14.尺寸根据要求订做

钢瓶秤技术参数：

＊：标准等级：OIML Ⅲ

＊：最大称重：1t－－-3t

＊：台面规格（M）：0.8×1.2

＊：工作温度秤台和传感器—20℃－－-+60℃ 称重显示仪表—10℃－－-+40℃

该平台秤为使用液态氯气,液态氨气等行业称量钢瓶储气量而设计的专用电子秤.采用框架结构秤体.表面涂覆盖多层防腐涂料,耐腐蚀性,方便冲洗,整理环境; 配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪,组成的称系统,准确度高,工作稳定可靠.

该型号电子平台秤适用于化工,自来水,纺织染印,农药制造等行业称量液体气体储气罐钢瓶.秤台钢瓶支架可方便钢瓶转动.

钢瓶秤：

该平台秤为使用液态氯气,液态氨气等行业称量钢瓶储气量而设计的专用电子秤.采用框架结构秤体.表面涂覆盖多层防腐涂料,耐腐蚀性,方便冲洗,整理环境; 配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪,组成的称系统,准确度高,工作稳定可靠.该型号电子平台秤适用于化工,自来水,纺织染印,农药制造等行业称量液体气体储气罐钢瓶.秤台钢瓶支架可方便钢瓶转动.

钢瓶秤产品用途：

钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织印染、农药制造等行业称量液体氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤型号：SCS

钢瓶秤量程：300KG/500KG/1T/2T/3T

钢瓶秤精度：500G/1KG

钢瓶秤厂家：上海实干

钢瓶秤特点：

- 液氨 钢瓶秤台面采用不锈钢钢板覆盖，可防止液体外泻时对秤体腐蚀。

- 钢瓶支架采用尼龙滑轮与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶对秤体的冲击。

- 支架采用与钢瓶相吻合能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

- 采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗冲击，过载能力强、精度高的特点。

- 钢瓶秤的传感器安装在中间。能避免液体对传感器的腐蚀。

- 钢瓶秤传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。（也可选用全不锈钢传感器）

- 钢瓶秤下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

- 钢瓶秤仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

- 钢瓶秤标配：XK3190-A12智能化仪表

- 可选配：大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度

钢瓶秤功能特点：

- 双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好。

- 表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

- 带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

- 配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

- 标准量程：0.5/1/2/3t。

- 标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

- 分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

钢瓶秤

产品名称： 钢瓶秤

产品类型：钢瓶磅秤， 钢瓶电子秤， 电子钢瓶秤，SCS型 钢瓶秤

产品简介：本公司生产的 钢瓶秤结构坚固,带有缓冲机构， 钢瓶秤秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。 钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性.

钢瓶秤功能特点:

＊：架结构秤体

＊：数字显示，计量准确

＊：钢瓶支架方便钢瓶旋转

＊：可选配定值输出、报警提示功能

钢瓶秤技术指标：

1、.精度等级：OIML（III ）级。

2、额定称量：500kg   1T   2T

3、最小感量：0.5kg

4、台面标准尺寸：0.8*1.2m

5、工作温度范围仪表：-10℃～+40℃；传感器：-40℃～+80℃。

6、环境相对湿度：95%

7、安全过载：130%Max

8、工作电压：220V±10%；

9、频率：50Hz

钢瓶秤配置:

秤台(带框架)0.8m×1.2m 1台

称重传感器四只

仪表XK3190-A12E(可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表等)接线盒5孔4线1只

信号电缆6米（可加长）

钢瓶秤技术参数：

表内部分辨率1/1,000,000

零位调整范围-100%~50%

满量程调整范围十六步进

传感器激励电源DC15V；Ⅰ≥350mA

使用温度0～40℃

电源电压220V AC（±10%），50±1Hz

湿度≤90%

钢瓶秤系统结构

1. 钢瓶秤秤架

2. 钢瓶秤缓冲装置（钢瓶瓶托架）

3. 钢瓶秤传感器

4.钢瓶电子秤可调支脚

5. 钢瓶秤控制仪表

钢瓶秤控制仪表采用钢瓶专用控制仪表，仪表以W78E58芯片为系统核心，标定、设定等工作参数采用EEPROM保存，由传感器输出的重量信号经信号放大器、二阶低通有源滤波器处理后，送高精度三斜积分器转换成数字量，主机将该信号读入处理器后，分成3路进行输出和控制

钢瓶秤特点：

钢瓶秤使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤。

采用框架结构秤体。材料：不锈钢、碳钢两种，碳钢表面涂覆多层防腐涂料，耐腐蚀，方面冲洗

整理环境：配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称量显示仪，组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。

该系列 钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织染印、制造等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。秤台钢瓶支架可以方面钢瓶转动。

*SCS 钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

*.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

*.钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

*.钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

*电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

* 钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

*通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

钢瓶秤基本配置:

秤 台(带框架)0.8m×1.2m 1台

称重传感器四只

仪 表XK3190-A12E(可根据客户要求选配不同功能仪表: 打印仪表、定量报警功能仪表、开关量控制仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表等)接线盒 5孔4线 1只

信号电缆 6米 （可加长）

钢瓶秤技术指标：

最大称量 500kg  1T  2T  3T   A/D转换 双积分式

最小称量 5kg  A/D转换              8次/S

最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

分度数 4000 模拟量输出 4～20mA（转换精度1‰）

分度值 500g 传感器激励 12V/DC

去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

标志提示 3个红色发光二级管     储藏温度 -25~+55℃

电源电压电源电压 220V AC（±10%），50±1Hz

* 钢瓶秤适用范围

适用于化工、农药、造纸、纺织、印染等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。

钢瓶秤功能特点：

双层坚固结构，抗冲击，长期稳定性好

表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，防腐性能好。

带两种安装位置的尼龙滚轮支架，适应不同直径。

配备四只合金钢或不锈钢称重传感器。

标准量程：0.5/1/2/3t。

标准尺寸：0.8×1.2m，适用φ0.4～1.0m的瓶体。

分辨率：3000e，可选6000d/15000d。

产品名称： 钢瓶秤

产品类型：钢瓶磅秤，  电子钢瓶秤， 钢瓶电子秤， SCS型 钢瓶秤

产品简介：本公司生产的 钢瓶秤结构坚固,带有缓冲机构， 钢瓶秤秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理，具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。 钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性.

钢瓶秤系统结构：

1. 钢瓶秤秤架

2. 钢瓶秤缓冲装置（钢瓶瓶托架）

3. 钢瓶秤传感器

4.可调支脚

5. 钢瓶秤控制仪表

钢瓶秤控制仪表采用钢瓶专用控制仪表，仪表以W78E58芯片为系统核心，标定、设定等工作参数采用EEPROM保存，由传感器输出的重量信号经信号放大器、二阶低通有源滤波器处理后，送高精度三斜积分器转换成数字量，主机将该信号读入处理器后，分成3路进行输出和控制

钢瓶秤

是为称量氯气、氨气等液态气体钢瓶储气量的专用电子秤。

配套的智能重感挖控制仪，应用了单片微处理技术，具有性能稳定可靠、转换速度快、通用性强等特点。

其功能有：去皮计量，零位十六进调整、放大倍数十六进调整、满值数字一次调整，非线性修正，零位自动跟踪、累计、清除、打印输出，分度数、分度值选择，断电保护，定值控制，二组氯气钢瓶自动切换等功能，备有4~20mA标准信号输出接口，以利与PLC等计算机设备联结，操作十分简便。

钢瓶秤

长规量程有500公斤、1吨、2吨、2.5吨、3吨

钢瓶秤长规精度有200G 500G 1KG

钢瓶秤长规尺寸为0.8米*1.2米

钢结构秤台，配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表，组成称重系统。

该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。

广泛应用于自来水厂水消毒氯气计量、化工厂用钢瓶灌装的物料计量等场合。

平台简易结实、清洁方便。

平台可按用户需要选配多种型号的称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计量功能。

防腐涂料及特殊防腐工艺使其可用于防腐和防水环境中

选配打印机、大屏幕显示器，还可扩展相应功能。

主要技术性能：

1.框结构秤台、方便清理环境

2.秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

3.移动式钢瓶滚轮支架，秤台上的专用支架可以放置Φ400到Φ800多种规格的钢瓶。

4.传感器、接线盒表面特殊防腐处理

备注：可选防爆功能 钢瓶秤、继量输出 钢瓶秤、不锈钢防腐 钢瓶秤、报警 钢瓶秤等。

钢瓶秤功能特点:

量程从1t-3t　精度：0.5kg

采用碳钢或全不锈钢制作，

双层设计、带有缓冲功能、特殊结构处理坚固耐用

采用高精度不锈钢感应器

可按适用场合定制：满足防水/防腐/防爆等需求

适用于：钢瓶等罐体称重。

含秤体、仪表、4只传感器、接线盒、6米信号电缆。

双层坚固结构，抗冲击。

带PU滚轮支架，适用于化工内装式氯气钢瓶重。

支架安装位置可调以自适应不同直径的钢瓶。

| 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 | 型号 | 额定秤量(t) | 分度值(kg) | 台面规格(mXm) |
| Ex-PP2-0812 | SCS-2 | 2 | 1 | 0.8X1.2 |
| Ex-PP3-0812 | SCS-3 | 2 | 1 | 0.8X1.2 |

钢瓶秤介绍：

钢瓶秤，是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子秤,具有使二组氯气钢瓶自动切换的功能,大大减少了人工操作的危险性。

配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点,具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4～20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

采用框架结构秤体。材料：不锈钢、碳钢两种，碳钢表面涂覆多层防腐涂料，耐腐蚀，方面冲洗

整理环境：配套使用高精度剪切梁式称重传感器和智能化称量显示仪，组成的称量系统，准确度高，工作稳定可靠。

该系列 钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织染印、制造等行业称量液态氯气、氨气等储气钢瓶。秤台钢瓶支架可以方面钢瓶转动。

钢瓶秤技术参数：

电源：交流220VAC、直流12V7AC(二用)

接口：RS-232、三个独立,RS-232

预置点功能：存储二个带提前量的预置点或四个分选目标值

模拟量输出：4-20mA

* 钢瓶秤技术指标：

准备度等级：III级

产品型号：SCS-

量    程:500kg   1T  2T  3T    台面尺寸: 0.8m×1.2m

工作温度: 秤台和传感器\-20℃~+60℃

称重显示仪表-10℃~+45℃

防护等级IP65

钢瓶秤功能说明：

SCS 钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

*.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

*. 钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

* 钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

*电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

* 钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

*通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

钢瓶秤技术指标：

最大称量 500kg  1T  2T  3T   A/D转换 双积分式

最小称量 5kg  A/D转换              8次/S

最大过载 120%F.S 非线性 ±0.01%F.S

分度数 4000 模拟量输出 4～20mA（转换精度1‰）

分度值 500g 传感器激励 12V/DC

去皮范围 100%F.S 整机功率 ＜5VA

称重精度 OIMLⅢ级 工作温度 -10~+40℃

显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 ＜90%RH

标志提示 3个红色发光二级管     储藏温度 -25~+55℃

电源电压电源电压 220V AC（±10%），50±1Hz

简介：Ex-PP系列 钢瓶秤是适合在防爆场合使用的电子秤，采用框架结构秤体，配四只防爆型单剪切梁式称重传感器和防爆接线盒，配用不同的防爆仪表，可满足用户的不同需求，标准配置仪表为Ex200-H0000。
Ex-PP系列 钢瓶秤广泛应用于化工等行业有爆炸性气体和爆炸性粉尘环境使用。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，安装维护简单方便。

钢瓶电子秤等级：
钢瓶电子秤：气体Ex ia ⅡC T6
                    粉尘DIP A20 TA ，T6
注：整秤防爆等级由系统中防爆等级最低的决定。

结构特点

·  适用防爆环境

·  称量准确/安全/可靠

·  铜质滚轮和铜质限位柱

·  配有接地电缆

·  适用于直径为φ400~800mm的内装式氯气钢瓶量

技术指标

产品编号; 型号; 额定秤量(t); 分度值(kg); 台面规格(mXm). Ex-PP2-0812; SCS-2; 2; 1; 0.8X1.2. Ex-PP3-0812; SCS-3; 2; 1; 0.8X1.2.

钢瓶秤详细资料：

测量范围：500-3000(kg) 
准确度：国家三级
秤台尺寸：0.8x1.2(m)
适用范围：适用于各大中型钢瓶灌的称量

钢瓶秤简介：

DCS-XC-G型双层电子防水河南钢瓶秤厂家,台面采用碳钢也可选不锈钢钢板覆盖,可防止液氯外泻时对秤体腐。
受力部位采用尼龙滑轮(氯瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，能有效防止氯瓶对秤体的冲击。
支架采用与氯瓶相吻合的能根据氯瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。 
电子防水河南钢瓶秤厂家采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相。 
比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点，传感器安装在中间。能避免液氯对传感器的腐蚀。 
传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。 
下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。 
仪表设计下限值设定，当氯瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液氯的量。(选配) 
配置大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度。(选配)
电子防水河南钢瓶秤厂家配用防尘XK3190系列的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器。

钢瓶秤功能特点：

•交直流两用仪表，不受交流电断电影响
• 置零、去皮、清除、置皮、等功能
• 键盘设定与校正
• 分度值自动切换：显示精度更高
• 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警
• LED,LCD两种显示模式可选

• 双层结构,整体面板；
• 接线盒内置，美观大方；
• 采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高；
• 平板或花纹钢板精工焊接；
• 结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

• 电源：交流 输出电源:AC100～250V,DC9V(LP7350-S9型)；

• 使用环境：-10～40℃，≤90%RH；

• 输出信号：RS232、RS485、4~20mA模拟量(选件)

不锈钢电子钢瓶秤地磅-产品介绍:

﹦秤台材质：全不锈钢304，钢板厚度5mm强度硬度高，耐磨耐撞击，使用寿命长

﹦秤架结构：加强筋用4-5mm板折弯成U型，主要超载于50%的重量

﹦四只304L材质高精度高强度传感器并抗150%超载量(不锈钢制造，性能优越，抗冲击力强)

﹦地磅显示仪表：不锈钢防水设计XK3190高性能显示仪表一台，单一窗口红色灯管显示。

﹦可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能，内置蓄电池，交直流两用

﹦HQ-4孔专用防水性接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管(18V)防浪涌冲击(并联式)防水性能强

﹦出厂常规包装为纸板包装，如要木托，另行商议

﹦附注：如需增加附件

﹦例：如需将小地磅放在地下面使用，我公司提供施工图，土木施工费我方不包含内

DCS-XC-G 钢瓶秤

双层结构，独特设计模型,
精工焊接，长久使用
表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强
采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高
选用不锈钢材质，应用范围更广。

产品概述：

DCS-XC-G型双层电子防水河南钢瓶秤厂家，台面采用碳钢也可选不锈钢钢板覆盖，可防止液氯外泻时对秤体腐。 
受力部位采用尼龙滑轮(氯瓶托架)与复合弹簧缓冲装置，能有效防止氯瓶对秤体的冲击。
支架采用与氯瓶相吻合的能根据氯瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。 
采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相。 
比具有抗偏、抗扭，过载能力强、精度高的特点，传感器安装在中间。能避免液氯对传感器的腐蚀。 
传感器外表采用塑封处理，防止腐蚀。 
下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。 
仪表设计下限值设定，当氯瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液氯的量。(选配) 
配置大屏幕显示器及打印接口提供显示及打印，实现远距离监控，改善工作条件减轻操作人员劳动强度。(选配)
        配用防尘A12E型号的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器。

产品组成：

DCS-XC-G 电子防水河南钢瓶秤厂家：

标准配置：1、双层缓冲式称重台(可选304全不锈钢结构)

2、 高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

3、实干XK3190系列智能化交直

4.、全不锈钢防浪涌接线盒

5、 聚胺脂旋转轮，可适合不同直径的钢瓶

选配： 1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2、XK3190-A9P带打印仪表

3、大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

4、称重管理软

5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

功能特点：1、交直流两用仪表，不受交流电断电影响

2、置零、去皮、清除、置皮、等功能

3、分度值自动切换：显示精度更高

4、自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

5、LED,LCD两种显示模式可选

称 量 范 围 ：

1000kg×0.2kg , 2000kg×0.5kg , 2500kg×0.5kg

秤 台 尺 寸:

800X1200X330mm  长X宽X高

秤台结构

单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚
接线盒内置、美观大方
采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度
平板或花纹钢板台面 
表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强
可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

主要技术性能：

·表内部分辨率：1/1,000,000; ·准确度等级：Ⅲ. ·零位调整范围：-100%~50%; ·满量程调整范围：十六步进. ·传感器激励电源：DC15V；Ⅰ≥350mA; ·使用温度：0～40℃. ·电源电压：220V AC(±10%)，50±1Hz; ·湿度：≤90%.

### 结构

配用四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表，组成称重系统。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠。广泛应用于自来水厂水消毒氯气计量、化工厂用钢瓶灌装的物料计量等场合。平台秤简易结实、清洁方便。秤台上的专用支架可以放置Φ400到Φ800多种规格的钢瓶。平台秤可按用户需要选配多种型号的称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计量功能。防腐涂料及特殊防腐工艺使其可用于防腐和防水环境中，选配打印机、大屏幕显示器，还可扩展相应功能。

型号：SCS钢瓶电子秤

1.SCS钢瓶电子秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

2.秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

3.钢瓶电子秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

4.钢瓶电子秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

5.电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

6.钢瓶电子秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、 操作使用方便、功能多等特点。

### 优点

框架结构秤台、方便清理环境

秤台表面涂覆防腐涂料，耐腐蚀

移动式钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶

传感器、接线盒表面特殊防腐处理

特别适宜连续称量储存液态氯气、氨气等化工钢瓶

适用于化工、化肥、自来水、纺织印染、农药制造等行业

### 技术规范

1）.精度等级： OIML（III ） 级 。

2）.额定称量： 2t

3）.最小感量： 0.5kg

4）.秤台宽度：? 0.8m

5）.秤台长度：? 1.2m

6）.工作温度范围仪表： -10℃～+40℃；传感器：-40℃～+80℃。

7）.环境相对湿度：? 95%

8）.安全过载： 130%Max

9）.工作电压： 220V±10%；

10）.频率 ： 50Hz

表内部分辨率 1/1,000,000

零位调整范围 -100%~50%

满量程调整范围 十六步进

传感器激励电源 DC15V；Ⅰ≥350mA

使用温度 0～40℃

电源电压 220V AC（±10%），50±1Hz

湿度 ≤90%

台面规格(宽×长×高)(m) 0.8*.2 M （也可根据用户需求制造）