上海实干实业有限公司专业生产销售：油桶搬运秤，油桶搬运车秤，倒桶秤，油桶秤，防爆倒桶秤，搬运倒桶秤，液压倒桶秤，倒料秤，防爆倒料秤，手动倒桶秤，抱夹式倒桶秤，全自动倒桶秤，油漆涂料用倒桶秤==，

倒桶秤产品说明：

……YCS倒桶车秤，也称为：手动液压油桶搬运车秤

……由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成

……倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀

……油桶被夹抱提升后可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛

……手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活

……主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等

……特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用

……选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤

技术参数：

……称重精度：OIML，

……最大称量：300kg-，350kg

……分度值：0.1kg

……抱桶方式：油桶抱夹

……提升高度：1600mm

……超载保护：150%.FS过载保护

……外型尺寸：145x120x205cm（长x宽x高）

……称重仪表：LED数码显示，清晰易读

……内置可充蓄电池，交直流两用

……不锈钢外壳，抗干扰能力出色

……传感器：高精度称重传感器，精确稳定

……双平行梁结构，抗侧向力强

……防护等级IP67

……接线盒：不锈钢接线盒

……主要功能：净重，置零，去皮，累计等

……电源电压：AC220V+10%，50Hz。DC，6V4Ah

……仪表功耗：<5W

……保护措施：智能判别电池电量，自动关机

……通讯接口：Rs232c可连接微型打印机

产品详细说明：

该液体灌装秤系半自动，旋转喷枪型灌装秤(水平方向的最大可移动量为60cm，)，系统采用液面下灌装，能将多种液体按预值(预定质量值)装入放在托盘上的无盖(或有孔)的多个容器内。

操作时，操作者仅需简单地操作手柄控制喷枪使桶口对准喷枪嘴正下方，然后定位并锁紧，按下"启动"按钮，喷枪自动下降，空桶去皮，然后双速\三速灌装，保证灌装精度。灌装结束，喷枪自动提升至桶外，操作者移动喷枪对准下一桶的桶口，再按下"启动"按钮，灌完同一托盘上的多个桶，一个循环即告完成。

倒料(倒桶)秤结构组成：

喷枪装置（包括喷枪管道、喷嘴、气动球阀，、气动底阀、，喷枪升降机构，、接近开关，、气源三联件、电磁阀，、气缸，、喷枪支架，、旋转摇臂）

╬ 可转动的接液杯

╬ 系统控制柜(包括称重终端、操作按钮、可编程控制器、外接按钮盒、触摸屏)

╬ 全电子高精度称量装置

╬ 秤上无动力输送辊道

╬ (倒桶)电子秤功能特点

╬ 产品设置存储:储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数

╬ 友好的人机操作界面:在称重终端上方便地进行秤的标定；在触摸屏上可快速地进行灌装参数设置

╬ 自动提前量修正每桶灌装后自动修正提前量，使下一桶的灌装更接近目标值

╬ 允差检查:检查满桶允差

╬ 多速灌装:慢/快/慢或者快/慢

╬ 喷枪提升速率调节:用户控制喷枪提升速率适应不同粘度的产品

╬ 桶碰撞保护:防止桶口未对准造成的损失

╬ 操作简单:灌装系统易于学习和操作

╬ 联锁安全:各种过程连锁，保证安全操作

╬ 易于安装只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道，电源和气源，便可以开始桶的灌装

倒桶秤：

型号：YCS

功能：

①用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

①电池操作(DC)，手动液压操作

①方便搬运

①安全搬运危险性物品

①用于处理化学物品，如化妆品与油漆

技术参数：

①最大称量范围(300kg)

①最小分度值(0.1kg)

①负载测量装置：CI-1200，传感器

①电源：可充电电池、变压器

①显示：6位LCD(H:23mm)

①标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

选件：

①打印机(RS-232C)

①自动加料

①电池充电器、AC变压器

产品说明：

✪名称:倒桶电子秤，倒桶机

✪类型:自动倒桶机，电动倒桶机，手动倒桶机

✪型号：CDG

功能：

用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

电池操作(DC)，手动液压操作

方便搬运

安全搬运危险性物品

用于处理化学物品，如化妆品与油漆

✪技术参数：

最大称量范围(300kg)

最小分度值(0.1kg)

负载测量装置：CI-1200，传感器

电源：可充电电池、变压器

显示：6位LCD(H:23mm)

标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

✪选件：

打印机(RS-232C)

自动加料

电池充电器、AC变压器

防爆倒桶秤(本安型)具体功能特点如下：

本质安全防爆方法是利用安全栅技术将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花，又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内，从而消除引爆源的防爆方法。

对于仪表检测和控制回路而言，限制能量首先意味着限制电压和电流。又由于电容和电感能够储存和释放电能量，因此电容和电感也须限制。，

实践中，人们利用火花实验装置，通过实验确定对不同危险类别气体的电能量限制参数。国际标准和中国国家标准中给出的常用电能量引爆曲线有电压电流引爆曲线、电压电容引爆曲线和电流电感引爆曲线等。根据这些曲线，再参考1.5倍的保险系数，人们便可以确定在涉及某类气体时，对指定回路的电能量限制参数。，

例如，涉及IIC类气体(如氢气)时，对标准24VDC供电的回路(如变送气，电气转换器，电磁阀等)通常设定限压值为28V。依此限压值查电压电流引爆曲线，并考虑1.5倍的保险系数，可确定此时的限流值，可确定此时的限流值应为119mA。依28V限压值并考虑1.5倍的保险系数后查电压电容引爆曲线，可确定回路电容值应限制在0.13μF。依119mA限流值并考虑1.5倍的保险系数后查电流电感引爆曲线，可确定回路电感值应限制在2.55mH。，

为限制仪表的表面温度，除需限制回路的开路电压和短路电流外，还要限制回路的最大功率。，

本质安全防爆回路，总是由一个本安现场仪表和作为回路限能关联设备的安全栅配合组成

特点：

∑，电动(AC/DC)或手动液压操作

∑，易于搬运和操作

∑，安全搬运危险品(，化学品，，bio-hazard及其他有害液体)

选件：

∑，打印机，(RS-232C)

∑，半自动给料机

简介：

∑，型号SCS-300

∑，秤重范围，300，x，0.1kg/，600，x，0.2lb

∑，桶规格，R，í590mm/，í23.3inch，H，890mm/，35inch

∑，显示，5位，LCD，(高度=，15mm/0.6inch)

∑，电源，可充电电池，，AC，110/220V

∑，测量方式，CI，-1200，，传感器

∑，附件，充电器，，电池，，AC，变压器

倒桶秤用途：

∑随着国内油漆涂料的行业发展，各项设备在涂料油漆等行业也得到了广泛的推广和应用

∑高效生产成为各个涂料工厂提高竞争力的必要手段之一

∑在这种环境下，我们供钻们为油漆涂料行业量身定做的油漆搬运倒桶秤。

∑倒桶秤，抱夹式倒桶秤是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置

∑最大秤量只有300kg；防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域

∑如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所

倒桶秤简单介绍：

YCS倒桶秤是一种无污染，无动力的装卸称重产品，该产品具有结构紧凑，运输灵活，操作简单，回转半径小等特点。适用于工厂，车间，仓库，车站，码头等处的货物搬运与堆垛。对于那些有防火，防爆要求的场地(如印刷车间，油库，码头，仓库等)更为适用。若配合托盘装箱，集装箱等及可实现单元化运输，有效减少了零部件的碰撞，划伤和堆放面积，减少搬运工作量，提高搬运效率。单门架结构设计，转弯半径小，适用于机械制造，造纸，印刷，搬运，物流等行业使用。

倒桶秤是在油桶车的基础上配置了高精度传感器\\称重显示仪表，实现了油桶搬运的同时完成称重作业.

倒桶秤主要用于工厂车间，仓库，油库的圆桶装卸搬运，堆垛。圆桶提升后，可以在空中做大于180度的翻转，停留作业。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用，并可将圆桶装卸于汽车，堆垛。防爆油桶搬运车设计新颖，结构紧，轻巧灵活，适用油库等部门搬运油桶。

YCS倒桶秤规格参数：

╠╣显示：25.4mm-10mmLCD液晶显示

╠╣电源输入:DC9V/1000mA

╠╣镍氢电池组:1800A/1hr

╠╣工作温湿度:-10°C-40°C，85%

╠╣尺寸(mm):W49.5-L193-H134

╠╣选配件：可以选配RS232接口

╠╣称量/感量：500kg/100g

╠╣载重量：350kg

╠╣升起高度：1425mm

╠╣自重：155kg

非保修范围：

▲，凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。

▲，未按规定使用电源而导致故障的。

▲，天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。

▲	自行拆卸维修导致故障的。

倒桶秤：

╳ 型号：NTP-B，

╳ 称量：300千克，350千克，

╳ 感量：50g，

╳ 非标升降高度：1500mm，

╳ 升降高度产生范围：4500mm，

╳ 圆桶倾斜角度：360°，

╳ 适用圆桶尺寸：，572X915mm，

╳ 主要用于工厂车间，仓库，油库的圆桶装卸搬运，堆垛。，

╳ 圆桶提升后，可以在空中做大于360度的翻转，停留作业。，

╳ 特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用，并╳，可将圆桶装卸于汽车，堆垛。，

╳ 手动油桶搬运车设计新颖，结构紧，轻巧灵活，适用油库等部门搬运油桶。

倒桶秤用途：

╳，，防爆称重技术，，安全就是生产力！，

╳，，防爆倒桶秤是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置；最大秤量只有300kg，

╳，，防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域，如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所，

╳，，仪表使用隔爆型，功能齐全，

╳，，去皮、置零功能，

╳，，提供继电器输出接口，

╳，，手动液压升降和手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度，，，，，

╳，，倒桶直径为50mm，

╳，，带滚轮，方便移动，

╳，，最高升降高度1.5米，

╳，，量程和误差，，300kg/0.2kg

Yts倒桶车秤，

也称为：手动液压油桶搬运车秤，它由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后，可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活。主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

✪搬运和称重同时作业的手推液压倒桶秤，

✪秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成，

✪液压驱动秤台升降、人工推行车辆运行，

✪具有10组单重预设之功能，

✪具有自动校正、零点追踪之功能。，

✪具有全段去皮、预去皮、重量上、下限警示功能，

✪三组液晶LCD显示清晰易读，选配LED背光功能。，

✪电力不足时有明确之＋－低电压显示。，

✪具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况。，

✪按键采有触感受之设计、采用3M胶贴、防水性高。，

✪具有蓄电池、交直流两用、使用方便。，

✪表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；，

✪自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；，

✪RS232通讯接口可选；

电子油桶秤功能特点：

✪产品设置存储:储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数

✪友好的人机操作界面:在称重终端上方便地进行秤的标定；在触摸屏上可快速地进行灌装✪参数设置，：

✪自动提前量修正每桶灌装后自动修正提前量，使下一桶的灌装更接近目标值

✪允差检查:检查满桶允差

✪多速灌装:慢/快/慢或者快/慢

✪喷枪提升速率调节:用户控制喷枪提升速率适应不同粘度的产品

✪桶碰撞保护:防止桶口未对准造成的损失

✪操作简单:灌装系统易于学习和操作

✪联锁安全:各种过程连锁，保证安全操作

✪易于安装只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道，电源和气源，便可以开始桶的灌装

油桶秤组成

油桶秤由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后，可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活。主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

产品说明：

称重精度：OIML，。

最大称量：300kg，-，350kg。

分度值：0.1kg。

抱桶方式：油桶抱夹

提升高度：1600mm

超载保护：150%.FS过载保护。

外型尺寸：145x120x205cm（长x宽x高）

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用，不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

接线盒：不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC，220V+10%，50Hz。DC，6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs，232c可连接微型打印机。

电子倒桶秤功能：

∑用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

∑电池操作(DC)，手动液压操作

∑方便搬运

∑安全搬运危险性物品

∑用于处理化学物品，如化妆品与油漆

手动电子倒桶磅技术参数：

∑最大称量范围(300kg)

∑最小分度值(0.1kg)

∑负载测量装置：CI-1200，传感器

∑电源：可充电电池、变压器

∑显示：6位LCD(H:23mm)

∑标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

防爆电子倒桶磅选件：

∑打印机(RS-232C)

∑自动加料

∑电池充电器、AC变压器

∑防爆仪表，防爆油缸，防爆接线盒，防爆传感器

✪功能特点：

╭│╮产品设置存储:储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数

友好的人机操作界面:在称重终端上方便地进行秤的标定；在触摸屏上可快速地进行灌装参数设置自动提前量修正每桶灌装后自动修正提前量，使下一桶的灌装更接近目标值

╭│╮允差检查:检查满桶允差

╭│╮多速灌装:慢/快/慢或者快/慢

╭│╮喷枪提升速率调节:用户控制喷枪提升速率适应不同粘度的产品

╭│╮桶碰撞保护:防止桶口未对准造成的损失

╭│╮操作简单:灌装系统易于学习和操作

╭│╮联锁安全:各种过程连锁，保证安全操作易于安装只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道，电源和气源，便可以开始桶的灌装

【详细说明】

电子油桶秤功能：

*用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

*电池操作(DC)，手动液压操作

*方便搬运

*安全搬运危险性物品

*用于处理化学物品，如化妆品与油漆

电子油桶秤技术参数：

*最大称量范围(300kg)

*最小分度值(0.1kg)

*负载测量装置：CI-1200,传感器

*电源：可充电电池、变压器

*显示：6位LCD(H:23mm)

*标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

电子油桶秤选件：

*打印机(RS-232C)

*自动加料

*电池充电器、AC变压器，搬运、称量油桶重量；

电动液压升降； 手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度；

倒桶直径为50~ 80cm ； 带滚轮，方便移动； 最高升降高度1.5米; 去皮、置零功能；

300公斤油桶镑秤特别适用于化工，食品车间倒料或配料行业设计的油桶倒料秤。与倒桶车一样的搬运也可称重。双响功能。电子倒桶秤的专业设计，给广大工业用户带来了很大的方便。欢迎来电咨询。实干衡器：021-60511068

抱式倒桶称是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置；最大秤量只有300kg；防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域，如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所；

优质勾式电子磅功能特点

仪表使用隔爆型，功能齐全；

去皮、置零功能；

提供继电器输出接口；

手动液压升降和手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度；

倒桶直径为50mm；

带滚轮，方便移动；

最高升降高度1.5米;

量程和误差

300kg/0.2kg

倒料电子秤参数：

￥：称重精度：OIML

￥：最大称量：300kg - 350kg

￥：分度值：0.1kg

￥：抱桶方式：油桶抱夹

￥：提升高度：1600mm

￥：超载保护：150%.FS过载保护

￥：外型尺寸：145x120x205cm(长x宽x高)

￥：称重仪表：LED数码显示，清晰易读

￥：内置可充蓄电池，交直流两用

￥：不锈钢外壳，抗干扰能力出色

￥：传感器：高精度称重传感器，精确稳定

￥：双平行梁结构，抗侧向力强

￥：防护等级IP67

￥：接线盒：不锈钢接线盒。

￥：主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

￥：电源电压：AC 220V+10%，50Hz

￥：DC 6V4Ah

￥：仪表功耗：<5W。

￥：保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

￥：通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

YCS夹抱式电子油桶秤，也称为：手动液压油桶搬运车秤，它由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后，可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活。主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

【详细说明】

夹抱式油桶秤由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后，电子油桶秤可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活。主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

电子油桶秤产品说明：

称重精度：OIML 。

最大称量：300kg - 350kg。

分度值：0.1kg。

抱桶方式：油桶抱夹

提升高度：1600mm

超载保护：150%.FS过载保护。

外型尺寸：145x120x205cm(长x宽x高)

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，

内置可充蓄电池，交直流两用

不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感器：高精度称重传感器，精确稳定，

双平行梁结构，抗侧向力强，

防护等级IP67;

接线盒：不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。

DC 6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

产品介绍：

倒桶秤是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置；最大秤量只有300kg；防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域，如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所；它功能特点有仪表使用隔爆型，功能齐全；去皮、置零功能；提供继电器输出接口；手动液压升降和手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度；倒桶直径为50mm；带滚轮，方便移动；最高升降高度1.5米。

防爆倒桶秤产品说明：

称重精度：OIML 。

最大称量：300kg - 350kg。

分度值：0.1kg。

抱桶方式：油桶抱夹

提升高度：1600mm

超载保护：150%.FS过载保护。

外型尺寸：145x120x205cm(长x宽x高)

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，

内置可充蓄电池，交直流两用

不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感器：高精度称重传感器，精确稳定，

双平行梁结构，抗侧向力强，

防护等级IP67;

接线盒：不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。

DC 6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

电子倒桶磅秤由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后，可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活。主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

倒桶车秤，也称为：手动液压油桶搬运车秤，它由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆，可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后，可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛。手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活。主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等。特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

称重精度：OIML 。

最大称量：300kg - 350kg。

分度值：0.1kg。

抱桶方式：油桶抱夹

提升高度：1600mm

超载保护：150%.FS过载保护。

外型尺寸：145x120x205cm（长x宽x高）

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用；不锈钢外壳，抗干扰能力出色

传感器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

接线盒：不锈钢接线盒。

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

电源电压：AC 220V+10%，50Hz。DC 6V4Ah。

仪表功耗：<5W。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

功能：

*用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

*电池操作（DC），手动液压操作

*方便搬运

*安全搬运危险性物品

*用于处理化学物品，如化妆品与油漆

技术参数：

*最大称量范围（300kg）

*最小分度值（0.1kg）

*负载测量装置：CI-1200,传感器

*电源：可充电电池、变压器

*显示：6位LCD(H:23mm)

*标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

选件：

*打印机（RS-232C）

*自动加料

*电池充电器、AC变压器

产品介绍

桶槽秤由放在桶槽罐下面的传感器，称重显示仪表，控制系统，接线盒以及信号传输线组成。

工作原理

1.安装在桶槽底部的称重模块的重量信号传至接线盒。

2.接线盒中并联各路称重模块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。

3.称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

功能特点

1.采用高精度，高安全承重传感器配台安装模块稳定性佳。

2.可应用于液体、粉体等原物料之存量控管。

3.依实际现场状况，配合采用3组或4组传感器。

4.可配合定量控制系统，达成定量自动入料或定量自动排料。

5.备有一般非防爆型用防爆型规格供选购

类型:自动倒桶机,电动倒桶机,手动倒桶机

功能：

*用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

*电池操作(DC)，手动液压操作

*方便搬运

*安全搬运危险性物品

*用于处理化学物品，如化妆品与油漆

技术参数：

*最大称量范围(300kg)

*最小分度值(0.1kg)

*负载测量装置：CI-1200,传感器

*电源：可充电电池、变压器

*显示：6位LCD(H:23mm)

*标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

选件：

*打印机(RS-232C)

*自动加料

*电池充电器、AC变压器

*可选防爆系列，手动系列，电动系列

搬运、称量油桶重量；

电动液压升降；

手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度；

倒桶直径为50~ 80cm ；

带滚轮，方便移动；

最高升降高度1.5米;

去皮、置零功能；

倒桶秤

油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护

根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制

阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。

运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;

带手动缓降控制阀的密封式油泵

高性能型材钢和“”型结构的货叉；

上升、下降、移动三种位置的调节手柄；

各活动处都加入润滑油。

“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固；

最大称量:1吨2吨2.5吨

可选尺寸:

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

倒桶秤特点：

○电动(AC/DC)或手动液压操作

○ 易于搬运和操作

○安全搬运危险品( 化学品, bio-hazard及其他有害液体)

选件：

○ 打印机(RS-232C)

○ 半自动给料机

○ 型号SCS-300

○ 秤重范围300 x 0.1kg/ 600 x 0.2lb

○ 桶规格R í590mm/ í23.3inch H 890mm/ 35inch

○ 显示5位LCD (高度= 15mm/0.6inch)

○电源可充电电池, AC 110/220V

○ 测量方式CI -1200, 传感器

○ 附件充电器, 电池, AC 变压器

倒桶秤用途：

○随着国内油漆涂料的行业发展，各项设备在涂料油漆等行业也得到了广泛的推广和应用

○高效生产成为各个涂料工厂提高竞争力的必要手段之一

○在这种环境下，我们供钻们为油漆涂料行业量身定做的油漆搬运倒桶秤。

○倒桶秤抱夹式倒桶秤是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置

○最大秤量只有300kg；防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域

○如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所

倒桶秤用途：

◎ 防爆称重技术安全就是生产力！

◎ 防爆倒桶秤是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置；最大秤量只有300kg

◎ 防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域，如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所

◎ 仪表使用隔爆型，功能齐全

◎ 去皮、置零功能

◎ 提供继电器输出接口

◎ 手动液压升降和手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度

◎ 倒桶直径为50mm

◎ 带滚轮，方便移动

◎ 最高升降高度1.5米

- 量程和误差300kg/0.2kg

倒桶秤

※型号：NTP-B

※称量：300千克  350千克

※感量：50g

※非标升降高度：1500mm

※升降高度产生范围：4500mm

※圆桶倾斜角度：360°

※适用圆桶尺寸：572X915mm

※主要用于工厂车间，仓库，油库的圆桶装卸搬运，堆垛。

※圆桶提升后，可以在空中做大于360度的翻转，停留作业。

※特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用，并※可将圆桶装卸于汽车，堆垛。

- 手动油桶搬运车设计新颖，结构紧，轻巧灵活，适用油库等部门搬运油桶。

油桶秤

1. 搬运和称重同时作业的手推液压倒桶秤

2. 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

3. 液压驱动秤台升降、人工推行车辆运行

4. 具有10组单重预设之功能

5. 具有自动校正、零点追踪之功能。

6. 具有全段去皮、预去皮、重量上、下限警示功能

7. 三组液晶LCD显示清晰易读，选配LED背光功能。

8. 电力不足时有明确之＋－低电压显示。

9. 具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况。

10. 按键采有触感受之设计、采用3M胶贴、防水性高。

11. 具有蓄电池、交直流两用、使用方便。

12. 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

13. 自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

电动式倒桶秤参数：

￥：称重精度：OIML

￥：最大称量：300kg - 350kg

￥：分度值：0.1kg

￥：抱桶方式：油桶抱夹

￥：提升高度：1600mm

￥：超载保护：150%.FS过载保护

￥：外型尺寸：145x120x205cm（长x宽x高）

￥：称重仪表：LED数码显示，清晰易读

￥：内置可充蓄电池，交直流两用

￥：不锈钢外壳，抗干扰能力出色

￥：传感器：高精度称重传感器，精确稳定

￥：双平行梁结构，抗侧向力强

￥：防护等级IP67

￥：接线盒：不锈钢接线盒。

￥：主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

￥：电源电压：AC 220V+10%，50Hz

￥：DC 6V4Ah

￥：仪表功耗：<5W。

￥：保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

￥：通讯接口：Rs 232c可连接微型打印机。

电动油桶秤产品特点：

（1）电动(AC/DC)或手动液压操作

（2）易于搬运和操作

（3）安全搬运危险品(化学品,bio-hazard及其他有害液体)

选件：

（1）打印机(RS-232C)

（2）.半自动给料机简介：

（3）型号SCS-300

（4）秤重范围300 x 0.1kg/ 600 x 0.2lb

（5）桶规格Rí590mm/í23.3inchH 890mm/ 35inch

（6）显示5位LCD (高度=15mm/0.6inch)

（7）电源可充电电池, AC 110/220V

（8）测量方式CI -1200,传感器

（9）附件充电器,电池, AC变压器倒桶秤抱夹式倒桶秤是用来搬运油桶、同时也可以称量油桶重量的装置

（10）最大秤量只有300kg；防爆等级属国家二类防爆；一般用在需要防爆的区域

（11）如：化工车间或仓库、易燃易爆气体和粉尘场所

手动液压油桶搬运车秤

(1) 它由倒桶车及2只高精度称重传感器和高分辨率交直流两用称重显示仪表等组成。

(2) 倒桶车采用槽钢门架，耐磨尼龙脚轮，结构表面防锈烤漆

(3) 可以轻度防止化学原料和水分对结构的腐蚀。油桶被夹抱提升后

(4) 可以在空中做大于180度的翻转或停留等动作，并可将油桶装卸于汽车、堆垛

(5) 手动液压油桶搬运车设计新颖，结构紧凑，轻巧灵活

(6) 主要适用于工厂车间，仓库，油库的油桶装卸、搬运、堆垛等

(7) 特别适用于化工，食品车间倒料或配料使用。选配本安防爆称重仪表及其他组件，可组成防爆型倒桶车秤。

(8) 称重精度：OIML 。

(9) 最大称量：300kg- 350kg。

(10) 分度值：0.1kg。

(11) 抱桶方式：油桶抱夹

(12) 提升高度：1600mm

(13) 超载保护：150%.FS过载保护。

(14) 外型尺寸：145x120x205cm（长x宽x高）

(15) 称重仪表：LED数码显示，清晰易读，

(16) 内置可充蓄电池，交直流两用

(17) 不锈钢外壳，抗干扰能力出色

(18) 传感器：高精度称重传感器，精确稳定，

(19) 双平行梁结构，抗侧向力强，

(20) 防护等级IP67;

(21) 接线盒：不锈钢接线盒。

(22) 主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

(23) 电源电压：AC220V+10%，50Hz。DC 6V4Ah。

(24) 仪表功耗：<5W。

(25) 保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

倒料电子秤

通讯接口：Rs232c可连接微型打印机。 积极为用户提供全方位服务，使用户切实感受到关怀和爱护，是我们的希望。一如既往地遵循"一流的产品，一流的技术，一流的服务，使用户满意"的质量方针，竭尽全力为用户提供高质量的产品，是我们的永远的承诺。坚持专业衡器制造，专业衡器代理，专业衡器服务，为用户提供完美的称重应用方案是我们不变的经营方针。让MADEIN CHINA走向世界，是我们最终的目的。

移动与电子秤称重的巧妙结合，可在搬运或下料时称重电池供电方式根据油桶的形状，可改造结构适用范围：化学工厂，润滑油及涂料工厂等倒料电子秤

类型可选:自动倒桶机,电动倒桶机,手动倒桶机

功能：

*用于运输罐以及装卸料罐的电子秤计量方式

*电池操作(DC)，手动液压操作

*方便搬运

*安全搬运危险性物品

*用于处理化学物品，如化妆品与油漆

技术参数：

*最大称量范围(300kg)

*最小分度值(0.1kg)

*负载测量装置：CI-1200,传感器

*电源：可充电电池、变压器

*显示：6位LCD(H:23mm)

*标准功能键：开/关、置零、去皮、锁定

选件：

*打印机(RS-232C)

*自动加料

*电池充电器、AC变压器

*可选防爆系列，手动系列，电动系列

搬运、称量油桶重量；

电动液压升降；

手动蜗轮倒桶，倒桶角度大于45度；

倒桶直径为50~ 80cm ；

带滚轮，方便移动；

最高升降高度1.5米;

去皮、置零功能；