济南丰饶流体设备有限公司充氮车简介

一 简介

充氮车专门应用蓄能器，气弹簧等高压容器充氮，输出压力高，充气速度快。在各个领域已经得到了广泛的应用。

充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机）通常有：25Mpa，35Mpa，45Mpa，55Mpa，65Mpa五种规格。

二 技术参数

1型 号：CDZ型

2压 力表显示范围：1.0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电 三相四线

7材质：碳钢

8 输出压力：25Mpa，35Mpa，45Mpa，55Mpa，65Mpa

8最低进气压力：30bar（3Mpa）

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

三 配置

1.WU-25×100型吸油过滤器

2.CBW-F306型齿轮泵

3.DF08-02型单向阀

4.YF06-00型溢流阀

5.YNXC-100ZT压力表

6.电机2.2KW，380V-50Hz

7.FR增压系统

8.可以移动式小车

9.充氮工具

四 性能及特点

性能：
1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；

2，便于移动、固定，操作简单；

3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；

4，运行稳定，质量可靠。

特点： 
1、体积小，结构紧凑，重量轻，便于移动；

2、输出压力，系统运行稳定，压力可设定，到达设定的压力自动停机；

3、使用方便，小车前端配备刹车，方便固定；

4、充气速度快，提高了工作效率。

五 产品外形

济南丰饶流体设备有限公司   http://www.jnfrlt.com

联系人：寇友栋    电话：0531-85715617   13031703917