济南丰饶流体设备有限公司充氮车

一 简介

充氮车是专门用来给氮气增压的设备，整套系统安装在可移动式小车上，主要用来给蓄能器，气弹簧等压力容器补充氮气。

充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机）通常有：25Mpa，35Mpa，45Mpa，55Mpa，65Mpa五种规格。

二 技术参数

1型 号：CDZ型

2压 力表显示范围：1.0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电 三相四线

7材质：碳钢

8 输出压力：25Mpa，35Mpa，45Mpa，55Mpa，65Mpa

8最低进气压力：30bar（3Mpa）

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

三 配置

1.WU-25×100型吸油过滤器

2.CBW-F306型齿轮泵

3.DF08-02型单向阀

4.YF06-00型溢流阀

5.YNXC-100ZT压力表

6.电机2.2KW，380V-50Hz

7.FR增压系统

8.可以移动式小车

9.充氮工具

三.工作原理
充氮车主要由液压驱动系统---液压站、电器控制系统---电控柜、增压系统---增压泵等组成。液压站为增压泵提供动力，通过电磁换向阀驱动增压泵工作,将吸入的低压氮气经过泵的增压达到用户设定的压力，然后经充氮工具充入蓄能器（或高压容器内）。

四 应用领域

钢厂，电厂，汽车厂，人造板，锻压，机械制造，石油化工，新材料，建材等领域用来给液压系统蓄能器补充氮气。

还可以给气弹簧，反应釜等高压容器充氮气。

五 产品外形

济南丰饶流体设备有限公司   http://www.jnfrlt.com

联系人：寇友栋    电话：0531-85715617   13031703917