| 机组常规参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 |  |  | ：FKS-D260 |  |  |  |
| 主用功率（kW） |  |  | ：2600KW |  |  |  |
| 功率因数 |  |  | ：0.8（滞后） |  |  |  |
| 频率(Hz) |  |  | : 50 |  |  |  |
| 输出电压（V） |  |  | ：400 / 230 |  |  |  |
| 机组尺寸（长×宽× 高）（mm） |  |  | ：3700×1650×1900 |  |  |  |
| 机组净重（kg） |  |  | ：4050 |  |  |  |
| 柴油机 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  | ：韩国斗山大宇发动机有限公司 |  |  |  |  |
| 型号 |  | ：P086TI | 额定转速（RPM） |  |  | ：1500 |
| 气缸数 |  | ：12 | 标定输出功率（kW） |  |  | ：382 |
| 冷却方式 |  | ：闭式循环水冷 | 燃油规格、等级 |  |  | ：中国0#(轻柴油) |
| 缸径/行程（mm） |  | ：138/150 | 燃油消耗量（g/kw.h） |  |  | ：208 |
| 气缸总容积（L） |  | ：26.9 | 润滑油规格、等级 |  |  | ：API-CD 级以上 |
| 允许最大背压（KPa） |  | ：10 | 润滑油总容量（L） |  |  | ：50 |
| 进气方式 |  | ：涡轮增压 | 排烟最高温度（℃） |  |  | ：600 |
| 调速方式 |  | ：电子调速 | 最大机油消耗量(g/kw.h) |  |  | : 1.5 |
| 发电机 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 | ：无锡斯坦福 |  |  |  |  |  |
| 电压控制方式 | ：AVR |  |  | 励磁方式 | ：无刷自励式 |  |
| 电压调整范围 | ：≥±5% |  |  | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |  |
| 绝缘等级 | ：H |  |  | 过载能力 | ：1.5 倍2 分钟 |  |
| 电话干扰系数 | ：THF<2% |  |  | 短路能力 | ：3 倍2 秒钟 |  |
| 效率 | ：94.2% |  |  | 冷却方式 | ：自冷式 |  |
| 控制模块 |  |  |  |  |  |  |
| 郑州众智科技股份有限公司 HGM6120K 描述： HGM6120K系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术，用于单台柴油发电机组自动化及监控系统，实现发电机组的自动开机／停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶（LCD）显示，中英文可选界面操作，操作简单，运行可靠。 |  |  |  |  |  |  |