玻璃钢格栅洗车房专用
洗车房玻璃钢格栅是一种以不饱和聚酯树脂（包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A等）为基体，以玻璃纤维粗纱（中碱或无碱）为骨架在定制模具上经过特殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。

洗车房玻璃钢格栅安装

玻璃钢格栅的安装依据工程设计及用途有多种安装法，目前主要有四种安装法：楼梯安装、沟渠安装、地坪安装和支撑梁安装。

A．楼梯安装：

a.楼梯前沿突出，采用易视色（一般为黑色）；

b.每个角支撑端使用2个M型或L型紧固件；

B．沟渠安装：

四种安装方法用户根据使用场合可自行选择。

建议：a.格栅各边支承至少40mm的承托，每900mm～1800mm的中心应使用固定夹。每块格栅至少使用4个固定夹，格栅与格栅的连接处底部应有支撑。

b.本公司备有适用于高度25mm～38mm格栅的M、L、C型不锈钢夹具固定、紧固件。

c.固定夹与支撑结构的连接固定可采用螺栓与螺帽连接或孔心铆钉连接。一般根据使用环境选择支承框架。可选用玻璃钢框架、不锈钢框架及普通钢框架、普通钢框架外层应作防腐处理。
    玻璃钢格栅用于洗车房已经很普遍，原因有以下几点：
    1、玻璃钢格栅的自身特点决定的。玻璃钢格栅高强度、耐腐蚀、耐老化，使用寿命长，大约40-50年左右。洗车房专用玻璃钢格栅一般选择38*38*38规格，该规格玻璃钢格栅每平方承重高达4吨。所以，不怕玻璃钢格栅被压坏。另外，玻璃钢格栅耐腐蚀，不管什么使用坏境，对他的影响不大。
    2、洗车房工作人员不用穿靴子。因为洗车房铺上玻璃钢格栅后，洗车时，水直接流走，不会溅到工作人员脚上。特别是冬天天气寒冷，洗车房选用玻璃钢格栅铺设是不错的选择。