喷砂枪

一、    喷砂枪分类

二、    喷砂枪主要分高压喷砂枪和普压喷砂枪两种

- 喷砂枪的种类

喷砂枪的种类比校多 一般分为两种加压式和负压式。

一、，分为单进风及双进风两种。

单进风是一个直筒，结构为文丘里型。

双进风分为两节，中间有8个小口，起到二次进风的作用。从而可以提高喷砂枪的效率。

如果从材料来讲喷砂枪分为碳化硼、合金钢、碳化钨、铁等几种。

最耐用的为碳化硼喷沙枪，使用寿命一般为500-700小时。 其次是碳化钨及合金钢使用寿命一般为300-400小时，价格一般 铁只能用10几小时，现在已经很少有人使用了。

二、。 负压式喷砂枪也就箱式喷砂机所用喷沙枪，有一个进气接口，一个进砂接口。

由气体在喷砂枪内产气负压将砂材吸进喷砂内然后被气体带动冲出喷砂枪。

这种喷砂枪上没有开关，需要另外加压开关。

也有一种手动喷砂枪，喷砂枪体上带开关。也就卡乐式喷沙枪， 其中里面的零部件喷嘴比较容易损坏，可以进行更换。其材质分为碳化硼和钨钢两种。其中碳化硼使用寿命比钨钢长。一般选择碳化硼喷嘴进行更换。

两种喷砂枪的选择根据自己己购买的喷砂机而定，喷砂机选型根据工艺而定。

## 喷砂手套

喷砂手套是采用高耐磨橡胶经特殊的生产工艺制成，加长加厚,耐磨、耐高压。 喷砂手套的使用时间比普通手套高达5倍以上，喷砂手套与喷砂设备连接方便。

喷砂手套分为：平面喷砂手套和颗粒喷砂手套。

颗粒手套比平面手套耐用，平面喷砂手套适合拿比较小的喷砂工件。

喷砂手套的常规尺寸：长65mm，平放直径为30mm。

也可以定做！通常长度在70CM左右。

## 应用范围

适用于干式喷砂机和液体喷砂机，可以固定在机器上，也可单独戴在手上，属喷砂易损件。

喷砂服

喷砂服，也有人叫打砂衣，是一种喷砂工作时穿上的衣服可以防止喷出去的砂材伤到人。

喷砂服都有一个进气口。起到往喷砂服内进气供人呼吸的作用。

喷砂服分为喷砂帽，喷砂衣，连体式喷砂服等几种。

喷砂帽有普通帆布的。价格较低。

也有头盔式价格较高。

喷砂衣有帆布，皮革等几种。

白刚玉

### 基本定义

[1]白刚玉 以工业氧化铝粉为原料，于电弧中经2000度以上高温熔炼后冷却制成，经粉碎 整形，磁选去铁，筛分成多种粒度，其质地致密、硬度高，粒形成尖角状，

适用于制造陶 瓷、树脂固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造（精铸专用刚玉）等，还可用于制造高级耐火材料 ，代号“WA”于国际通用标准、国家标准一致，多数供出口，也有一定量供应国内用户。

产品粒度按国际标准以及各国标准生产，可按用户要求粒度进行加工。通用粒度号为 F4~F320，其化学成份视粒度大小而不同。突出的特点是晶体尺寸小耐冲击，如果用自磨机 加工破碎，颗粒多为球状颗粒，表面干洁，易于结合剂结合。

我公司专业从事喷砂机，毛边机，抛光机等表面处理设备的生产厂家，
集设计开发-生产-销售-服务为一体。公司位于东莞市樟木头镇宝山路，
以“质量为基石，以服务为保障”，赢得了客户的亲睐与肯定，使用户买的放心，用的开心。
康捷牌系列干湿喷砂机种类繁多，型号集全，
主要分为普压与高压两大类。含箱式、滚筒式、移动式、转盘式、
输送式等手动与全自动喷砂机及喷砂房等。产品应用范围广，
不论何种工件，大至船体、钢结构、集装箱，小到表壳、钮扣、注射针等；除生产行
厂家供应砂料，送货上门
销售经理：吴生

联系电话：13925530212

邮　编：523620 
Q Q在线：616944896

电　话：0769-33292192

传　真：0769-87795751

网　址：http://www.kjpsjx.cn

地　址：东莞市樟木头宝山樟深路中41号