脱标机：本机主要用于套标类的PET塑料瓶商标纸的分离，是PET瓶粉碎和进一步清洗前必备的辅助设备之一。PET瓶脱标机由两大部份组成，一、脱标环节，由脱标筒、主轴以及轴上的动刀和筒壁上定刀，且全部采用硬质合金刀尖，瓶体在机械内推进过程中通过与动刀与定刀间的接触将标签剥离，二、分离环节，主要有分离筒、主风机、副风机，螺旋风道组成，通过风力分离。效率高、节能（无需用水）、方便、且易于机械日常保养。 脱标率高达96%以上。

500型规格尺寸 ¢500*5000  功率15+3+1.5  产量1.5T/H  外形尺寸L6000*W1900*H2820

Bottle Label Remover: It mainly applies to separate the label from PET plastic bottles of standard sleeve label set, indispensable part before PET bottles crushing and further washing. It consists of two parts: 1.label peeling phase: carbide-tipped movable blades and fixed blades of label peeling tube, principal axis and other axis peel off PVC label during the process; 2.separate phase: consist of separation tube, main blower, vice blower and spiral duct, separate label paper by wind power. It is high efficiency, energy-saving, convenient operation and easy daily maintenance, while label peeling rate amounting to 96% or more.

扒标机 脱皮机  脱离机   扒皮机  剥皮机   脱纸机  标签自动剥离机  扒纸机  去纸机 分离机