【产品概述】

定量阀是由测量体及换向体等元件组成，采用容积式定量原理，具有定量准确、调量方便、控制简单等特点。 该阀广泛应用于电子、机械、制药、包装、家具、食品、建筑等其它行业。

【产品应用】

适用于各行业产品所需的润滑、粘合、灌注、灌封、密封等中、中高粘度介质(黄油、阻尼油、锡膏)的加注。 如：生产线上小型轴承、齿轮的油脂定量加油。 橡胶产品的阻尼油定量点胶。 防水产品的密封涂胶。 电子零件固定及防尘防潮保护点胶。 喇叭、扬声器、蜂鸣器、音响、耳机等点胶。

【产品特点】

※ PC系列定量阀采用容积式定量，不受压缩空气高低影响 ※ PC系列定量阀可用最简单的机械式换向阀控制（两位五通阀），节省控制系统的开支。 ※ PC系列定量阀采用7075-T6铝合金，质量轻、耐磨耐高压

【技术参数】

型 号; PC-203; PC-205; PC-206; PC-M1. 定量范围; 0.1-1cc(1cc＝1cm3≈1ml); 0.5～5cc(1cc＝1cm3≈1ml); 1～10cc(1cc＝1cm3≈1ml); 0.01～0.1cc(1cc＝1cm3≈1ml). 定量精准; ±1%; ±2%; ±2%; ±1%. 进出油口; G1/4〞; G1/4〞; G1/4〞; G1/4〞. 耐 压; 15Mpa; 15Mpa; 15Mpa; 15Mpa. 使用压力; 2～10Mpa; 2～10Mpa; 2～10Mpa; 2～10Mpa. 环境温度; -10～+40°; -10～+40°; -10～+40°; -10～+40°. 控制气压; 0.3～0.8Mpa; 0.3～0.8Mpa; 0.3～0.8Mpa; 0.3～0.8Mpa. 控制气口; PL06-01; PL06-01; PL06-01; PL06-01.