台湾先驰ST520色温仪色温照度计特点

- 测量范围：LUX：0~99,990Lx CCT：0~99,990K

- 色度：Ev xy、Ev u’v’

- 色差：Δ(Ev xy)、Δ(Ev u’v’)、ΔEvΔu’v’

- 修正色温：Ev、Tcp、Δuv

- 数据保持

- 快速读值

- 广泛应用：彩色LED照明、商业显示器、电影和电视、投影厅、仓库、艺术画廊、博物馆、学校、剧院、竞技场、体育场馆、办公室。

台湾先驰ST520色温仪色温照度计规格：

| 感光元件 | 硅光二极管 |
| --- | --- |
| 测量参数 | 色度：Ev xy、Ev u’v’ |
|  | 修正色温：Ev、Tcp、Δuv |
|  | 色差：Δ(Ev xy)、Δ(Ev u’v’)、ΔEvΔu’v’ |
| 测量范围 | 0~99,990Lx ，CCT：0~99,990K |
| 精度 | Ev：±5%±1位显示数值 |
|  | xy：±0.050 (800Lx，测量标准A光源) |
|  | Tcp：±50K (800Lx，测量标准A光源) |
| 分辨率 | Ev：0~9999:1，＞10000:10 |
|  | Tcp：0~9999:1，＞10000:10 |
|  | x,y:0.001 |
|  | u,v:0.001 |
| 响应时间 | ＜1秒 |
| 重复性 | xy：±0.0025 (测量标准A光源) |
| 操作环境 | 0~50℃(32~122℉)相对湿度低于85% |
| 存储环境 | 10~60℃(14~140℉)相对湿度低于90% |
| 电池 | 9V或AC电源输入(DC5V) |
| 多显示 | YES |
| 自动关机 | YES |
| 数据保持 | YES |
| 配件 | 9V电池×1，说明书×1，便携盒×1 |
| 尺寸 | 140×49×29mm |
| 重量 | 168g |