日本 SIMCO FMX-003详细内容

FMX-003是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在+/-20KV（工作距离为1英寸，25mm）配置有2个LED灯确保测量时离被测物体保持25mm。外壳为导电塑胶外壳，并有接地扣，确保测量结果可靠。
该测试仪还附有可配离子平衡测量板，用于对±200V范围内的离子平衡度作周期性校验。  特点
●电池（4档）效能显示
●条线图可显示电场极性及强弱
●自控量程数字显示
●多功能报警提示
●闲置5分钟后自动关机

●可配离子平衡测量板
●配有聚乙烯包装盒，接地扣，电池。

FMX-003静电测试仪
外壳为导电塑胶外壳，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。
1. 特性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。
能有效检测ESD工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷
2. 测试范围：
0～±1.49kV( 低电位 ) ；±1kv～±20kV( 高电位 ) 
环境测定范围：0～±200V 离子平衡可测:+/-(0-200V) 
测定精度：±10%
分辨率：低范围精度为：± 0.1kv ；高范围精度为：± 1kv 。
3. 显示读数：左边青色显示，电压极性及读数，右边红色显示电压强弱图形及电压单位，电池电量
4. 输出：红色 LCD 显示正电荷、蓝色 LCD 显示负电荷 
5 .测定距离：25mm±1mm以内.
测量距离根据:ESD－STM3.1-2000 lonization 标准
6. 测定速度：1秒以内 ; LCD显示更新:每秒5次
7 .声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围
自动关机:闲置约5分钟
8 .测定温度：10℃-40℃，湿度60%以下
9. 电源： 9V 。 
10．尺寸：带电测定 165×25×115mm 
11 .重量： 200g