公司介绍：

深圳市泓鑫五金制品经营部集生产与销售于一体：主要产品有铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型、线材、铝棒、铝板、铝管、铝带、铝线、电解铜等。可生产有色加工材合金牌号170余个，品种760余个，规格上万种。产品广泛应用于航空、航天、舰船、军工、冶金、电子、机电、纺织、交通、建筑、化工、轻工、能源等国民经济各领域，为国家国民经济发展和国防军工事业做出了突出贡献。 公司拥有我国铜加工行业国家级企业技术中心，公司相继通过了ISO9002：1994、ISO9001：2000质量体系认证、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999环境和职业健康安全管理体系认证，2007年9月，公司生产的铜及铜合金材荣获“中国名牌产品”称号。 铜材有：铜带、铜线、铜棒、铜板、铜管、铜排等，黄铜(H96、H90、H80、H70、H68、H65、H62、H59-1、H59)；红、紫铜（C1100、1020、T1、T2）； 磷青铜（C5191、C5210、C5240、C5161、C54400）；铝青铜（QAL10-4-4、QAL10-3-1.5、QAL9-4、QAL10-5-4）；锡青铜（QSn4-0.3、QSn6.5-0.1、QSn10-4）；铍青铜（C17200、C17300、C17500）；硅青铜（QSi1-3、C65100、QSi3-1、C65500、C65800）以及钨铜、鉻锆铜、等多种铜合金材料； 铝材有：铝板、铝带、铝棒、铝管、铝线、铝排等。合金铝：（AL2011、AL2024、AL3003、AL5052、AL5056、AL5083、AL6061、 AL6061-T6、AL6061-T651、AL6063、AL6063-T6、 AL6063-T5、AL6082、AL7075、AL7A04、AL7005、LY11、LY12）纯铝(AL1050,AL1060、AL1070、AL1100、)等。进口美铝/韩铝/南非铝：7075-T6/T651 6061/6082-T6/T651 2024/2017-T4/T351 2011-T3/T8 5056-H32等,以上材料可广泛应用于五金制品、电子电器、机械设备、模具制造、汽车制造、等各行业。 异形铜材、铝材可开模具订做生产。 深圳市泓鑫五金制品经营部员工将以高度的使命感、责任感和创新精神，始终不渝地追求“更高，更新，更快”，积极开发高质量的铜铝产业，勇占21世纪国内外铜铝市场的制高点。 “追求卓越、永不止步”是我们的经营理念，“科技为本、培育精品、不断创新、诚实守信”是我们的经营宗旨。真诚的合作是通向成功的桥梁，愿与国内外同仁携手，共铸辉煌！

泓鑫专业生产：不锈钢板、304不锈钢板、321不锈钢板、316L不锈钢板、310S不锈钢板、904L不锈钢板、不锈钢扁钢，资源充足，品种齐全，库存量大，价位特低，同时可定尺定做非标及先特殊钢种的不锈钢材，可根据客户的要求定做各种不锈钢的设备，时间最快。价格以当日电询为准。另公司备有等离子切割机、锯床一台，所有材料可切割销售加工。
    泓鑫不锈钢板厂自成立以来，一直把产品质量作为企业生存的根本，把服务质量作为我们成功的桥梁我们衷心希望与广大客户建立业务联系，提供优质服务，同创业，共发展。欢迎来电选购！

公司宗旨：致力于成为中国制造业解决方案完美供应商；致力于与员工共同成长；

致力于为社会作出贡献。

发展理念：不断完善企业中做优做强。

经营理念：心在品质、心在服务。

管理理念：严、细、实、新、恒、齐。

团队理念:只有强大的团队,才能造就伟大的企业。

品质理念:品质是最大的价值源泉，品质是最好的广告载体。

市场营销:引领市场、服务市场、创造市场。

服务宗旨：高起点、高质量、高素质。

公司产品配送遍及范围珠三角重工业地区、江浙沪地区及福建、河北、山东、四川、湖南等省区，为客户解决异地采购成本增加及当地采购品种不齐全的难题。公司品种规格齐全,档次多元化.可以为客户提供方便、快捷、安全、稳定的服务。

我们非常感谢你持续一段很长的时间支持与合作。我们一直在保证制造产品中通过改进生产工艺、技术和扩建生产线等及各种类型的钢铁和紧身严格的规范。并保证所代理的产品的真实质量保证。

泓鑫专业批发特大铝板、特厚铝板、超硬铝板、氧化铝板、镜面铝板、光亮铝板、合金铝板；大直径铝棒、合金铝棒、超硬铝棒、耐磨铝棒、HB180铝棒

7XXX系为铝镁锌铜系合金，常用牌号有7075、7050、7475、7005等

6XXX系为铝镁硅系合金，常用牌号有：6061、6063、6082等

模具铝系列，常用牌号为:QC-10 QC-7 YH75 MIC-6 ALUMEC89

5XXX系为铝镁系合金，常用牌号有：5052、5083、5056、5086等

2XXX系为铝镁系合金，常用牌号有：2024、2017、2A12、2014等

1XXX系为铝镁系合金，常用牌号有：1050、1100、1060、1090等

铝合金使用范围：

一、板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。

二、航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱，以及火箭锻环、宇宙飞船壁板等。

三、交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料，车门窗、货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。

四、包装用铝材　　 全铝易拉罐制罐料主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、药品、香烟、工业产品等包装。

五、印刷用铝材主要用于制作PS版，铝基PS版是印刷业的一种新型材料，用于自动化制版和印刷。
六、建筑装饰用铝材铝合金因其良好的抗蚀性、足够的强度、优良的工艺性能和焊接性能、通过东莞市长安邦福金属材料行多位专家介绍主要广泛用于建筑物构架、门窗、吊顶、装饰面等。如各种建筑门窗、幕墙用铝型材、铝幕墙板、压型板、花纹板、彩色涂层铝板等。

七、电子家电用铝材主要用于各种母线、架线、导体、电气元件、冰箱、空调、电缆等领域。 规格：圆棒、方棒

提供材质证明SGS 报告

泓鑫公司严格执行国家：GB/T13296-91、GB/T14975-2002、GB/T14976-2002、GB/T12771-2000、A312等国内外标准，产品广泛应用于石油、冶炼、食 品、电业、造纸、水利、化工 、化纤、医药、航天建筑、交通、制酒等行业。

铜材：铜线、铜棒、铜带、铜板、铜管、紫铜、青铜、磷铜、材质有：H96（C2100）、H90（C2200）、H80（C2400）、H70（C2600）、H68 （C2680）、H65（2700）、H63（C2720）、H62（C2800）、HP59-1黄铜棒、H62黄铜板，C1100紫铜板，T3紫铜板……T8紫铜板、磷青铜C5102、 C5210、C5191、C1220、C1040、C111，黄铜带 C2680、C2200、C2720、C2600、C2620，纯紫铜C1020、C1100、黄铜带、C1201、C1220，紫铜箔 、黄铜箔，GB状态有O、1/2H、1/4H、3/4H、H、EH、SH，专业生产直径从2—219的黄铜管（H62、H65、H68、H70、H85）、紫铜管（T2、TP2、TU2）、铝管（1060、6063）、锡黄铜管（HSN70-1A）、铝 黄铜管（HAL77-2）、镍白铜管（B10、BFE10-1-1）、锡青铜管（QSN6.5-0.1、QSN4-0.3）、电炉盘管、空调盘管、包塑铜管、紫铜棒、紫铜排 、各种铜水管及配件，承接各种铜门、铜扶手等铜装饰工程。
铜管、铝管：供应大断面铜材、大断面铜型材、大型铜材、大型铜型材、大截面铜材、大断面铜棒、大断面铜管、大断面铜合金、大型铜合金、大截面铜合金、大直径铜管、大直径铜棒、大型铜板、大断面铜板、铜铜焊接、铜合金焊接、铜材焊接、铜材折弯、铜合金折弯、铜材深加工、铜合金深加工、
紫铜管：应用范围：空调管、冰箱管、机油管、给水管道以及各种机械配套用料。 
专业生产：紫铜管、精密紫铜管、精密铜管、毛细铜管、戒指铜管、方型铜管、异型铜管等；我司生产的铜管质量好、价格优，服务好，欢迎广大商家订购！


     泓鑫以优良的质量，低廉的价位，热忱为广大用户提供优质快捷的服务！ 
    公司宗旨:开拓进取,追求卓越          奋斗目标:创正东基业,建百年公司
    经营方针:信誉是生命,顾客是上帝      经营战略:合法,高效,科学,优质

| 主营产品或服务： | 进口弹簧钢带;美国肯纳钨钢;日本富士钨钢;日本住友钨钢;钻石牌钨钢;进口高弹性不锈钢带;不锈钢板材;高韧性不锈钢线;进口环保黄铜;日本易切黄铜;黄铜线、黄铜带、黄铜棒;铅黄铜、青铜、；日本三宝红铜、白铜、紫铜;进口铝材;台湾中钢优质铝材;国产西南铝材;铝棒;超硬铝板;进口优质模具钢材，轴承钢，易切削钢结构钢等 | 主营行业： | 优特钢;有色金属合金;有色金属矿产;金属加工材;不锈钢材：模具钢 材等 |
| --- | --- | --- | --- |

- 泓鑫金属材料行是专业从事不锈钢的研发、生产和销售的企业。主要生产销售不锈钢圆钢、不锈钢钢锭、不锈钢型材（角钢、槽钢、方钢、扁钢）,并兼营不锈钢管、不锈钢板及不锈钢法兰等。材质包括304、304L、316、316L、303、630、2205、2520、347等，包括了各种双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢、耐高温特钢、耐蚀特钢、奥氏体和马氏体不锈钢(不锈铁)。

- 我们的客户遍布全国，涉及的行业广泛，如航天仪器、家电、电梯、餐具、厨房设备、太阳能热水器、压力容器、冶金化工机械、电炉锅炉、船舶、电热设备、化工设备、纺织印染、汽车工业、制药机械设备等。

- 您的一个电话或一个传真，我们都会给您及时认真地回复，使您对所需材料的知识、价格、产地、公差、性能等信息有一个全面的了解。

- 我们有两个优势:1.服务的优势,我们有周到的服务,想客户所想,急客户所急,客户的需求就是我们的动力。

- 2.价格的优势,从不锈钢废料的收购到炼钢,轧制都是一条龙,保证了成本的最小化,所以我们可以做零售的模式,批发的价格。

- 3.质量的优势，我们有15吨AOD精炼炉，美国尼通便携式光谱仪，德国OBLF台式光谱仪，从原料到成品可以层层把关，做到合格率99.99%。

- 公司将不断注入新的理念，紧跟市场的变化和发展，技术创新，管理创新，服务创新，竭诚为客户提供最优质的产品和一流的服务。

- 淬火硬度：一般2Cr13的淬火温度在980～1050℃，取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬，980℃油淬后硬度为45～50HRC，1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗，脆性大。建议使用1000℃加热淬火可以得到较好的组织和硬度。

- 特性：马氏体不锈钢，焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热，比如A302.A307都行。

- 焊接时控制焊缝稀释率，不摆动焊接，采用较小的电流。

- 焊接焊材可以选用：

- 1.抗大气腐蚀选G202,G207，需预热150-300度，焊后回火700-730度；2.耐有机酸并耐热选：G211，需预热150-300度；

- 3.良好塑性：A102,A107,A202,A207,A302,A307，补焊预热，厚大件预热。

- 不锈钢表示方法

- 根据GB/T《钢铁产品牌号表示方法》的规定，采用汉语拼音字母、化学元素符号及阿拉伯数字组合的方式表示。
含量：一般在牌号的头部用一位阿拉伯数字表示平均碳含量（以千分之几计）；平均碳含量小于千分之一的用“0”表示；碳含量不大于0.03%的用“00”表示。
合金元素含量：平均合金元素含量小于1.50%时，牌号中仅标明元素，一般不标明含量；专门用途的不锈钢，在牌号头部加上代表该钢用途的代号。举例：0Cr18Ni9、Y1Cr17（易切钢）。

- 化学成份：

- 碳 C ：0.16～0.25

- 硅 Si：≤1.00

- 锰 Mn：≤1.00

- 硫 S ：≤0.030

- 磷 P ：≤0.035

- 铬 Cr：12.00～14.00

- 镍 Ni：允许含有≤0.60

- 力学性能：

- 抗拉强度 σb (MPa)：淬火回火,≥635

- 条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：淬火回火,≥440

- 伸长率 δ5 (%)：淬火回火,≥20

- 断面收缩率 ψ (%)：淬火回火,≥50

- 冲击功 Aku2(J)：淬火回火,≥63

- 硬度 ：退火,≤223HB;淬火回火,≥192HB

- ●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

铝合金

国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个，每个牌号又有多种状态，在硬度，强度，耐蚀性，加工性，焊接性，装饰性等方面都存在着明显的差异。选择铝合金的牌号与状态时，以上各方面很难同时满足，也没有必要，应根据产品的性能要求，使用环境，加工过程等因素，设定各种性能的优先次序，方可做到合理选材，在保证性能的前是下合理控制成本。
硬度：很多客户在购买铝时非常关心，硬度首选跟合金化学成份有直接的关系。其次，不同的状态也影响较大，从所能达到的最高硬度来看，7系，2系，4系，6系，5系，3系，1系，依次降低。
硬度：强度是产品设计时必须考虑的重要因素，成其是铝合金组件作为组件时，应根据所承受的压力，选择适当的合金。纯铝强度最低，而2系及7系热处理型合金度最高，硬度和强度有一定的下相关系。
耐蚀性：耐蚀性包括化学腐蚀，耐应力腐蚀等性能。一般而言，1系纯铝的耐蚀性最佳，5系表现良好，其次是3系和6系，2系及7系较差。耐蚀性选用原则应根据其使用场合而定。高强度合金腐蚀环境下使用，必须使用各种防蚀用复合材料。
加工性：加工性能包插成形性能与切削性能。因为成形性与状态有关，在选择铝合金牌号后，还需考虑各种状态的强度范围，通常强度高的材不易成形。台果要对铝材进行折弯，拉伸，深冲等成形加工，完退火状态材料的成形性最佳，反之，热处理状态材料的成形性最差。铝合金的切削性较差，对于模具，机械零件等需要切削性较佳，反之，低强度者切削性较差，对模具，机械零件等需要切削加工的产品，铝合金的切削性是重要的考虑因素。
焊接性：多数铝合金的焊接性均无问题，尤其是部分5系列的铝合金，是专为焊接考虑而设计的，相对面言，部分2系和7系的铝合金较难焊接。
装饰性能：铝材应用于装饰或某些特定的场合时，需要对其表面进行阳极氧化，涂装等加工，以获得相应的颜色和表面组织，这时其装饰性应该重点考虑的，一般而言，耐蚀性较好的材料，其阳极处理性能，表面处理性能，涂装性能都非常出色。特性：除上述特性以外，还有导电性，耐磨性，耐热性等。在选材时也可以加以考虑。
纯铝：1A99 1A97 1A95 1A93 1A90 1A85 1A80 1A80A 1070 1070A 1370 A1060 1050 1050A 1A50 1350 1145 1350 1A30 1160 1200 1235
2系列：2A01 2A02 2A04 2A06 2A10 2A11 2B11 2A12 2A13 2A14 2A16 2B16 2A17 2A20 2A21 2A25 2A49 2A50 2A70 2A80 2A90 2004 2011 2014 2014A 2214 2017 2017A 2177 2218 2618 2219 2024 2124
3系列：3A21 3003 3103 3004 3005 3105
4系列：4A03 4A11 4A13 4A17 4004 4032 4043 4043A 4047 4047A
5系列：5A01 5A02 5A03 5A05 5A06 5B06 5A12 5A30 5A33 5A41 5A42 5A66 5005 5019 5050 5251 5052 5154 5154A 5454 5154A 5754 5056 5356 5456 5082 5182 5086
6系列：6A02 6B02 6A51 6101 6101A 6005 6005A 6351 6060 6061 6063 6063A 6070 6181 6082
7系列：7A01 7A03 7A04 7A05 7A09 7A10 7A15 7A19 7A31 7A33 7A52 7003 7005 7020 7022 7050 7075 7475 8A06 8011 8090

铝合金使用范围：

一、板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。

二、航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱，以及火箭锻环、宇宙飞船壁板等。

三、交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆、铁路客车、高速客车的车体结构件材料，车门窗、货架、汽车发动机零件、空调器、散热器、车身板、轮毂及舰艇用材。

四、包装用铝材　　 全铝易拉罐制罐料主要以薄板与箔材的形式作为金属包装材料,制成罐、盖、瓶、桶、包装箔。广泛用于饮料、食品、药品、香烟、工业产品等包装。

五、印刷用铝材主要用于制作PS版，铝基PS版是印刷业的一种新型材料，用于自动化制版和印刷。
六、建筑装饰用铝材铝合金因其良好的抗蚀性、足够的强度、优良的工艺性能和焊接性能、通过东莞市长安邦福金属材料行多位专家介绍主要广泛用于建筑物构架、门窗、吊顶、装饰面等。如各种建筑门窗、幕墙用铝型材、铝幕墙板、压型板、花纹板、彩色涂层铝板等。

七、电子家电用铝材主要用于各种母线、架线、导体、电气元件、冰箱、空调、电缆等领域。 规格：圆棒、方棒

提供材质证明SGS 报告

不锈钢

不锈钢有两种分类：一种是按合金元素的特点，划分为铬不锈钢和铬镍不锈钢；   
    另一种是按在正火状态下钢的组织状态，划分为M不锈钢、F不锈钢、A不锈钢、A一F双相不锈钢。   
    一、马氏体不锈钢   
    典型的马氏体不锈钢有1Cr13～4Cr13和9Cr18等   
    1Cr13钢加工工艺性能良好。可不经预热进行深冲、弯曲、卷边及焊接。2Crl3冷变形前不要求预热，但焊接前需预热，1Crl3、2Cr13主要用来制作耐蚀结构件如汽轮机叶片等，而3Cr13、4Cr13主要用来制作医疗器械外科手术刀及耐磨零件；9Crl8可做耐蚀轴承及刀具。   
    二、铁素体不锈钢   
    铁素不锈钢的含Cr量一般为13％～30％合碳量低于0.25%。有时还加入其它合金元素。金相组织主要是铁素体，加热及冷却过程中没有αγ转变，不能用热处理进行强化。抗氧化性强。同时，它还具有良好的热加工性及一定的冷加工性。铁素体不锈钢主要用来制作要求有较高的耐蚀性而强度要求较低的构件，广泛用于制造生产硝酸、氮肥等设备和化工使用的管道等。   
    典型的铁素体不锈钢有Crl7型、Cr25型和Cr28型。   
    三、奥氏体不锈钢   
    奥氏体不锈钢是克服马氏作不锈钢耐蚀性不足和脆性过大而发展起来的。基本成分为Crl8％、Ni8％简称18－8钢。其特点是合碳量低于0.1％，利用Cr、Ni配合获得单相奥氏体组织。   
奥氏体不锈钢一般用于制造生产硝酸、硫酸等化工设备构件、冷冻工业低温设备构件及经形变强化后可用作不锈钢弹簧和钟表发条等。   
    奥氏体不锈钢具有良好的抗均匀腐蚀的性能，但在局部抗腐蚀方面，仍存在下列问题：   
    1.奥氏体不锈钢的晶间腐蚀   
    奥氏体不锈钢在450～850℃保温或缓慢冷却时，会出现晶问腐蚀。   
    碳量越高，晶间蚀倾向性越大。此外，在焊接件的热影响区也会出现晶间腐蚀。这是由于在晶界上析出富Cr的Cr23C6。使其周围基体产生贫铬区，从而形成腐蚀原电池而造成的。这种晶间腐蚀现象在前面提到的铁素体不锈钢中也是存在的。   
    工程上常采用以下几种方法防止晶间腐蚀：   
    （1）降低钢中的碳量，使钢中合碳量低于平衡状态下在奥氏体内的饱和溶解度，即从根本上解决了铬的碳化物（Cr23C6）在晶界上析出的问题。通常钢中合碳量降至0.03％以下即可满足抗晶间腐蚀性能的要求。   
    （2）加入Ti、Nb等能形成稳定碳化物（TiC或NbC）的元素，避免在晶界上析出Cr23C6，即可防上奥氏体不锈钢的晶间腐蚀。   
    （3）通过调整钢中奥氏体形成元素与铁素体形成元素的比例，使其具有奥氏体+铁索体双相组织，其中铁素体占5％一12％。这种双相组织不易产生晶间腐蚀。   
    （4）采用适当热处理工艺，可以防止晶间腐蚀，获得最佳的耐蚀性。   
    2.奥氏体不锈钢的应力腐蚀   
    应力（主要是拉应力）与腐蚀的综合作用所引起的开裂称为应力腐蚀开裂，简称SCC  （StressCrackCorrosion）。奥氏体不锈钢容易在含氯离子的腐蚀介质中产生应力腐蚀。当含Ni量达到8％一10％时，奥氏体不锈钢应力腐蚀倾向性最大，继续增加含Ni量至45～50％应力腐蚀倾向逐渐减小，直至消失。   
    防止奥氏体不锈钢应力腐蚀的最主要途径是加入Si2～4％并从冶炼上将N含量控制在0.04％以下。此外还应尽量减少P、Sb、Bi、As等杂质的含量。另外可选用A-F双相钢，它在Cl-和OH-介质中对应力腐蚀不敏感。当初始的微细裂纹遇到铁素体相后不再继续扩展，铁素体含量应在6%左右。   
    3.奥氏体不锈钢的形变强化   
    单相的奥氏体不锈钢具有良好的冷变形性能，可以冷拔成很细的钢丝，冷轧成很薄的钢带或钢管。经过大量变形后，钢的强度大力提高，尤其是在零下温区轧制时，效果更为显著。抗拉强度可达2000MPa以上。这是因为除了冷作硬化效果外，还叠加了形变诱发M转变。   
    奥氏体不锈钢经形变强化后可用来制造不锈弹簧、钟表发条、航空结构中的钢丝绳等。形变后若需焊接，则只能采用点焊工艺、形变使应力腐蚀倾向性增加。并因部分γ->M转变而产生铁磁性，在使用时（如仪表零件中）应予以考虑。

黄铜H96

●H96环保黄铜化学成分及特性：
主要化学成分（％） 杂质总和（％）
铜 锌 其它合金元素 普通黄铜95．0－97．0余量≤0．2
●H96环保黄铜特性及适用范围：
强度比紫铜高（但在普通黄铜中，它是最低的），导电、导热性好，在大气和淡水中有较高的耐蚀性，且有良好的塑性，易于冷、热压力加工，易于焊接、锻造和镀锡，无应力腐蚀破裂倾向。黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜——锌二元合金，称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高，其强度也较高，塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量不超过45％，含锌量再高将会产生脆性，使合金性能变坏。

H96环保黄铜有优异的物理化学性能。纯铜导电性、导热性极佳，许多铜合金的导电、导热性也很好；铜及铜合金对大气和水的抗腐蚀能力也很高；铜是抗磁性物质。有良好的加工性能。铜及某些铜合金塑性很好，容易冷、热成型；铸造铜合金有很好的铸造性能， 有某些特殊的机械性能。例如优良的减摩性和耐磨性（如青铜及部分黄铜）；高的弹性极限及疲劳极限（铍青铜等）。色泽美观。由于有以上优良性能，铜及铜合金在电气工业、仪表工业、造船工业及机械制造工业部门中获得了广泛的应用。但铜的储藏量较小，价格较贵，属于应节约使用的材料之一，只有在特殊需要的情况下，例如要求有特殊的磁性、耐蚀性、加工性能、机械性能以及特殊的外观等条件下，才考虑使用。

黄铜H96

┏┯┓┏┯┓┏┯┓┏┯┓┏┯┓┏┯┓┏┯┓┏┯┓
┣真┫┣诚┫┣欢┫┣迎┫┣您┫┣的┫┣光┫┣临┫
┗┷┛┗┷┛┗┷┛┗┷┛┗┷┛┗┷┛┗┷┛┗┷┛

〓H96黄铜板〓黄铜板〓H62黄铜板〓黄铜板〓 
　　（1）普通黄铜的室温组织普通黄铜是铜锌二元合金，其含锌量变化范围较大，因此其室温组织也有很大不同。根据Cu−Zn二元状态图（图6），黄铜的室温组织有三种：含锌量在35%以下的黄铜，室温下的显微组织由单相的α固溶体组成，称为α黄铜；含锌量在36%〜46%范围内的黄铜，室温下的显微组织由（α＋β）两相组成，称为（α＋β）黄铜（两相黄铜）；含锌量超过46%〜50%的黄铜，室温下的显微组织仅由β相组成，称为β黄铜。 
　　（2）压力加工性能 
　　α单相黄铜（从H96至H65）具有良好的塑性，能承受冷热加工，但α单相黄铜在锻造等热加工时易出现中温脆性，其具体温度范围随含Zn量不同而有所变化，一般在200〜700℃之间。因此，热加工时温度应高于700℃。单相α黄铜中温脆性区产生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相区内存在着Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物，在中低温加热时发生有序转变，使合金变脆；另外，合金中存在微量的铅、铋有害杂质与铜形成低熔点共晶薄膜分布在晶界上，热加工时产生晶间破裂。实践表明，加入微量的铈可以有效地消除中温脆性。 
　　两相黄铜（从H63至H59），合金组织中除了具有塑性良好的α相外，还出现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性，而低温下的β′相（有序固溶体）性质硬脆。故（α＋β）黄铜应在热态下进行锻造。含锌量大于46%〜50%的β黄铜因性能硬脆，不能进行压力加工。 
　　（3）力学性能黄铜中由于含锌量不同，机械性能也不一样，图7是黄铜的机械性能随含锌量不同而变化的曲线。对于α黄铜，随着含锌量的增多，σb和δ均不断增高。对于（α＋β）黄铜，当含锌量增加到约为45%之前，室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量，则由于合金组织中出现了脆性更大的r相（以Cu5Zn8化合物为基的固溶体），强度急剧降低。（α＋β）黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜锌合金无实用价值。 
　　普通黄铜的用途极为广泛，如水箱带、供排水管、奖章、波纹管、蛇形管、冷凝管、弹壳及各种形状复杂的冲制品、小五金件等。随着锌含量的增加从H63到H59，它们均能很好地承受热态加工，多用于机械及电器的各种零件、冲压件及乐器等处。

黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜，它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较

突出。由黄铜所拉成的无缝铜管，质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材，铸造零件等。含铜在62%～68%，塑性强，制造耐压设备等。
  根据黄铜中所含合金元素种类的不同，黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。压力加工用的黄铜称为变形黄铜.

铅黄铜

铅黄铜（俗称易切削黄铜）：铅实际不溶于黄铜内，呈游离质点状态分布在晶界上。铅黄铜按其组织有α和（α+β）两种。α铅黄铜由于铅的有害作用较大，高温塑性很低，故只能进行冷变形或热挤压。（α+β）铅黄铜在高温下具有较好的塑性，可进行锻造。

 铍青铜
 铍青铜是一种含铍铜基合金（Be0.2～2.75%wt%），在所有的铍合金中是用途最广的一种， 其用量在当今世界已超过铍消费总量的70%。铍青铜是沉淀硬化型合金，固溶时效处理后具有很高强度、硬度、弹性极限和疲劳极限，弹性滞后小，并具有耐蚀（铍青铜合金在海水中耐蚀速度：（1.1-1.4）×10-2mm／年。腐蚀深度：（10.9-13.8）×10-3mm／年。）腐蚀后，铍青铜合金强度、延伸率均无变化，故在还水中可保持40年以上，铍铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。在硫酸介质中：铍青铜在小于80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012-0.1175mm，浓度大于80％则腐蚀稍加快。
  、耐磨、 耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于铍铜合金的诸多优越性能，使其在制造业获得了广泛的应用。
红铜
红铜即纯铜，又名紫铜，具有很好的导电性和导热性，塑性极好，易于热压和冷压力加工，大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品。

即赤铜。由硫化物或氧化物铜矿石冶炼得来的纯铜，可用以铸钱及制作器物。 明 宋应星 《天工开物·铜》：“凡铜供世用，出山与出炉，止有赤铜。以炉甘石或倭铅参和，转色为黄铜；倭铅和写﹝泻﹞为铸铜。初质则一味红铜而已。” 郭沫若 《中国史稿》第一编第三章第二节：“他们冶炼的红铜成分很纯，除天然的微量（0.1－0.2％）杂质外，没有人工加入锡或铅使成合金。红铜的硬度虽较差，但直接经过捶打就能制成各种工具和装饰品。”
  特性：高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电蚀出的模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。
  用途：可应用于电器、蒸溜建筑及化学工业，尤其端子印刷电器路板，电线遮蔽用铜带、气垫，汇流排端子。电磁开关、笔筒、屋根板等。
  红铜的密度：8.96g/(cm)
  红铜的比重：8.89g/(mm)
  Cu≥99．95％ O<003
  电导率≥57ms／m
  硬度≥85．2HV

铬锆铜
铬锆铜（CuCrZr）化学成分（质量分数）%（ Cr:0.25-0.65， Zr:0.08-0.20）硬 度（HRB78-83）导电率 43ms/m 软化温度 550℃ 特点：具有较高的强度和硬度，导电性和导热性，耐磨性和减磨性好，经时效处理后硬度、强度、导电性和导热性均显著提高，易于焊接。广泛用于电机整流子，点焊机，缝焊机，对焊机用电极，以及其他高温要求强度、硬度、导电性、导垫性的零件。用制作电火花电极能电蚀出比较理想的镜面,同时直立性能好,能完成打薄片等纯红铜难以达到的效果对钨钢等难加工材质表现良好。
铬锆铜有良好的导电性，导热性，硬度高，耐磨抗爆，抗裂性以及软化温度高，焊接时电极损耗少，焊接速度快，焊接总成本低，适合作为熔接焊机的电极有关管件，但对电镀工件表现一般。
  应用：此产品广泛应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料。
  规格：棒材、板材规格齐全，并可根据客户要求定制。
  品质要求：
  1.电导率测量用涡流电导仪，测三点取平均值 ≥44MS/M
  2.硬度以洛氏硬度标准， 取三点取平均值 ≥78HRB
  3.软化温度实验，炉温 550℃ 保持两小时后，淬水冷却后与原始硬度比较不能降低15%以上
  物理指标：硬度: >75HRB,导电率：>75%IACS，软化温度：550℃
  ●电阻焊电极：
  铬锆铜通过热处理与冷加工相结合的方法来保证性能，它可以获得最佳的力学性能和物理性能，所以用来
  做一般用途的电阻焊电极，主要作为点焊或缝焊低碳钢、镀层钢板的电极，也可以作为焊低碳钢时的电极
  握杆、轴和衬垫材料，或作为焊低碳钢时的电极握杆、轴和衬垫材料，或作为凸焊机的大型模具、夹具、
  ●电火花电极：铬铜的导电导热性能好、硬度高、耐磨抗爆，用作电火花电极具有直立性好、打薄片不弯
  曲、光洁度高等优点。
  ●模具母材：铬铜的导电导热性能、硬度、耐磨抗爆、价格比铍铜模具材料优越等特点，已经开始在模具
  行业代替铍铜作为一般模具材料。比如鞋底模具、水暖模具、一般要求光洁高的塑胶模具、等
  ●接插件、导丝、等需要高强度导线的产品

铜合金

泓鑫进口黄铜带/黄铜棒/黄铜管/黄铜板/黄铜线
德国OF-Cu SE-Cu E-Cu58 SF-Cu SW-Cu CuZn5 CuZn10 CuZn15 CuZn20 CuZn30 CuZn33 CuZn36 CuZn37 CuZn36Pb1.5 CuZn40 CuZn31Si1 CuZn20Al2 CuSn4 CuSn5…………
欧洲Cu-OFE Cu-HCP Cu-PHC Cu-ETP Cu-DHP Cu-DLP CuZn35Pb1 CuZn35Pb2 CuZn20Al2As CuZn28Sn1As CW009A CW021A CW020A CW506L CW507L CW508L CW600N………
美国C11000 C12200 C12000 C21000 C22000 C23000 C24000 C26000 C26800 C27000 C27200 C34000 C34200 C28000 C35000 C36000 C37700 C38500…………
日本C1011 C1100 C1220 C1201 C2100 C2200 C2300 C2400 C2600 C2680 C2700 C2720 C3501 C3712 C3601………
铜合金C17000 C17200 C17300 C17510 C17500 C17410 275C C10100 C10200 C10300 C10400 C10500 C10700 C10800 C11000 C12000 C12200 C12500 C14500 C14510…………
铝黄铜: HAl77-2 C68700 687 CZ110 CuZn22Al2 2.0460 C6870 HAi66-6-3-2 670 C6872 HAi60-1-1 C67000 678 CuZn37Al………..
 
铁黄铜: QAl5 C60600 CA101 CuAl5 2.0916 QAl7 C60800 CA102 CuAl8 2.0920 QAl9-2 C61000 CuAl9Mn 2.0960 QAl9-4 CA103 CuAl8Fe 2.0930 QAl10-3-1.5 C61900 CA106 CuAl10Fe…………
         泓鑫五金公司专业经销批发进口模具钢销售、青铜合金，钨铜，铬锆铜，银钨合金，超硬铝合金，7075铝棒  粉末高速钢,不锈钢,弹簧钢，冷拉钢，快削钢，光扁铁（厂家直销），钨钢加工，钨钢精密加工及热处理服务于一体的综合型公司。特约经销日本"大同"、"日立"，"高周波"瑞典"一胜百"，德国"撒斯特"，奥地利"百禄"美铝合金，德国GIANTAL, WELDURAL和HOKOTOL铝合金，日本NGK 肯纳钨钢，日本富士，住友钨钢等品牌

泓鑫秉承“满足客户是信赖的源泉”的理念。致力于提高钢材售前﹑售后的服务质量。我们深知东业大拓的发展离不开广大同仁的支持与帮助，日新月异的社会，提供了无限的发展空间，而在激烈的市场竞争面前。优胜劣汰是唯一的选择和结果。我司销售的日本大同优质特钢广泛应用于汽车、机械、模具五金、电子及精密仪器等领域，公司凭借世界公认的品质优良的日本大同牌工具钢，以合理的价格、诚信的经营策略，完善的服务，已经在市场中树立了良好的企业形象
          泓鑫直售黄铜线 黄铜带 黄铜棒 黄铜板材 六角铜 规格齐全,铜材引铸圆棒,铜挤压棒,铜网纹规格,铜花纹规格,铜空心管规格,铜方条规格,角铜规格,铜扁条规格,提供材质证明SGS报告,欢迎来人来电洽谈。
导电、导热性好，在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性，易于冷、热压力加工，易于焊接、锻造和镀锡，无应力腐蚀破裂倾向
      
我们的定位：高品质模具钢及专业的服务将提升企业的竞争能力，让广大客户深深觉得：我们提供的，不仅仅是模具钢，更重要的是享受到运作中的优质服务。未来，我们将坚持不懈的维护品牌信誉，基于品质卓越、服务完善的优势，不断巩固和强化国内市场地位，并努力融入国际市场，逐步建设成为具备较强的国际竞争能力、努力成为制造厂家首选的原材料供应商。

H59黄铜带 厂家直销

泓鑫五金制品经营部生产销售的所有铜材产品含铜量均符合国家标准，生产的铜带表面光滑，平直，材质稳定，色泽光亮，收卷密实，包装整洁，价格优惠，产品畅销全国各地。可根据用户要求，提供符合JIS、ASMT、DIN、BIS、ISO标准的产品规格性能的板带材，铜产品的具体规格尺寸、公差精度与性能要求以定货合同为准。由于铜材价格变动较快，所以订购前请及时联系我们确定！
  黄铜（青铜），黄铜是主要由铜和锌形成的合金，其性质取决于铜和锌的比例。含铜达63%以上的黄铜，可以冷加工，可以退火，有延展性；而含铜较少、含锌较多的合金，则应热加工，强度较高。1,国标黄铜带H90（日标黄铜带C2200）：含铜量90%，又称金奖黄铜。具有细致光泽、良好加工性、伸抽性、防蚀性。不易时效破裂，可应用于建筑材料、个人随身配件、化妆品配件、热水器水箱、喇叭锁、拉链头、汽车灯帽。2,国标黄铜带H70（日标黄铜带C2600）：含铜量70%。具有良好光泽、加工性、延展性、适合伸抽，易于电镀或涂装。可应用于深伸抽加工，如喇叭锁、电子零件、汽车水箱、铜管。3,国标黄铜带H68（日标黄铜带C2620）：含铜量68%，又称弹壳黄铜。延展性，可焊性，深冲性，可镀性，耐蚀性能均佳，应用于各种复杂冷深冲件，散热器壳等。4,国标黄铜带H65（日标黄铜带C2680）：含铜量65%，又称日用黄铜。具有漂亮色泽、加工性、延展性、伸抽性良好，易于电镀或涂装，焊接性佳，更富耐蚀性。可应于汽车水箱管，摁扣、照相机、散热片等。5,国标黄铜带H63（日标黄铜带C2720）：含铜量63%，又称日用黄铜。具有良好的加工性，延展性，深冲性能好，可应于浅伸抽铭牌，证章。6,国标黄铜带H62（日标黄铜带C2800）：含铜量62%，又称日用黄铜。适用于电器,电子,灯饰,五金、装横、开关、垫圈、垫片、电池接触片,铜钮扣,手表带,装饰性项链、手链、戒指等铜制品。产品参数：产品状态：M（软）、Y4（1/4硬）、Y2（1/2硬）、Y（硬）、T（特硬）等各种状态。产品厚度：0.05—2.0mm（公差：±0.005--±0.02mm）。产品宽度：10—495mm（公差：±0.05mm）。执行标准：GB/T 2059-2000铜及铜合金带材。认证体系：ISO9001-2000质量认证、SGS绿色环保认证标准。
本公司产品质量优，价格优惠，热诚欢迎广大新老客户来人来电洽谈订购!