精密炮塔铣床

规格参数：

| 规格 型号 | M3 | M4A | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台尺寸（长X宽） | 1270*254mm | 1270*254mm | 1370*305mm | 1370*305mm | 1370*305mm |
| 工作台负载 | 300kg | 300kg | 350kg | 350kg | 350kg |
| 左右行程（X） | 810mm | 810mm | 890mm | 920mm | 990mm |
| 前后行程（Y） | 410mm | 410mm | 430mm | 435mm | 460mm |
| 上下行程（Z） | 380mm | 380mm | 406mm | 450mm | 460mm |
| 主轴至工作台距离 | 75-440mm | 75-440mm | 120-500mm | 120-500mm | 180-630 |
| 伸出臂行程 | 380mm | 380mm | 500mm | 520mm | 620mm |
| 主轴管直径 | 86mm | 86mm | 86mm | 105mm | 105mm |
| 主轴升降行程 | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm |
| 主轴自动进给速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
| 主轴转速 | 80-5440rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) | 70-3600rpm(16steps) | 80-5440rpm(16steps) |
| 主轴锥度 | R8(选配NT30) | R8(选配NT30) | R8(选配NT30) | NT40 | NT40 |
| 主轴马力 | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
| 铣头倾斜角度 | 前后/左右45° | 前后/左右45° | 前后/左右45° | 左右45° | 左右45° |
| 导轨形状X.Y.Z | ▲.▲.▲ | ▲.■.▲ | ▲.■.▲ | ▲.■.■ | ▲.■.■ |
| 机床尺寸（长*宽*高） | 1600*1700*2200mm | 1600*1700*2200mm | 1600*1800*2200mm | 1800*1500*2400mm | 1800*1600*2400mm |
| 机械重量 | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1600kg | 1650kg |

产品特性

●台湾原装高精密铣头

●米汉纳高强度铸件，高刚性，高精度，高耐磨性

●超厚度淬火工作台，调质加硬热处理、精密研磨导轨

●导轨加贴TURCITE-B高耐磨片，平滑顺畅

●正宗台湾精湛铲花工艺

●台湾名牌精密丝杆，双向高强度锁紧式万向连接头

●日本NSK高精密主轴轴承

标准附件

●豪华石英灯

●拉杆

●防尘胶套

●随机工具

特殊附件：

- 电子尺

- 进给器（走刀器）

- 平口钳

- 组合压板

- 套装铣夹头

- 冷却装置

- 防溅水盘

- 上下电动系统