精密成型平面磨床

机器特点：

本机主要铸件均采用高级铸铁料，并经由退火处理，消除内应力，以确保高精度、高刚性、高耐磨性，并延长机器使用寿命。

弹筒式直结主轴：

本机直结式主轴采用P4级超精密斜角滚柱轴承，在高速旋转下低噪音、无震动、扭力大、适合重切削及成型研磨。

滑道：

本机左右及前后双V滑道粘贴耐磨树脂TURCITE-B，并经精密铲花，不仅滑动顺畅且耐磨，特别适合成型研磨。

自动润滑系统：

采用循环自动润滑系统，当主轴启动时，润滑油即自动循环对各螺杆及滑道提供强制润滑，可大大降低滑道磨损度，机柱上方装有一油镜可监看润滑情形。

标准附件：

- 砂轮及法兰

- 砂轮拆卸器

- 砂轮扳手

- 钻石修整座

- 轨道润滑油

- 工具箱及调整工具

- 水平调整螺丝及垫块

- 使用说明书及零件表

特殊附件：

- 永久磁盘

- 可倾式永久磁盘

- 砂轮平衡台

- 砂轮盘

- 光学尺

- 吸尘箱

- 干混两用吸尘箱

- 半径修整器

- 角度修整器

- 冲子成型器

- 工具万力

参数规格：

| 规格型号 | 内容 |  | 单位 | KN-614S | KN-618S | KN-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工能力 | 最大研磨长度 |  | mm | 375 | 475 | 540 |
|  | 最大研磨宽度 |  | mm | 160 | 160 | 250 |
|  | 主轴至工作台面最大距离 |  | mm | 400 | 400 | 475 |
|  | 工作台最大承载重量 |  | kg | 100 | 115 | 200 |
| 工作台 | 工作台尺寸（长*宽） |  | mm | 360*150 | 475*150 | 460*200 |
|  | 左右最大行程 |  | mm | 380 | 485 | 550 |
|  | 前后最大行程 |  | mm | 180 | 180 | 260 |
|  | 工作台T型槽 |  | mm*N | 14*1 | 14*1 | 14*1 |
|  | 标准磁盘尺寸 |  | mm | 300*150 | 400*150 | 450*200 |
|  | 前后手轮进给 | 1刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 1圈 | mm | 5 | 5 | 4 |
| 升降结构 | 上下手轮进给 | 1刻度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | 1圈 | mm | 1 | 1 | 2 |
| 主轴 | 主轴转速（50/60HZ） |  | rpm | 3600/3000 | 3600/3000 | 3600/3000 |
|  | 主轴马达 |  | HP | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 砂轮尺寸（直径*宽度*孔径） |  | mm | 180*16*31.75 | 180*16*31.75 | 200*(6-20)*31.75 |
| 冲水吸尘马达 | 冲水马达 |  | HP | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
|  | 吸尘马达 |  | HP | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 机械尺寸 | 机器尺寸（长*宽*高） |  | mm | 1300*1150*1980 | 1400*1150*1980 | 1800*1400*1880 |
|  | 净重 |  | Kg | 680 | 750 | 1300 |
|  | 毛重 |  | Kg | 700 | 800 | 1500 |