一、产品[直流式对焊截止阀]的详细资料:

产品名称：直流式对焊截止阀【J65Y】

产品特点：高温高压直流式对焊截止阀,直流式对焊截止阀,高温高压截止阀

二、主要零件材料：

| 零件名称 | 材料牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
| 活塞 | A105 | WC6 | WC9 |
| 阀盖 | 25 | 12Cr1MoVA |  |
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A |  |
| 密封环 | 05F | 05F | 柔性石墨 |
| 四开环 | 1Cr13 | 20CrMOIVIA |  |
| 填料 | BSP-600 | BSP-600 |  |
| 支架 | WCB | WCB |  |
| 阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |  |

三、应用规范：

1、设计制造JB3595规定 2、结构长度按JB3595规定或按用户要求 3、连接端按JB3595规定或按用户要求 4、阀门检查和试验按JB3595规定

四、直流式对焊截止阀订货号、尺寸和重量：

| 公称通径 DN（mm） | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  | 重量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D1 | Do | H | Lo | L1 |  |
| PN32（320） J565Y-320V型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 121 |
| 100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
| 125 | 533 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
| 150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
| 175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
| 200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
| 225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
| 250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
| 300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |
| P54（140） J565Y-P54140V型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 130 |
| 100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
| 125 | 580 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
| 150 | 630 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
| 175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
| 200 | 771 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
| 225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
| 250 | 930 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
| 300 | 1060 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |