产品概述： 
该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。真空截止阀特点及优点 
●本系列阀门主体采用铸锻结构，具有平行双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。
●密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。
●结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。
●阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。
●该真空阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

真空铸钢截止阀设计与制造标准 
●设计与制造： GB/T12235 、API
●法兰尺寸： JB/T79、GB/T9113
●压力温度： ASME B1 6.34、 GB/T9131
●结构长度： GB/T12221
●对焊连接尺寸: ASME B1 6.25、GB/T12224 
●检验与试验： GB/T13927、JB/T9092