天龙洒水车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 233 |
| 产品名称 | CLQ5250GSS4D型洒水车 | 产品号 | ZJZHJ3P901F |
| 总质量 | 25000 | 罐体容积 | 14.7 |
| 额定载质量 | 14000 | 外形尺寸 | 9980×2500×3400,3690 |
| 整备质量 | 10805 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 20/12 | 前悬/后悬 | 1460/2870 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1300,4350+1350 |
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积14.7立方米.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)::6500/2250/1450.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为460mm.随底盘选装高顶驾驶室. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸 | 9240×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
| 接近角/离去角 | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10 | 前轮距 | 1986,2040 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |