非金属箱式变电站产品简介:
　　本系列箱式变电站，是由高压开关设备，电力变压器，低压开关设备三部分组合在一起而构成的户外、油变配电成套装置。该产品具有成套性强、占地面积小、安装维护方便、造型美观、耐侯性强等特点。本产品为框架结构，用型钢焊接而成，框架外蒙铝合金板，并涂专用漆层，使之具有较强的机械性能、耐侯性能、防腐蚀性能。组合式“箱式变电站”为整体结构时，箱内用钢板隔成三个相对独立的小室即高压室、变压器室和低压室。各室照明均随门的开启而自动关停。组合式“箱式变电站”顶部有隔热层，高温高寒地区，箱内温度易积聚变化而凝露，可增装箱体四周隔热层。为使箱内温度稳定，变压器室、低压室设有温度自动控制装置。 
　　 
　　箱式变电站能有效防止小动物的入侵。变压器的维修由可拆装的小车轻便地推进拉出。箱体底座两侧设有四只对应的可拉出推进的吊栓，顶檐两侧设有同样功能的四只支撑，可整体吊装和运输本系列组合式“箱式变电站”是由高压开关设备，电力变压器，低压开关设备三部分组合在一起而构成的户外、油变配电成套装置。该产品具有成套性强、占地面积小、安装维护方便、造型美观、耐侯性强等特点。 
　　 
　　变电站安全性和功能性的简介 
　　 
　　1、变电站由上下油箱和开关柜部分组成。高压开关柜油箱与变压器油路的分离保证了带负荷操作时开关产生的电弧不致影响变压器中油的质量，而变压器产生的热量也不致明显影响高压负荷开关的温升。损耗小、过载能力强；可用于环网供电、双电源供电或终端供电系统中，供电方式转换方便、运行可靠。 
　　 
　　2、箱体采用蜂窝式双夹层复合板，隔温又有散热的功能，该技术属本公司最新开发的专利 
　　 
　　3、高压侧油浸式负荷开关或SF6负荷开关，可电动升级，为实现配网自动化打下基础，安全性能高，产品无裸露高压带电体，为全封闭、全绝缘结构，具有全范围保护功能。 
　　产品功能齐全，可配备20多个低压回路，并且有补偿和计量功能。既可用于环网供电，也可用于终端受电，转换十分方便，提高了供电的可靠性。箱体采用防腐设计和特殊喷漆处理，可广泛适用于各种恶劣环境，如多暴风雨和高污地区，与传统的同容量的欧式箱变相比较，结构更为合理，其低压室、变压器室、高压室不是目字型布置。结构分为前、后两部分：前面为高、低压操作间隔，操作间隔内包括高、低压接线端子，负荷开关操作柄，无载调压分节开关，插入式熔断器，油位计等；后部为注油箱及散热片，将变压器绕组、铁芯、高压负荷开关的熔断器放入变压器中。避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器取消油枕，采取油加气隙体积恒定设计密封式油箱，油箱及散热器暴露在空气中，没有散热困难。低压断路器采用塑壳断路器作为主断路器及出线断路器。由于结构简化，这种箱式变电站的占地面积和体积大大减小，其所需占地面积仅是欧式箱变的1/4.体积仅为同容量欧式箱变的1/5〜1/3.该系列箱变体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性，广泛应用于住宅小区、商业中心、车站、机场、厂矿、中小型企业、医院、学校安装等场所。 
　　 
　　正常使用环境 
　　1：环境温度：上限＋45℃下限-35℃ 
　　2：相对湿度不大于90% 
　　3：海拔不超过2500m 
　　4：覆冰不超过10mm 
　　5：风速不超过34m/s 
　　6：地震烈度不超过8级 
　　7：安装倾斜度不超过5度 
　　8：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所