详细介绍：

快速门&快速卷门&快速卷帘门&高速卷门&堆积门&滑升门&伸缩门&防火门&感应快速卷门等产品，销往全国各地。　快速卷门属于自动化控制设备，由门框架，PVC门帘，驱动电机，控制系统组成。   
　　   
         
升降速度：0.7m/s-2.1m/s，从底到顶一般在2秒钟左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不构成障碍。   
　　开门触发信号有多种方式：手动按钮、雷达感应、红外线光电感应、地磁感应、遥控等。   
　　门布材质：一般以PVC或PVDF膜材作为帘布，特别是PVDF膜材抗老化性能更好，不易退色而且有自洁功能，做快速卷门非常适合。产地以德国产或法国产的为首选。厚度0.8mm-2.0mm。颜色有橙色、黄色、蓝色、银色、透明网格，黑色等，以橙色为首选，原因是橙色非常醒目，有警告作用，还有一定的防虫功能。   
　　驱动电机：快速卷门用的都是制动减速电机，要求制动快且噪音小。一般市场上卖的制动电机要么制动效果不好要么制动噪音很大，都不太适合用于快速卷门。速比1:10-1:15比较合适。   
工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。 

   
在产品的质量管理、安全生产中不可缺少的卫生面的对应、“吉特快速门”系统可做出很大贡献。 
●  防止异物混入，防虫，防尘 
●  利用传感器达到非接触自动开闭 
●  利用与其他机器的联动实现提高工作效率 
●  节能?提高空调效果 
   
没有昆虫，灰尘的洁净环境。即适于有必要对温度，湿度进行管理的工厂 
●  防虫，防尘 
●  防风?防湿?防寒 
●  利用高速自动开闭提高工作效率 
●  节能?提高空调效果 
   
质量管理比原来更好，对安全保密性也进行了进一步改进。 
●  防虫，防尘 
●  安全保密※ 
●  温度管理 
●  节能?提高空调效果 
●  利用高速自动开闭提高工作效率 
   
工厂车间内的防虫?防尘，利用高速开闭实现温度?湿度管理。进而对防噪音也有效果。 
●  防虫，防尘 
●  温度管理 
●  防风?防寒 
●  节能?提高空调效果 
●  利用高速自动开闭提高工作效率

常州工业卷帘门/常州工业门/常州工业快速门/常州工业提升门/常州工业卷帘门厂/

常州快速门，常州PVC快速门，常州快速卷帘门，常州快速门厂，常州电动快速门，

常州工业卷帘门订 
快速卷帘门：
门帘选用进口聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度高抗刺穿性能，适于频繁开起，高速运转，其速度可达0.6~1.0m/s，门帘底端装有加重隔气布囊它可以与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能;门体轨道加装PVC密封套，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体运行过程中无噪音；
 
快速卷门帘框架：
优质防腐金属。门窗（窗帘）：标准组件，由聚氯乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶板组成。安全性能：一套红外线安全保护系统,一个橘黄色光电管闪光灯.密封性能：底端装有加重隔气布.边框：边框和门帘紧密安装.操纵盒:IP55盒;可调高反射延时的自动手动循环系统保险（丝）控制开关式或三相电源保护。。
快速卷帘门：
宜安装场所--空调少,车间大,制冷量流失严重的场所，如:商务楼,机关大楼机场大厅，超宽超高  大跨度型厂房,尤其适用:棉纺织造，制药,食品工厂,电子仪表等洁净场所的使用。根据用户意见及现场使用环境可选用：雷达、地磁环等自动开启系统及拉线开关..
 
快速工业门：具有快速开关的设计特点，能配合人和/或货物更方便、快捷地出入当你合理应用该设备时它将有提升您的作业环境，提高产量和增加安全性，同时减低维护成本。快速工业门一般分为两大类基本  设计：电动卷帘门和对开式电动门电动卷帘门垂直开关，而对开式电动门则从中线向两旁横向开关。采用哪种快速门将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种快速工业门的设计都具备独有特性和优越之处.
 
快速卷帘门产品说明：
门帘选用进口聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度，高抗刺穿性能，适于频繁开起，高速运转，其速度可达0.6~1.0m/s；门帘底端装有加重隔气布囊，它可以与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能；门体轨道加装PVC密封套，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体运行过程中无噪音；根据用户意见及现场使用环境可选用：雷达、地磁环等自动开启系统及拉线开关；为保证门体安全稳定运行可配红外线安全系统、安全气囊保护系统；门帘可选用全透明或加装透明视窗；适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，最大尺寸为4000mm×4000mm；
产品技术参数及特点：  
门帘：由聚氯乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶板组成.安全性能：红外线安全保护系统，一个红色光电管闪光灯。速度：0.8-1.0m/s. 密封性能：底端：装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面紧密结合.边框：边框和门帘紧密安装。动力性能：IP55制动电机；0.55千瓦到1.1千瓦，380V三相；1500转/分；承载大负荷S4型。最新一代减速齿轮对（高小、低噪音）保险（丝）控制开关式或三相电源保护。保险（丝）控制操作纵电路保护。常州工业卷帘门/常州工业门/常州工业快速门/常州工业提升门/常州工业卷帘门厂/常州工业卷帘门订做

- 南通快速卷帘门，南通快速卷帘门厂家，南通pvc快速卷帘门

南通快速卷帘门，南通快速卷帘门厂家，南通pvc快速卷帘门南通快速卷帘门，南通快速卷帘门厂家，南通pvc快速卷帘门
 苏州西朗门业是一家专业制作快速卷帘门，pvc快速卷帘门，工业提升门，欧式卷帘门，等工业门的企业，快速卷帘门作为公司的主打产品，已通过国家相关部门检测，一直处于快速卷帘门行业的领先品牌，欢迎前来洽谈合作。
   苏州西朗门业快速卷帘门是设置在建筑物内外通道出入口，用软帘布做成的快速卷帘门。门布使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，实现高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在最小限度。大大提高工作效率。为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。
  控制方式；当人员进入有效区域内（30米），按遥控器控制快速门门体打开。 
  实用范围；小尺寸的内部/  外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。
  外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130㎜，银白色，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂快速门机箱。
  动力性能：德国sew刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V
  控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。
  控制电压：安全低压 24VDC。
  开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。
  快速门帘料进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。
  拉伸强度：5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。
  防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。
  使用温度：-10℃+70℃。
  视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。
  抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。
  抗风能力：9m/s（50Pa标准3×3)。
  密封性能：快速卷帘门部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。
  安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。
南通快速卷帘门，南通快速卷帘门厂家，南通pvc快速卷帘门南通快速卷帘门，南通快速卷帘门厂家，南通pvc快速卷帘门

苏州西朗门业有限公司，位于苏州市吴中区，是一家集设计、生产制造、销售、安装、售后服务于一体的现代化门业公司。公司实力雄厚，为扩大企业规模，引进了先进的技术设备，专业生产快速门系列产品，产品畅销全国各地。通过多年以来不断的积累在业内形成极好的口碑，以其精湛的工艺、可靠的质量等特点，挺立于国际同行业前列

本公司引进当今世界最为先进的德国技术，生产制作快速门、快速卷门、高速卷门、自动卷门、工业门、工业快速门、工业滑升门、自动平移门、门帘、透明门帘、软门帘、pvc透明软门、pvc软门帘、pvc软板、门封及升降月台、和橡塑保温等产品。同时可按客户特殊规格和具体要求进行专业设计和制作，以满足客户的不同需求。

门的性能广：具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光、密封、可抵挡风压，有防盗，低噪音，速度快，开启频率高，安全性能好等多种功能。可广泛使用于电子、机械、化工、纺织、冷冻、印刷、食品、汽车装配、超市、物流仓储等多种行业的空调车间和洁净厂房。其中高速自动开启与关闭的快卷门，在寻求严格的质量管理和高效率，节俭经费的工厂、仓库、店铺等处，出入口的有效开闭是决定商品的安全性与生产经营效率的最大关键。快速门比钢铁卷帘门速度高达20倍,实现每1小时100次的高速开闭与高度的耐久性。另外，通过开口高度调节机能的并用，缩短出入口的开放时间，提高室内的空调的效率．把室外的异物混入控制在最小限度，同时提高工作效率。为实现安全，清洁，节能的工作环境，为提高产品质量节减经费作出贡献。

密封性能好：采用德国编码器调制限位，门底端装有加重隔气布，可与各种不平坦地面紧密结合，起到良好防尘降噪、防风保温作用。

安全性能好：

1.门框下面有红外线感应装置（人、车辆经过时门体不下落）

2.门帘底部有压力感应器，门体下落时受力2公斤左右自动上升。

3.可根据风压大小安装自动脱轨系统（受撞击时自动停止、门体回位）

4.控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需提供专用的地线。

控制方式：鼎安公司为您提供了多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启或开闭方式的要求:1.按钮式 2.拉绳式 3.遥控式 4.磁环式 5.光电感应 6.雷达感应 7.连动互锁

公司主营业务：

快速门， 快卷门，快速卷门，pvc快速门，快速卷帘门，工业门，工业卷门，工业快速门，工业卷帘门，感应门，工业感应门，自动门，自动卷门，自动感应门，快速自动门，高速门，高速卷门，堆积门，工业堆积门，快速堆积门，自动堆积门，机库大门，机库堆积门，工业滑升门，工业提升门，自动平移门，感应工业门，门，卷帘门，软帘门，透明软门，透明卷门，pvc快速卷帘门，遥控快卷门等门；防静电帘，防静电窗帘，防静电门帘，防静电透明帘，防静电网格帘，防静电黑色帘，防静电pvc帘，防静电条帘，抗静电帘，网格防静电帘，黑色防静电帘，黑色网格防静电帘，黄色防紫外线防静电帘，黄色网格防紫外线静电帘，黄色防紫外线窗帘软帘，门帘，软门帘，防虫门帘，防尘门帘，防弧光门帘，低温帘，冷库帘等各式带抗或不带抗pvc帘和橡塑保温等产品。

如有疑问,欢迎致电查询!

1、  尺寸最大规格可做到W6m  *  HlOm   
2、  开启速度0.8-1.8m/SO 
3、  快速卷门门框结构和帘布材料：帘布为0.8mm法国工业聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选，（桔黄、蓝色、白色、红色、灰色）抗撕裂度600N经/纬拉伸强度：4000/3500(经纬)N5cm，使用温度：-37+70摄氏度，色牢度：7-8级，玻璃强度100N/5cm  ，可选视窗。门框材质为2.5mm宝钢产优质冷扎板钢构烤、喷漆工艺处理，或2.0mm不锈钢3.5mm厚经抗氧化处理优质铝合金立柱。 
4、  快速卷门帘布颜色：桔黄、蓝、红、银、灰，中间可加视窗。 
5、  快速卷门安全性能：门框底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选安全气囊（可选配置）以确保帘布下落过程对人员物品伤害。 
6、  密封性能：底端装有弹性pvc基布隔气布，或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合。门柱密封：采用两侧密封毛条，更好增加其密封性及减噪效果。 
7、  快速卷门动力性能：采用德国著名品牌快速门专用电机、或台湾品牌，交流220v或380v可选，IP55,50HZ,功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转， 
8、  抗风性能：此类产品主要适用于车间内门、物流、通道门口，也可用于外界风压或负压状况良好的门洞、通道、抗风力弱，小于3.5级风力。 
9、  控制方式：天通门业有限公司为您提供了多种手动或自动系统控制，以满足各类现场对门开启或关闭方式的要求，以适应生产现场不同条件。 
主要有： 
（1）  手动按钮式（基本配置） 
（2）  手动拉绳    （经济实惠） 
（3）  遥控式        （可距离控制） 
（4）  磁环式          （适用于车辆及设备通道） 
（5）  雷达（适用于流动量大的物流及人员通道） 
（6）  双面光电：（特殊物流通道）通道） 
（7）  两扇门互锁连锁：（适用于高洁净度要求 
（8）  其它：可通过各种感应器信号接入PLC或直接通过程序设定。 

快速卷帘门
    西朗快速卷帘门 
    　　*门帘选用进口聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度，高抗刺穿性能，适于频繁开起，高速运转，其速度可达0.6～1.0m／s；　 
    　　*门帘底端装有加重隔气布囊，它可以与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能； 
    　　*门体轨道加装PVC密封套，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体运行过程中无噪音； 
    　　*根据用户意见及现场使用环境可选用：雷达、地磁环等自动开启系统及拉线开关； 
    　　*为保证门体安全稳定运行可配红外线安全系统、安全气囊保护系统； 
    　　*门帘可选用全透明或加装透明视窗； 
    　　*适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离； 
    　　*电机选用德国名牌SEW电机。
    西朗门业引进国外先进技术研发生产的车间库房快卷门具有隔热、防虫、防风、防尘、隔音、防异味等多项功能。广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、装配、精密机械、汽车、物流、仓储等场所。可极高的满足高性能物流及洁净场所的要求，并且节省能源，提高空调效果。高速自动关闭，提高作业效率，创造最佳的作业环境。 
    胜利快卷门有多种类型，从整体设计上主要适用于工业厂房的物流通道和一些需隔离的洁净场所，快卷门的最在优势是高效率和高清洁。因此受到一些国内外知名企业的青睐，胜利快卷门门体由PCV材料制成，有白、红、蓝、黄各种颜色可选，整体配置轻便、美观、大方，可以和一些建筑浑然一体完美结合，主要特点是： 
    　　1、高效率超省工时： 
    　　快卷门同高科技电子感应控制，这使其开启速度可达0.6-1.2m／s，开启频率可达300-1000次／天，这样可以保证物体高速通过物流通道畅通无阻。 
    　　2、超清洁： 
    　　四周有高密度密封条，可以防止尘埃、嗓音、异味的进入，可以营造一个隔离的清洁空间。 
    　　3、超安全： 
    　　配置一套安全光电，可以随时监视过往货物，其中还有一套安全防坠落装置，可以保证门体安全上下运行，当门体一但遇到障碍物，可自动反弹到原始开启状态。 
    　　4、寿命长易维护： 
    　　使用寿命可达10年左右，没有特殊脆弱装置易维护，维护成本低。 
    　　5、外观美观：
    　　可很好展现企业实力，提高企业形象。
      以上是镇江供应快速卷帘门的详细信息，由瑞典西朗门业有限公司自行提供，如果您对镇江供应快速卷帘门的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取镇江供应快速卷帘门的更多信息。

苏州快速门控制系统：变频器控制系统，plc控制系统，可使门体运行稳定。苏州快速门行程系统：光电电子行程或旋转编码器，精确定位，永不磨损。苏州快速门控制方式：雷达（感应运动物体）、地磁（感应金属物体）、拉绳开关、遥控；单侧控制箱控制，双面按钮控制；可作互锁联动、光栅等控制方式。苏州快速门使用频率：800-1000次/天。苏州快速门（欧文）在工业生产及物料流通等诸多领域，为了加强管理效率提高产能，众多客户需要高效运作的门类产品，来适应高频率快速的内、外部物流要求。苏州快速卷帘门以其高频高速的特点满足了这些要求。并具有防虫、防尘、保温、保冷、隔音、防火、防异味采光等多项功能，广泛用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市、装配、精密机械、物流仓储等多种场所。苏州快速门密封系统：底部为U型乙稀树脂密封条，防潮，防入；侧面有专用的定制排刷密封系统。密封性强、不积尘、易清洗、符合GMP要求。苏州快速门肋条：铝合金肋条。苏州快速门电机：sew制动电机和国产电磁制动电机，IP55电机0.75/1.5千瓦，220v二相或380v 三相电源、50hz，1500转/分。苏州快速门安保系统：门柱底端装有红外线安全保护装置，防止门体下落碰到行人或车辆；安全气囊，触及物体，门帘立即停止运行或反卷。苏州快速门特点：苏州快速门适用尺寸：（w）5m（以下）x（h）15m（以下）苏州快速门速度（可调）：0.8~1.5m/s(上升)，0.4~1.0m/s(下降). 苏州快速门门帘（颜色可选）：0.8~1.0mm. 进口高密度基布，中间组成为高强度涤纶网布，表面有自洁涂层，抗撕裂度：900N /800N经/纬)，适用温度：-30 ℃～＋70℃；具有防腐、防霉、抗老化、耐磨、阻燃等特点。苏州快速门门体材质：门框、卷轴罩与滑道等材料均为冷扎钢板或不锈钢制作而成，厚度2.5mm，表面采用静电喷涂；颜色可选。

常熟25平方超大快速门，常熟快速门，常熟快速卷门，常熟快速卷帘门，常熟快速卷门发展趋势
　　快速卷门在欧美、日本等发达工业国家早已普及多年。特别是生产型企业，车间与车间之间必须有快速卷门。如果是是食品、医药类的企业，那是政府强制规定的，一定要用快速卷门隔离，防止产品受到二次污染。就像我们国家强制规定某些行业一定要安装防火门一样（不管你愿意不愿意），工厂要投产，没有防火门验收不会通过，工厂不能开工。
　　国内快速卷门行业起步较晚，但是发展速度很快，每年大概以30%的速度递增。上规模的企业都慢慢有了安装快速卷门的意识。一来确实对保证产品质量，降低能源消耗有很大帮助。二来可以提高公司整体形象。
　　快速卷门的进口品牌主要有：霍曼、阔福、巴士德等，这些国外品牌的安全保护，质量性能都不错，但是价格奇高，动辄5万、7万，有的高达10万，一般用户难以承受。说到底快速卷门不会直接产生经济效益，无非是快速隔离的作用。把一些锦上添花的毫无必要的配置统统去掉，保留关键的必须的部分。质量可靠，性能稳定，安全实用，价格低廉的快速卷门才符合中国国情。
　　国内快速卷门知名品牌主要有：旭日环照、西朗、安亿等，这些都是起步较早，技术比较成熟的企业。随着国家对食品安全、药品安全等领域的要求越来越高，快速卷门很快会将成为企业的必配装备。快速卷门的专业化设计开发，专业化生产，傻瓜化安装，统一行业标准将是必然趋势。
快速卷门的理念
　　快速卷门良好的隔热性和迅速开启和关闭，不仅降低了工厂的能源成本，而且还有助于保护环境和负责任地使用宝贵的原材料。
通过这种方式，我们才能给后代一个更美好的未来，吉特快速卷门积极发扬这一理念，为企业提供高品质的快速卷门与优质服务。有关快速卷门、快速堆积门、高速门、硬质快速门、工业滑升的价格与配置咨询，可致电致函工业快速门生产厂家吉特门业。了解更多pvc快速卷帘门信息请向专业人员咨询：毛庆营 18915555963  15151425359

快速门又称为快速卷门、高速门、高速卷门，是通过PLC、变频器、编码器控制（PVC材质）门帘快速升降，并准确定位的一种工业门，多用于食品、电子、印刷等对环境要求较高的场所，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。　 
　　快速门是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。

工作原理
　　快速门由门框架系统，门帘系统，驱动电机，控制系统组成，控制系统组成。 
　　框架系统：主要材质为碳钢板或铝合金制成。
 　门帘系统：主要由PVC织布或铝合金型材组成。
  快速门
驱动电机系统：主要由刹车片，马达，减速机组成。
控制系统：最常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM模块的集成电路板，国内门业企来大都都是以PLC/变频器/编码器为主。 
安全系统：主要是红外线电眼开关
开门触发信号有多种方式：手动按钮、雷达感应、红外线光电感应、地磁感应、遥控等。 
门布材质：一般以PVC或PVDF膜材作为帘布，特别是PVDF膜材抗老化性能更好，不易退色而且有自洁功能，做快速卷门非常适合。产地以德国产或法国产的为首选。厚度0.8mm-2.0mm。2.0mm厚的门片，会将整个产品结构改变。

苏州西朗门业供应PVC感应门快速提升门 贝斯德公司引进德国先进技术研究生产的快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可提高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。

1. 尺寸　最大规格可做到6米*6米

2. 开启速度　0.8-1.5M/S;关闭速度　0.5-1.0 M/S。

3. 门框结构和帘布材料

法国聚氯乙烯涂层布，多种颜色可选（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm适用温度：-30＋70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100N/5cm。可选透视窗。

门框材质为2.0MM厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150MM×150MM），烤、喷漆工艺处理或2.0MM厚不锈钢、

4. 帘布颜色　　贝斯德布帘有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。

5. 安全性能　门柱底端装有红外线安全装置，以保护门体下落过程对人员物品的伤害，    6. 密封性能

底端装有弹性的PVC气密门封，可与各种不平坦地面保持紧密结合。

门柱密封采用万达特有的双层毛刷更好增加了的密封性。

7. 动力性能　　快速卷门专用电机一体化减速机、电磁刹车电机，交流220V或380V可选，IP55，50HZ。

8. 抗风性能　此类产品主要适用于小面积（12M2内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。

9. 控制方式　　贝斯德公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求，主要有：

手动按钮式

手动拉绳式（拉线开关）

遥控式（中距离遥控）

磁环式（自动感应金属物体）

遥控式（中距离遥控）

磁环式（自动感应金属物体）

雷达（自动感应范围内位移物体）

双面光电（精确感应通过对视线物体）

两扇门互锁、联锁（通过PLC程式控制）

- 优越的性能：密封性强、不积尘、高稳定性、易清洗，附合GMP要求，洁净环境（1000级至10万级），通用于现代工业厂房，用于医药、食品、电子、化学、卷烟、印刷、纺织、超市、精密机械、物流仓储、及洁净工业厂房的区域隔离。具保温、防尘、减噪、隔味性能。节约能源，高速自动启闭。

- 适用性：厂房的任何内门或外门。（外门风压大时可提供抗强风的堆积式快速卷门）

- 开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天侯高频开启1500次以上无故障。

- 安全性能：

- 安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当有人或车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。

- 门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。

- 低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供专用地线。

- 密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备滑道密封毛条.使密封性更严密。

- 门体结构：

- A：材质为2.5mm厚镀锌钢板优质烤漆；

- B：2.0mm不锈钢板弯折成型；

- C：3.5mm工业铝合金框， 三种可选。

- 门体（门帘布）：法国进口高密度工业基布（表面PVC光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性）

- 门帘布颜色：黄色、蓝色、灰色、红色、白色、等多种颜色可选。

- 透视窗：可根据用户要求开出各种样式透视窗。

- 驱动电机：德国产SEW高性能制动电机.220V~380V，50Hz，IP55 功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转。

- 客户也可选配：台湾品牌电机 国产知名品牌电机等，价格比进口电机略低，性价比较好。

- 控制系统：由智能化控制系统电脑编制程序组成，并与各种常用性保护装置兼容。

- 开启控制方式：

- A：手动按钮式

- B：手动拉绳式

- C：遥控器开启

- D：雷达开启

- E：地磁环开启

- F：光电感应开启

- G：联动互锁式（双门互锁）

- 苏州西朗门业可根据客户的要求，现场安装条件，户内户外，进行设计，给出一套合适的方案。

苏州西朗门业是一家专业制作高速卷帘门，pvc高速卷帘门，工业提升门，欧式卷帘门，等工业门的企业，高速卷帘门作为公司的主打产品，已通过国家相关部门检测，一直处于高速卷帘门行业的领先品牌，欢迎前来洽谈合作。本信息来源于百姓网baixing.com

SERANG快速卷帘门是设置在建筑物内外通道出入口，用软帘布做成的高速卷帘门。门布使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，实现高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在最小限度。大大提高工作效率。为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。

控制方式；当人员进入有效区域内（30米），按遥控器控制快速门门体打开。

实用范围；小尺寸的内部/ 外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。

外观：高强度抗氧化铝合金门框120130，银白色，符合6063-T6标准，冷扎板静电喷涂快速门机箱。

动力性能：德国sew刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24VDC。

开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭 0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

快速门帘料进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm,撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10+70。

视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。

抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

抗风能力：9m/s（50Pa标准33)。

密封性能：快速卷帘门部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。

合肥快速卷帘门，合肥快速卷帘门厂家，合肥快速卷帘门合肥快速卷帘门，合肥快速卷帘门厂家，合肥快速卷帘门

Pvc快速卷帘门 提升速度：0.5-1.0m/s 最新一代减速齿轮对（高效，低噪音），可分片更换门帘片，抗风性能好(80kg/m)  高频开启（400-1000次/天）。

框架：2.5mm冷轧板，防腐优质烤漆工艺，多种颜色可选。

门帘：标准组件，由高强度聚氯乙烯涂层的涤纶网带流线型的玻璃纤维加固成。

厚度0.7-1mm（法国）透视窗为日本产1.5mm软片（日本产）

密封性能：底端装有加重橡皮隔气布，它可于各种略有不平地面紧密结合。

横向密封：带有双层密封条或毛刷。

动力性能：IP55制动电机，0.55-6.0千瓦，380V三相或220V电源，1500转/分。中美合资品牌或AEW。

控制柜：PLC、变频器与各种常用型保护装置兼容，可用按钮控制。

保险（丝）控制开关或三相电源保护：保险（丝）控制操作电路保护。温敏断电器电机保护。

安全性能：一套红外线安全保护系统，一个桔黄色光电管闪光灯。

可选件：没有电源时，安全打开的手动摇把。

规格：最大W8000*H8000       颜色：红/蓝/白/全透明     材质：PVC工业基布

瑞典西朗门业（常州）有限公司, 坐落在苏州经济技术开发区西3公里，104 国道东，黄亦路北的木渎工业区内。是一家以开发、销售，快速卷帘门，高速卷帘门，快速卷门，高速卷门，快速门，高速门，自动卷帘门，自动卷门、软门帘，门帘，PVC 软帘、软门，防静电门帘、黄色防静电网格软片、工业堆积门、工业滑升门、滑升门，车库门、 PVC 水晶板软、水晶板（软玻璃），自动道闸机，道闸机，智能道闸，道闸等产品的企业。本公司已通过ISO9001质量管理体系认证！

经过多年的努力，瑞典西朗公司不断发展、壮大；以放射状、连锁式在全国部分大中城市，建立了多家分支机构（如 : 天津、上海、深圳、章洲、廊坊、包头等），来满足国内广大国内外用户的需求。欢迎登陆网址或电话咨询！

瑞典西朗——因为有您更美丽。

瑞典西朗门业（苏州）有限公司是一家结合欧洲先进的生产技术，公司致力于生产快速门、上滑门、柔性大门、工业门窗、非标超大门和装卸平台及门封为主导产品的实体防护安防产品的研发和生产企业。拥有一支较高水平的研发团队，注重在细节方面的研发和改造，并与荷兰SDF公司签约技术共享，保全本公司产品在国内市场上不断更新。公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证，产品民广泛应用于物流、汽车、展厅、食品饮料、机场、电子电器、消防、购物中心等领域。

公司位于苏州市吴中开发区，占地面积3000M2,使用面积1000M2，拥有国内一流的门业产品生产线2条，产品技术研发中心1个，公司在国内设有多家分公司和办事处，形成了覆盖全国的营销及售后服务网络，产品还远销欧洲、美国及东南亚国家和地区。

企业始终坚持“质量为立业之本，诚信乃成功之道”的宗旨。回顾过去，“安耐美”人艰苦创业，展望未来，“安耐美”人满怀信心。公司全体员工将秉承“诚信为本，创新不息”的企业精神，进一步强化和推广“安全、耐用、美观”的“安耐美”品牌企业形象，保持国内领先，参与国际竞争。力争早日将公司建设成现代化的专业性企业，努力将“安耐美”打造成走向世界的中国民族实体防护品牌。

产品开发：

瑞典西朗门业（苏州）有限公司拥有一支由2名博士、3名硕士、5名具有15年实际工作经验的电气、机械工程师及国内高校的合作研发团队，注重产品在安全性、耐用性、适用性、美观性及细节等方面的研发和改进，促使本公司产品在市场上不断升级。

高新技术生产：

通过采用高科技、先进的管理、专门设计的生产设备，确保产品质量。

原厂零件：

重要零部件上，如控制系统、平衡系统和轨道等均由本公司自主研发生产，并提供六年以上的原装配件供应。

专业咨询：

瑞典西朗公司拥有技术专家，可为客户提供项目设计，技术讲解直到最后验收的全系列咨询。

可靠的服务：

瑞典西朗公司的专业销售服务队伍，可为客户提供可靠的检测、保养和维修服务。

订购途径：

1、电话订购：15151425359

2、传真订购：0512-66575311

3、网上订购：http://www.se-rang.cn  进入在线留言订购

订购须知：

此产品为定制产品，无固定尺寸及规格，请订购时注意核对尺寸，尽量以图片加说明传真至本公司以免造成不必要的麻烦！

产品介绍：

瑞典西朗装卸货平台是物流运输中快速装卸货物不可缺少的一部分，适用于多种车型。主要是调节月台与运输车辆之间的高度差。使装卸货物更加方便快捷。用安耐美的装卸平台来调整运输车辆与月台之间的高度差是一个成熟并且理想的解决方案。

可靠地液压系统由1套伸缩油缸和一个搭接板油缸组成。操作简易,节省时间。

特点：

·多种尺寸及坑道。

·一键式按钮。

·可变范围内的各种斜板尺寸，标准搭接板长度400mm。

·承载能力6000kg（根据EN1398）

·适用于P、U型坑。

·搭接板的开启与关闭行程由油缸精确控制，降低噪音操作。

·3种长度3种宽度3种高度规格。

·层叠防撞块。

·装配维修支撑杆,以便在设备维护检修或坑位清洗时，支撑住卸货平台，确保平台下操作人员的安全。

标准颜色: (黑色)RAL 9017

安全性:

·控制箱安全等级IP55，可封闭的主要绝缘开关

·电缆有接地保护。

·安全使用警示标识。

·平台可随车辆倾斜而动。

·装卸平台上表面设有供整体起吊的起吊点。

可选配备

·根据客户要求进行设计和生产制造。

·(蓝色)RAL 5002、(灰色)RAL7012

·承载能力8000kg、10000kg、15000kg。

·紧急停止控制器。

·热浸镀锌处理。

·橡胶防撞块。

·提供集成的控制系统，配合安耐美上滑门或快速门，并实现互锁。

·两种坑道U/P

设备尺寸和工作范围

| 参数 型号 | L mm | B mm | H mm | WB mm | WO mm | *C t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 1800 | 500 | 300 | 250 | 6000 |
|  | 2500 | 1800 | 500 | 300 | 250 | 6000 |
|  | 3000 | 1800 | 500 | 300 | 250 | 6000 |
|  | 3500 | 1800 | 500 | 300 | 250 | 6000 |
|  | 2000 | 2000 | 600 | 350 | 300 | 6000 |
|  | 2500 | 2000 | 600 | 350 | 300 | 6000 |
|  | 3000 | 2000 | 600 | 350 | 300 | 6000 |
|  | 3500 | 2000 | 600 | 350 | 300 | 6000 |
|  | 2000 | 2200 | 700 | 400 | 350 | 6000 |
|  | 2500 | 2200 | 700 | 400 | 350 | 6000 |
|  | 3000 | 2200 | 700 | 400 | 350 | 6000 |
|  | 3500 | 2200 | 700 | 400 | 350 | 6000 |

*C=负载能力6t  图表尺寸非坑道尺寸………