北京诚创星光科技有限公司生产大连太阳能灯，北京太阳能路灯，内蒙古太阳能景观灯，大连太阳能发电，大连太阳能供电，辽宁太阳能灯，山西太阳能路灯，陕西太阳能景观灯，辽宁太阳能电站，吉林太阳能灯，吉林太阳能路灯，吉林太阳能景观灯，吉林太阳能发电，黑龙江太阳能灯，黑龙江太阳能路灯，黑龙江太阳能供电，内蒙太阳能灯，内蒙太阳能路灯，内蒙太阳能发电，内蒙太阳能景观灯等。

诚创星光太阳能灯  面向世界  光电服务 倡导你我的低碳生活材质：灯体由钢板卷制而成，镀锌喷塑。

高度：5—12m

太阳能电池组件功率：50W—200W

光源：LED/节能灯/无极灯     亮度相当于白炽灯60W——300W

蓄电池：免维护铅酸蓄电池

控制器：充放电保护、自动光控、时控。

工作时间：每天5h——10h

连续工作5—10个阴雨天。

太阳能路灯由太阳能电池组件、太阳能控制器、蓄电池、光源和灯体组成。如输出电源为交流220V或110V，还需要配置逆变器。各部分的作用为：

（一）太阳能电池组件：太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。

（二）太阳能控制器：太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态，并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方，合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。

（三）蓄电池：一般为铅酸电池，胶体电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来，到需要的时候再释放出来。

（四）逆变器：在很多场合，都需要提供220VAC、110VAC的交流电源。由于太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能，需要将太阳能供电系统所供出的直流电能转换成交流电能，因此需要使用DC-AC逆变器。在某些场合，需要使用多种电压的负载时，也要用到DC-DC逆变器，如将24VDC的电能转换成5VDC的电能（注意，不是简单的降压）。

（五）灯杆为钢质，灯头铸铝。

（六）光源为LED、无极灯、高压钠灯、金卤灯，最佳节能选择LED光源。光源功率大小可根据实际需求而定做。

各种道路、街道、公园、小区、工厂、庭院、桥梁等照明