- 荣茂净水产品介绍：组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的，它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条，既能挂膜，又能有效切割气泡，提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换，使水中的有机物得到高效处理。产品特点：具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，易长膜，又有切割气泡作用。 产品规格：单元直径Φ150mm，间距有80mm、100mm两种规格。中心绳有塑料绳及纤维绳两种。产品用途： 用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备，是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。组合填料，塑料环片四周均置40个方孔，八束醛化丝均布在四周。每束丝串通4个方型孔，这样醛化丝在塑料环傻瓜的牢固度不言而喻。在强大的曝气湍激的水气流的情况下较为理想的选用填料。多孔环填料和组合式双环填料在污水生化处理过程中大体相同。 组合式填料集软性填料之优，克服了两者的弊端在污水的生化处理过程中为较理想的产品。 它是有塑料环为依托作为骨架，负载着维纶丝，维纶丝紧固在塑料环上在污水体中丝束分散均匀，易生膜、换膜，并对污水浓度的适用性好。组合填料的使用范围： 用于污水、废水处理工程，配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备，是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。广泛应用于印染、丝绸毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、含氰等废水处理中，从而深受广大用户欢迎。组合式填料由纤维束、塑料片、套管、中心绳组成，特点是不堵塞，不结团，比表面积大，挂膜迅速，使用寿命长，耐高负荷冲击，充气性能好，适用于各种污水、废水处理工程中配套于接触氧池，氧化槽等设备适用于印染、造纸、制药、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、化工、石油等工业废水和生活污水的好氧处理。还适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品发酵等高浓度废水的厌氧处理。易结膜无堵塞现象，成膜时间是其它填料的一半，在18℃到30℃条件下配比一定的成膜营养、菌种、气水比后六到七天就能达到满负荷运行标准。

| 项号 | 单位重量(kg/m) | 成膜重量(kg/m) | 比表面积(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ150×80 | 2.8 | 80 | 350 |
| Φ150×100 | 2.6 | 75 | 310 |
| Φ160×80 | 2.6 | 78 | 330 |
| Φ160×100 | 2.5 | 73 | 300 |
| Φ1800×80 | 2.5 | 75 | 320 |
| Φ180×100 | 2.3 | 72 | 295 |
| Φ200×80 | 2.3 | 75 | 315 |
| Φ200×80 | 2.1 | 72 | 285 |

公司主要经营：
   一、水处理药剂：聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、硫酸亚铁、聚合硫酸铝、聚氯化铝铁、氢氧化钠、氯锭。
   二、净水滤料：柱状活性炭、果壳活性炭、粉状活性炭、果壳滤料、石英砂滤料、无烟煤滤料、麦饭石滤料、焦炭滤料、石榴石滤料、沸石滤料、稀土瓷砂滤料、火山岩生物滤料、鹅卵石、金刚砂、磁铁矿、锰砂滤料、泡沫滤珠滤料、活性氧化铝、海绵铁、陶粒滤料。
   三、环保填料：蜂窝斜管、纤维球（改性纤维球）填料、多面空心球、液面覆盖球、鲍尔环、阶梯环、海尔环、组合性填料、软性（半软性）填料、悬浮生物填料、反冲洗滤帽、曝气器、管道伸缩器等。
   我公司产品广泛应用于自来水、石油、化工、电力、冶金、造纸、工业污水、城镇废水和给排水处理等领域。
   本公司位于中原新城—巩义市，这里环境优雅、交通便利。公司全体员工，以可靠的产品、优质的服务、良好的信誉，热忱欢迎广大客商同仁、各界朋友莅临指导、洽谈合作。

朋友，如果您对产品规格、品质等有特殊的要求的话，请您拨打全国24小时免费电话：13526466298 18638742646，我们会以专业的品质，百倍的真诚满足您的要求！谢谢您的访问，我们愿您在荣茂找到适合您的产品，欢迎再来！