应用范围：

作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

电缆特性：

缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线于护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口芳纶纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能佳，使用安全。

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘：特殊混合丁腈PVC柔软绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

（如需带有黄绿接地线请说明）

内护套：特殊无纺布包裹缓冲

加强：多股黄麻绳填充（可选）。

护套：混合70度耐候性PVC护套，黑色（PAL9005）。

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后，固定下端

详细参数：

额定电压：450/750V

测试电压：2500V

使用温度范围：

固定安装：-35ºC至+80ºC

移动安装：-20ºC至+70ºC

弯曲半径：10倍电缆外径