EP-LT型静压液位计是投入式液位计的替代产品，该液位计采用进口的传感器和芯片，利用液体静压原理实现对常压容器、明渠、湖泊、水井等的液位进行可靠准确测量。该液位计的传感器不直接和介质接触，克服了投入式液位计易堵塞和易腐蚀的缺点。

该液位计采用指针表头或液晶显示给用户以更大的选择，该变送器外形美观、安装方使、性能稳定可靠，广泛用于石油  化工、电力、水利、城市水处理等液位的测量及控制。

产品特点

        高精度：0.5%

        电源极性保护

        与介质接触部分为不锈钢或聚四氟乙烯

        体积小、坚固、安装方便

        外壳防护等级：IP65

        无堵塞探头设计

- 导气管钢性或饶性可选

典型应用

      污水处理、防堵探头设计

      可用于测量硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、碱、氢氟酸等腐蚀性介质

      宽温型-40-125℃用于原油、渣油测量

- 自来水工程液位测量

技术参数及外形尺寸图

         测量范围：0~20m

         测量精度：0.5%，1%

         安装接口：3/4″  NPT，M 33×2mm，法兰DN25  PN1.6

         供电电源：12V—40V DC

         电源影响：小于0.005%/10V

         负载影响：小于0.1%

         温度影响：小于0.04%/℃(-20-80℃)

         信号输出：二线制4~20mA DC

         电缆接口：M20×1.5

         介质温度：-45℃~+125℃

         环境温度： 40℃~180℃

         相对湿度：<95％

         长期稳定性：量程的±0.3%(1年)

         介质兼容性；316L不锈钢，聚四氟乙烯，聚氯乙烯