EP-510在线式PH分析仪

EP-510在线pH分析仪微电脑工业控制仪表是用于测试溶液pH/ORP值的精密仪表，其功能全.性能稳定.操作简便等特点，使其成为工业企业测试和控制pH/ORP领域的理想仪表。

仪表采用带背景光LCD显示，具备错误指示；自动温度补偿；双点校正；隔离式4～20 mA电流输出；双组继电器控制，迟滞量可调，高低点报警指示；掉电记忆，无需后备电池，资料保存十年以上。

仪表可配各种类型pH/ORP电极

技术性能

- 测量范围：	pH	-4.00~18.00pH

ORP	-1999~+1500mV

- 分辨率：0.01 pH; 1mV

- 精确度：0.05 pH; 1mV

- 稳定性：≤0.02pH/24h; ≤3mV/24h

- pH校正认可范围：零点±1.45 pH     斜率±30%

- pH标准液：4.01/6.86/9.18

4.00/7.00/10.01

- ORP标准液：任意标准液

- 控制范围：0~14.00pH; -1000~+1000mV

- 温度补偿：0~99.9℃(pH)

- 输出信号：4~20mA的隔离保护输出

- 控制输出方式：ON/OFF继电器输出接点

- 继电器承受负载：最大交流230V	5A

最大交流115V	10A

- 继电器迟滞量：可自由调整

- 电流输出负载：允许最大负载为500

对地电压绝缘度：最小负载为500VDC

- 讯号输入阻抗：	≥1×1012

- 工作电压：		230VAC10%、50/60Hz

- 尺寸：			96×96×115mm

- 开孔尺寸：		91×91mm

- 重量：		1Kg

- 仪器的工作条件：

- 环境温度：5~35℃

- 空气相对湿度：	≤80%

- 除地球磁场外周围无强磁场干扰。

功能配制

MPA：具有显示、高低点控制、迟滞量调节、电流输出。

MPK：具有显示、高低点控制、迟滞量调节。

MP3D：只具有显示功能。

MPI：具有显示、4~20mA电流输出。