ADMAG CA电磁流量计可测量电导率低至0.01µs/cm的超低电导率流体，还适用于粘性流体或浆液测量。由于ADMAG CA采用非接液式电极结构，陶瓷管外的电极板可通过管道的电容获取电动势。

- 特性 - 可测量超低电导率流体 ADMAG CA采用电容式电极和高阻抗前置放大器，可以实现超低电导率流体的测量。高频励磁减少了流体噪声的影响。 - 粘性流体测量 非接液式电极解决了粘性绝缘介质的测量问题。 - 浆液测量 非接液式电极不存在浆液碰撞电极发出噪声的问题。可以实现高浓度浆液的稳定测量。 - ±0.5%流量的高精度，用于超低电导率 测量流体的电导率可低至0.1µs/cm。 - 免维护 没有结垢、腐蚀或堵塞的问题，从而大幅减少维护成本。ADMAG CA尤其适用于那些需要定期清洗的过程。 - 150mm和200mm的管径 ADMAG CA是世界上最先*提供150mm和200mm管径的陶瓷电容式电磁流量计，应用更加灵活。

规格
ADMAG CA规格

|  | CA100/200 |  |
| --- | --- | --- |
| 管径(mm) | 15-100 | 150，200 |
| 励磁方式 | 高频励磁 |  |
| 量程(m/s) | 0.5-10 |  |
| 最小流体电导率(µS/cm) | 0.01 | 1 |
| 防护等级 | IP67，NEMA4X，JIS C0920防水型 |  |
| 防爆规格 | FM，CSA，TIIS(JIS) | - |
| 精度 | 流量的±0.5%(0.1µS/cm以上) | 流量的±1%(1µS/cm以上) |
| 再现性 | 流量的± 0.1%(最小1mm/s) |  |
| 衬里材质 | 陶瓷 |  |
| 电极结构 | 陶瓷管外安装非接液电极板 |  |
| 流体压力 | -0.1MPa~4MPa: 陶瓷衬里管径小于50mm -0.1MPa~2MPa: 陶瓷衬里管径大于80mm |  |
| 流体温度 | -10℃~120℃ |  |
| 过程连接 | JIS 10K/20K/F12，ANSI 150/300，DIN PN10/16: Wafer |  |
| 输出信号 | 4-20mA DC，脉冲或报警(晶体管接点: 30V DC，200mA最大) |  |
| 功能 | 可变阻尼时间(最小1秒)，自诊断，回路测试，BRAIN通信 |  |
| 显示器 | 7-seg背光LCD显示 |  |
| 电源电压 | 80-264V AC/47-63Hz或100-130V DC，20.4-28.8V DC |  |
| 最大功耗 | 14 W |  |