整机特点：

①采用真空电子管，输出功率稳定可靠。

②高灵敏火花过流保护回路。可有效切断因大电流输出损坏主机、压制火花。

③设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。

④无级调节机头行程，特殊机械踏板机构最大压力可达400KGS。

⑤可根据加工需要，选择气动加压方式，降低工作强度，提升电压产品之品质。

⑥无级调温加热系统，让工作效率更高。

⑦四角式水平调节、调模简便省时。

⑧自动过流保护系统，增加真空电子管使用寿命,保护模具。

⑨4kw40.68MHz。5—12kw27.12MHE国际标准工业波段。

适用范围：

吸塑包装 吹气玩具 雨衣雨具

皮包手袋 文具贴纸 真皮压花

鞋类商标 汽车座垫 布类压花

等任何 等任何P.V.C或P.VC含量在30%以上之塑料熔接。

技术参数：

| 机型MODEL | HSD-4000T |
| --- | --- |
| 高周输出 Output Power | 4000W |
| 电源输入Input Power | 7KVA |
| 电源电压Power Voltage | 220V 或380V伏特数依指示调整 |
| 振荡周率Oscillation | 40.68MHz |
| 整流器Rectifier | 矽二极体 |
| 加压方式Way of pressure | 脚踏式 |
| 振荡管Oscillation tube | 7T62RB |
| 定盘尺寸SIize of dise | 350×700 |
| 上下电极间隔Gap ofeletr | 220 |
| 机械尺寸Size of machine | 1720/1100/1450 |
| 机构活动距离Machine move distance | 60 |
| 机器重量Weight of machine | 300kg |