OMRON产品资料--------传感器

OMRON传感器：

光电传感器：E3Z/E3JK/E3JM/E3X/E3S/E3F/EE(微型传感器)

位移传感器：ZX/Z4M

接近传感器：E2E/E2F/E2K/E2S

压力传感器：E8F2/E8Y

超声波传感器：E4E2/E4B/E4C

振动传感器：D7F/D7E/D7A

倾斜传感器：D5R

微动开关：Z系列、V系列、S系列、J系列

具体讲一下E2E系列传感器

E2E  -  X  10  M  E  1 □ – M1 – Z  2M

①     ②  ③  ④ ⑤ ⑥ ⑦  ⑧  ⑨   ⑩

①：表示系列

②：X→圆柱形，有螺纹   C→圆柱形，无螺纹

③：检测距离  10→10mm

另外几个特殊的R8表示0.8mm   1R5表示1.5mm  其他数字表示的就是检测距离，单位为mm

④：M→非屏蔽  无→屏蔽

⑤：输出方式

C→直流三线NPN输出  集电极开路输出，输出信号相比于E而言不太稳定

D→直流二线输出

E→直流三线NPN输出  多一个上拉电阻

F→直流三线PNP输出

Y→交流二线输出

⑥：动作状态   1→动作状态为常开（NO） 2→动作状态为常闭（NC）

⑦：自我诊断输出功能   有S→有这个功能，无→没有这个功能

⑧：接插件类型

无→导线引出

M1→接插件式，接插件外形M12

M3→接插件式，接插件外形M8

⑨：产地   -Z表示国内工厂生产

⑩：导线长度  常见的是2M 这里需要注意的是如果有的客户需要0.5M或者1M的，可以推荐用2M，2M的会比较便宜，货期好