GSTA-40型管道疏通机

一、特点及用途

本设备是机械疏通，特点：适合垂直或窄小空间作业，硬质合金钻头可以清除最坚硬的垢层(对于完全堵死能管道，需用小钻头钻孔再扩孔)，配合相应管道刷（尼龙刷、钢丝刷、铜丝刷等）可将垢层全部清除干净（高压清洗不能疏通的管子）。

因该机的配有合金刀头刀头是用特殊的合金钢材料经特殊工艺加工制成，所以再硬的堵塞物都能变成碎末顺水浮出或流走，使用该产品解决了由于空气预热器堵塞严重或堵死，而采用国外各种水射流清洗设备都难以疏通的难题，使一大批欲报废的冷凝器重新投入使用，给企业挽回了不可估量的经济损失。

适用于火力发电企业、石油化工企业、造纸、钢铁、钻井等行业的热交换器、蒸发器、冷凝器、冷油器、反应器、钻井钻杆及其它直管、弯管的疏通。

二、技术参数（以产品型号和随机装箱单为准）

额定电压/功率/电流：220V/2.2KW/13.67A

通管适用范围：管道内径Φ16-50㎜（根据客户要求配置软轴、刷子和钻头）。

三、注意事项

1、使用软轴通管时，要两人配合，把软轴展开，插入要慢，避免软轴小弧度卷曲过死，增加传动阻力，造成软轴窜动伤人。

2、软轴使用时不能象钻杆一样用力捅，遇有转动受阻可适当抽出再插入，遇有转弯时更应缓慢小心，避免钻头卡死损伤软轴。若操作不当或意外导致软轴或轴套扭曲、折断、损坏，请切除损坏部分，用压接钳把随机软轴接头备用件与软轴压接牢固即可；严重损坏请与我公司联系维修更换。

3、轴套在使用中不得划伤、压裂、变形，以免影响软轴旋转，造成磨损；轴套与水套连接部位应用压环压接牢固，如变形损坏要切断相应部分再行压接。注意：要保证软轴输出端距轴套10厘米，以免软轴弹性缩入卡死。

4、及时观察转速是否平稳，注意防止密封漏水，可通过箱体底部圆孔观察是否有水滴漏，若发现水迹，请拆下软轴，打开箱体盖板，及时处理，更换密封件。

5、通管全过程不能停水；电源操作使用要符合电机机械国家安全标准。

6、箱体严禁坐卧。

软轴弯曲直径数据如下：

| 软轴直径㎜ | Φ16 | Φ13 | Φ12 | Φ10 | Φ8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带轴套最小转弯半径㎜ | 850 | 480 | 440 | 380 |  |
| 转弯软轴最小转弯半径㎜ |  |  | 360 | 260 | 200 |

联系人：吴先生

联系电话：13831228433

QQ：11110175