KTH17矿用本安型 
KTH17矿用本安型防爆电话机
    1 用途及功能KTH17矿用本安型防爆电话机是本质安全型电气设备，发号方式为双音频发号，适用于煤矿井下含有瓦斯（甲烷）爆炸性气体混合物的危险场所，作通讯联络之用。通过其关联设备电话耦合器可以和程控调度交换机配接，与其连接的电缆长度5km。 KTH17矿用本安型防爆电话机具有外形美观、体积小、重量轻、性能可靠等特点。可代替国内外同类产品，防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibI。
    2 结构特点
    2.1 话机外壳采用防静电阻燃ABS塑料注塑而成，防水、防尘、防腐，防护等级达IP54，适用于极为恶劣的环境。
    2.2 坐、挂两用安装，采用新型无触点开关，使用寿命长，有效解决机械开关故障多、易损坏的缺点，话机上无任何可动零部件。
    2.3 键盘为全密封带夜光轻触按键，铃流呼叫声光显示，并设有紧急呼叫、挂断和重拨键。
    2.4 全新的结构设计，独特的安装小腔使安装外线和更换手柄更加方便（不用开大盖）。
    2.5 设有通话距离增益调节开关，可根据话机与调度总机的距离，调节送受话增益，适用于煤矿井下通话距离长、线路绝缘不好的情况。
    
    3 技术参数
    3.1 馈电电压：DC48V
    3.2 振铃电压：AC75V±15V
    3.3 振铃声级：≥80dB（5km仿真线）
    3.4 电声及发号指标：符合GB15279
    3.5 本质安全参数： Ui：DC60V/AC90V Ii：DC22mA/AC22mA
    3.6 外形尺寸：285mm×175mm×135mm
    3.7 重量：1.65kg

KTH3、KTH11、KTH33、KTH-102、HAK-2、HBZ