DGS18/127L矿用隔爆型LED照明灯

一、概  述
1、本产品是由最新材料LED巷道灯制造的光源和恒压恒流源做稳压源的照明灯具，具有明显的高效节能和长寿命特点，光效高，亮度大，光源正常使用平均寿命达50000小时以上，解决了井下频繁更换普通灯管的问题。
2、本产品适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井中，可供车场及机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所供照明之用。

3、型号组成及代表意义：
防爆型式：矿用隔爆型        防爆标志：ExdI。

4、本产品在下列条件下能可靠工作：
（1）海拔不超过2000m；                                             （2）具有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井；
（3）周围空气相对湿度不大于97%（+25℃时）；            （4）周围环境温度-20℃~+40℃；
（5）无破坏金属及绝缘的腐蚀性气体或蒸汽的环境中；        （6）无滴水及其它液体浸入的地方；
（7）无剧烈振动及冲击的地方。

二、基本参数

| 型 号 | 防爆 标志 | 额定电压 （V） | 额定功率 (W) | 照度 LX | 引入电缆规格 (mm) | 重量 (kg) | 外形尺寸 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGS18/127L(B) | ExdI | 127 | 18 | ≥10 | Ф10-Ф14 |  | φ138×770 |

三、结构特点
LED灯由左、右盖、壳体及电源、光源、防爆玻璃罩、金属防护罩等部分组成。左盖上设有铭牌。壳体内安有恒压恒流源、接线座。右盖设有电缆引入装置和外接地螺钉。防爆玻璃两端加装隔爆套，并用环氧树脂胶封于一体，再与左盖，壳体相联接，形成隔爆腔；光源连同散热器装在防爆玻璃罩内。光源腔与接线腔，灯具内腔与外界均有符合规定的隔爆接合面隔爆。
注：在隔爆接合面或连接部位对应外表面范围内不得击打钢印。

四、内部连接线图

五、安装与使用

1、卸下三个固定螺钉，打开右端盖；

2、使电缆通过引入装置按接线图接上电源线及地线。由于其他线出厂前均已连好，合上端盖并固定即可。

六、维修

注意：打开隔爆腔前，必须先切断电源！

1、灯具需要维修更换的主要是恒压恒流源。

2、打开右端盖，卸下固定螺钉，取出恒压恒流源。

3、装入新恒压恒流源，插入并固定。

4、合上右端盖并固定，即可。

5、拆卸灯具时，切勿碰伤隔爆面。

6、透明罩上堆积煤尘或污垢时，应予清除，以保持其透明度。

7、密封圈或密封垫老化时，应予更换。

七、订货须知及装箱附件

1、订货时须注明灯具型号、电压、功率和数量；

2、随同产品装箱的附件：

（1）产品使用说明书；

（2）产品检验合格证。

3、产品使用中发现质量问题请及时反馈我公司，我们将根据情况及时到现场服务，如对产品有改进意见，欢迎来电来函来人指导。

八、保修规定

本公司对用户提供终身维修服务，自出厂之日起一年内提供免费维修。

由于不可抗拒的外来因素或人为因素；未经授权的修改或修理；超出说明书规定的权限；违反操作规程等引起的损坏不在保修范围内。

详情点击：巨鼎防爆