DGS12/127L(A)、DGS18/127L(A)、DGS24/127L(A)、DGS36/127L(A)、DGS48/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯是选用LED光源设计制造的一种绿色环保型巷道灯，该灯具有体积小、重量轻、寿命长、无污染、免维护、节能和安全性高等优点。

iii.             该巷道灯彩高流明大功率LED光源，发光效率高，使用寿命长，在巷道灯使用寿命期内无需更换光源。

iv.             该巷道灯外壳采用高压压铸铝成型，耐高温硅胶密封和高硼硅玻璃管，分体设计。

v.             该巷道灯内置高品质开关电源，安全性和稳定性高。

vi.             产品执行标准

本灯具GB3836-2000《爆炸性气体环境用电器设备》国家标准及MT221-2005《煤矿用防爆灯具》行业标准。

1．3适用范围

1．3．1矿用隔爆型LED巷道灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室内作固定式局部照明用，严禁用于采掘工作面。

1．3．2使用环境应在：温度-20~+40度、无剧烈冲击及强烈震动、无连续严重漏水

1．5产品防爆型式：矿用隔爆型：

标志：Exdi

2．产品结构

DGS12/127L(A)、DGS18/127L(A)、DGS24/127L(A)、DGS36/127L(A)、DGS48/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯由四部分组成：(1)外壳、(2)LED光源组件(3)透明件(4)密封圈。

3、 操作步骤说明

4、 使用单位应根据《煤矿安全规程》的相关规定，合理布置、牢固安装。

本灯具使用10-12mm三芯电缆。

4．2松开后盖定位螺丝，旋转60度取下后盖。

4．3将电源线穿过压紧螺母、垫圈、密封圈后分别接在后盖零线位置和接线端子上。

4．4将后盖上好，确定位置并紧固。

4．5用扳手压紧压线螺母，到电缆无松动现象。(确保压线螺母旋入6圈以上)

5、注意事项

5．1本灯具严禁带电开盖

5．2维修时必须切断灯具电源

5．3本照明灯具应采用具有短路、过载和漏电保护功能的照明信号综合保护装置配电。

5．4在装配和维修中注意保护隔爆面不得碰伤；电器接头不得有松动。