| 产 品 规 格 书 Product Specification |  |
| --- | --- |
| 产品型号： | JY-SMD -T5-300mm~1200mm,JY-SMD- T8-600mm~1500mm |
| 产品名称： | LED T5 T8日光灯管 |
| 产品描述： | LED 3528 T5 40/88/108/144/156/180颗 输入AC85-264V |
|  | LED 3528 T8 144/216/288/360颗 输入AC85-264V |
| TEL：+86-0755-23304058 23222048 13316834895 FAX：+86-0755-23304058 http：//www.sz-jyled.com |  |

一、产品特点 1 铝基板和灯管壳体选用散热性能良好的铝质材料制作，保证产品的热辐射能力。 2 驱动电源采用开关电源恒流设计，工作无闪烁，保护视力。 3 无红外光与紫外光，不会对人体造成伤害。 4 光源采用高亮表贴LED，能耗少，亮度高。 5 透光外壳采用进口优质PC料制作，透光率高达92%以上。 6 产品尺寸与传统灯管完全一致，可直接安装于传统灯具配套的灯架底座上。 7 符合CE、RoHS要求。 8 内置驱动，产品直接连通市电即可工作。 9 宽工作电压，适用于世界各种电压规格。 10 适合不同场合的多种色温, 节能环保，产品寿命保证两年。

二、应用范围： 1 该产品广泛用于家居照明、商场照明、办公照明、工厂照明等场所。 2 适用于宾馆、酒店、别墅、咖啡馆、会议室、展厅、商场、工厂、办公室等照明场所 3 直接替换传统T8日光灯管。

三、光参数： 产品型号; 色温; 功率; LED/数量; (乳白)光通量(lm.). JY-SMD -T8-1200mm; 2700-3500K; 18W; 3528/288; 1600. JY-SMD -T8-1200mm; 3500-5000K; 18W; 3528/288; 1600. JY-SMD -T8-1200mm; 5000-7000K; 18W; 3528/288; 1600. JY-SMD- T8-600mm; 2700-3500K; 9W; 3528/140; 800. JY-SMD- T8-600mm; 3500-5000K; 9W; 3528/140; 800. JY-SMD- T8-600mm; 5000-7000K; 9W; 3528/140; 800. JY-SMD- T5-1200mm; 2700-3500K; 12W; 3528/180; 1100. JY-SMD- T5-1200mm; 3500-5000K; 12W; 3528/180; 1100. JY-SMD- T5-1200mm; 5000-7000K; 12W; 3528/180; 1100. JY-SMD -T5-600mm; 2700-3500K; 6W; 3528/88; 550. JY-SMD -T5-600mm; 3500-5000K; 6W; 3528/88; 550. JY-SMD -T5-600mm; 5000-7000K; 6W; 3528/88; 550.

四、电参数及使用环境： 序号; 项目; 参数范围; 单位. 1; 输入电压; AC 100-264; V. 2; 频率; 50/60; HZ. 3; 功率; 18±0.5; W. 4; 功率因数; >0.95; /. 5; 输入电流; <0.15; A. 6; 工作环境温度; -20～40; ℃. 7; 储存温度; -40～85; ℃. 8; 使用寿命; 30000; H.

五、外形尺寸图（单位：mm）：

六、安装示意图：

七、 使用注意事项： 1．使用前请先确认好供电电压在产品的额定电压范围内。 2. 产品安装前，请先确保供电电路处于闭合状态。 3. 产品工作中，请勿触摸产品外壳，请勿直视光源。 4. 本产品仅限于室内使用。

八、包装示意图及说明： 1、每个包装盒内放一张说明书； 2、外箱封箱呈“H”形封箱。