DJ—6-B型脉冲电火花检漏仪

一、概述：

DJ—6-B型脉冲电火花检漏仪为高压仪器，是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声光报警。由于是用镍氢电池供电、体积小、重量轻，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

二、主要技术性能：

1、适用检测厚度：0.05～10mm（也可根据用户需要提供检测防腐层在10mm以上的仪器）

2、输出高压：0.6kv～30kv （无级连续可调)

3、输出高压值直接指示

4、电池：12V/2800mA

5、消耗功率：约5W

6、主机体积：220 × 130 × 88 mm3

7、背景光

8、瞬时开机，自动断电关机

9、3位液晶显示输出电压，全触摸面板

10、报警：耳机、峰鸣器双报警，光报警

三、配置：

⑴    DJ—6-B型脉冲电火花检漏仪主机　　　  1台

⑵    高压探棒　　　　　　　　　　　　  　 1支

⑶    探刷（平刷/直刷）　　　　　　　　　  2支

⑷    连接杆                               1支

⑸    耳机                                 1支

⑹    背带                                 1条

⑺    保险丝                               2支

⑻    使用说明书　　　　　　　　　　　　   1份

⑼    仪器保修卡    合格证　　　　　　     1份

⑽    探棒连线　　　　　　　　　　　　     1根

⑾    接地线　　　　　　　　　　　　　     1根

⑿    充电器　　　　　　　　　　　　　     1个

⒀    接地棒                               1个

⒁    铝合金包装箱                         1个

注：可根据用户要求订做各种规格的环形探极、环形刷。