DSZ5000x窗体顶端

窗体底端

主要产品型号和部件

| 1 2 | 倒置荧光生物显微镜 | DSZ5000X-Y2 DSZ5000X-Y4 | B/G两组荧光激发（进口）,可选配国产 UV/V/B/G四组荧光激发（进口）,可选配国产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X-Y2-3.3cold | 两组荧光，330万像素制冷CCD相机，含UOP图像软件 |
| 4 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X-Y2-6.1cold | 两组荧光，制冷CCD芯片610万像素数码头，含UOP图像软 |
| 5 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X-Y4-3.3cold | 四组荧光，制冷CCD芯片330万像素数码头，含UOP图像软 |
| 6 | 数码荧光倒置生物显微镜 | DSZ5000X-Y4-6.1cold | 四组荧光，制冷CCD芯片610万像素数码头，含UOP图像软 |
| 附件（除以常用配件外，其余配件请来电咨询） |  |  |  |
| 7 | 荧光冷CCD相机 | 140万，140万顶级 | 此项详见数码摄像部分介绍， 荧光图像请选择制冷CCD相机 |
| 8 | 照相适配器 | 数码接口 | 适配相机请来电确定 |
| 9 | 长距平场物镜 | 60X | 长距平场物镜，国内首创，独家专利技术 |
| 10 | 成茂显微操作系统 |  | 无需改动，可直接安装。 |

| 光学系统 | 无穷远独立色差校正光学系统 |
| --- | --- |
| 放大倍数范围 | 40X－400X （可选配为40X－960X） |
| 目镜 | 10X/Φ22 (指针目镜，分划目镜可选配) |
| 物镜 | 无穷远长距平场物镜：10X，20X，40X，可选配4X、60X 无穷远长距平场相衬物 10X、20X、40X |
| 观察筒 | 铰链式双目组，45o倾斜，瞳距调节范围52-75mm，视度可调节 第三目孔位于机身侧面，使用时不影响双目观察 |
| 物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
| 粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦装置，微调每圈0.1mm，格值0.001mm，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置 |
| 载物台 | 固定式载物台 240mmX260mm；配低位同轴柔性 XY 向移动调节手轮，移动范围 135mmX85mm |
| 聚光镜 | N.A.0.70 WD＝120mm |
| 照明系统 | 6V30W卤素灯，亮度可调（宽电压输入）：85V－265V（可选用进口灯泡） |
| 荧光装置 （倒置荧光） | 转盘式切换 两组激发荧光器（B、G） |
|  | 转盘式切换 四组激发荧光器（ B、G、UV、V） |
| 数码摄像装置 | 可配置300万，500万，800万，900万等多种数码摄像系统和软件，详见数码摄像部分介绍 |
| 数码照相装置 | 可配置canon，nikon，olympus等多种数码相机 |

| DSY5000X倒置荧光显微镜配套表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 | 规格参数 | DSY5000X | 订货号 |
| 机身 | 一体化结构，机身整体压铸而成，结构稳定可靠 |  | DSZ5000 |
|  | UCIS无穷远色差独立校正光学系统 |  |  |
|  | 机身左侧带摄影摄像接口 |  |  |
|  | 调焦升降机构：低位同轴粗微动调节手轮，微调手轮格值0.001mm，扭矩可调，带限位装置。 |  |  |
|  | 宽电压，100∽240V,47/63Hz |  |  |
| 机身 | 一体化结构，机身整体压铸而成，结构稳定可靠,带激发光源及接口。 | ● | DSY5000 |
|  | UCIS无穷远色差独立校正光学系统 |  |  |
|  | 机身左侧带摄影摄像接口 |  |  |
|  | 调焦升降机构：低位同轴粗微动调节手轮，微调手轮格值0.001mm，扭矩可调，带限位装置。 |  |  |
|  | 宽电压，100∽240V,47/63Hz |  |  |
| 铰链式双目观察筒 | 双目观察筒，倾角45°，瞳孔距调节52-75mm，屈光度可调 | ● | MS1 |
|  | 双目观察筒，倾角45°，瞳孔距调节48-75mm，屈光度可调 | ○ | MS1A |
| 目镜 | WF10X/20, 高眼点21mm.(5片透镜) | ●● | E1020PC |
|  | WF10X/22, 高眼点21mm.(5片透镜) | ○○ | E1022PA |
|  | WF16X/14mm | ○○ | E1614WB |
|  | WF10X/20指针目镜, 高眼点21mm.(5片透镜) | ○ | E1020GC |
|  | WF10X/22指针目镜, 高眼点21mm.(5片透镜) | ○ | E1022GA |
|  | 分化目镜: CROSSWF10X/20，高眼点21mm，(5片透镜) | ● | E1020RC |
|  | 分化目镜: CROSSWF10X/22，高眼点21mm，(5片透镜) | ○ | E1022RA |
| 对中望远镜 | CTE | ● | CTE |
| 无穷远长距平场物镜 | 4X/0.13 WD12.86 | ○ | WB-L4A |
|  | 10X/0.25 WD9.67 | ● | WB-L10A |
|  | 20X/0.40 WD7.97 | ● | WB-L20A |
|  | 40X/0.60 WD3.76 | ● | WB-L40A |
| 无穷远平场正相衬物镜 | 正相衬10X/0.25 WD9.67 | ○ | WB-LPHp10A |
|  | 正相衬20X/0.40 WD7.97 | ● | WB-LPHp20A |
|  | 正相衬40X/0.60 WD3.76 | ○ | WB-LPHp40A |
| 无穷远平场负相衬物镜 | 负相衬10X/0.25 WD9.67 | ○ | WB-LPHn10A |
|  | 负相衬20X/0.40 WD7.97 | ○ | WB-LPHn20A |
|  | 负相衬40X/0.60 WD3.76 | ○ | WB-LPHn40A |
| 透射光照明系统 | 72mm超长工作距离聚光镜，NA0.3；视场光阑可调；6V30W卤素灯室；滤色片插孔；上光源组件托架 | ● | SGJ1 |
|  | 相衬插板，3孔，可在10X，20X，40X相衬物镜及明场观察之间轻松转换。 | ● | PCB-LPH |
|  | 6V30W Osram卤素灯泡 | ● | BZ-0022C |
|  | 外置式电源箱，宽电压 (100V / 240V) | ● | DYX1 |
|  | 保险丝管:250V/3.15A Φ5X20 | ●●● | BZ-0023 |
|  | 蓝滤色片组（34） | ● | LA1-1000 |
|  | 绿滤色片组（34） | ● | LU1-1000 |
|  | 黄滤色片组（34） | ● | LH1-1000 |
| 载物台 | 固定式载物台240mmX260mm；配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，移动范围135mmX85mm | ● | ZT1 |
|  | 载物台插板（118mm），可换式。 | ● | ZT1-1000 |
|  | 载物台插板(76X26mm、Φ60)，可换式。 | ● | 1D-0021 |
|  | 机械移动载物台350mm×208mm，移动范围50mmX50mm，低位同轴移动手轮。 | ○ | ZT1A |
| 物镜转换器 | 5内定位孔转换器，带橡胶圈，手感舒适，定位精确。 | ● | ZQ580A |
| C型接口 | 1X | ○ | SX3 |
|  | 0.5X | ● | SX1 |
|  | 0.25X(Fit 1/3′CCD) | ○ | SX5 |
| 数码相机接口 |  | ○ | SD2 |
| 数码相机卡口 | (请在订货时告知您的数码照相机型号，便于我们为您订制与您的数码照相机相匹配的卡口） | ○ | SDK |
| 落射荧光装置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞灯灯箱100W | ● | DYX3 |
|  | Mercury lamp 直流汞灯100W（made in China) | ● | BZ-0022H |
|  | Mercury lamp 直流汞灯100W(Osram) | ○ | BZ-0022i |
|  | Filter Turret 多功能半反射器 | ● |  |
|  | 光阑调节手柄 | ●● | DLSS1-0029 |
|  | DC Hg Power Source House 直流汞灯电源箱100W | ● | DYX3 |
|  | 保险丝管:250V/5A Φ5X20 | ●●● | BZ-0023A |
|  | 紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (I Grade) | ○ | YGMKI-UV |
|  | 近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (I-Grade) | ○ | YGMKI-V |
|  | 蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (I-Grade) | ○ | YGMKI-B |
|  | 绿光激发荧光模块G Excitation Filter (I-Grade) | ○ | YGMKI-G |
|  | 紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (C-Grade) | ○ | YGMKC-UV |
|  | 近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (C-Grade) | ○ | YGMKC-V |
|  | 蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (C-Grade) | ○ | YGMKC-B |
|  | 绿光激发荧光模块G Excitation Filter (C-Grade) | ○ | YGMKC-G |
| 防尘罩 |  | ● | BZ1-0014 |
| 使用说明书 |  | ● | BZ1-0036B |
| 内六角扳手 | 2mm | ● | BZ2-0018 |
|  | 2.5mm | ● | BZ1-0018 |
|  | 3mm | ● | BZ1-0018A |
| 电源线 | CE Certified | ●● | BZ-0021 |
| DSZ5000Xi主机包装 | 内包装：环保泡沫、塑料袋；外包装：纸箱 | ● |  |
| 落射荧光装置包装 | 内包装：环保泡沫、塑料袋；外包装：纸箱 | ● |  |
| Symbol Meaning: ● means standard, ○ means optional |  |  |  |
| Net weight of Standard Outfits: kg Gorss Weight of Standard Outifts: kg |  |  |  |