SMZ系列连续变倍体视显微镜. 具有视野宽阔、成像清晰、景深大、立体视觉明显的特点. 横轴连续变倍，变倍比1∶6.5(0.7×—4.5×)；连续变倍范围2.1×-225×. 物方工作距离36mm-316mm. 三目系统2/8分光、同步成像. 可配合数字或模拟CCD、数码相机等进行显微图像的采集和储存. 广泛适用于微电子、精密仪表、生物、医药、地质矿产、农林植保、食品工业、公安刑侦等领域的生产、教育与科研工作，附件齐全，得心应手。. SMZ系列体视显微镜基本技术参数 变倍比; 1∶6.5. 放大倍数; 7—45倍. 物镜变倍范围; 0.7×—4.5×. 高眼点广角目镜; WFH10×/20mm ，WFH10×/22mm. 工作距离; 100mm. 双目瞳距; 54-76mm. 视度调节; ±5屈光度. 观察头; 45度倾斜，360度旋转. 输入电压; 220V，50Hz. 落射光源; 12V/15W带反光碗卤素灯，亮度可调. 透射光源; 可调光卤素灯；U型荧光灯. SMZ系列体视显微镜配套表 配 置 名 称; SMZ-B1; SMZ-T1; SMZ-B2; SMZ-T2; SMZ-B3; SMZ-T3; SMZ-B4; SMZ-T4. 目镜WF10X/20; ●●; ●●; ●●; ●●. 目镜WF10X/22; ●●; ●●; ●●; ●●. 双目镜筒; ●; ●; ●; ●. 三目镜筒; ●; ●; ●; ●. 黑白双色载物台; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●. 透射玻璃载物台; ●; ●; ●; ●. 无光源机架; ●; ●; ●; ●. 透反射光源机架; ●; ●; ●; ●. 标准物镜主机; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●; ●. SMZ系列 体视显微镜选购件 目镜; WF15×，WF20×，WF25×，10×(分划). 大物镜; 0.3×，0.5×，0.75×，1.5×，2×. C型接口; 0.35×，0.5×，1×. 数码相机接口; Nikon，Olympus等专用. 135照相装置; PK卡口及MD卡口，Nikon等多种相机卡口. 数码摄像头; DV130(130万像素)，DV200(200万像素). LED冷光源; 反射光可配LED冷光源. 各种异型支架; 可满足不同方式观察的要求. 外照明光源; 环行荧光灯，可调卤素灯，可调LED环行灯，光导纤维冷光源(环行、单端、双端光纤)等.