秸秆青储回收机是利用拖拉机动力输出轴输出动力，经万向节将动力传递给回收机，回收机利用齿轮变速、三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。YY-系列秸秆切碎回收机是用小麦收割机输出的动力经三角带传给变速箱，变速箱输出经三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。以上两种回收机均由机架、悬挂机构、变速箱、筒轴、张紧轮、地轮、接料筒、搅龙、风机等部件组成。
 
该机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（甩刀）的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被吸入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到甩刀的击打。最后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。
（ 新款上市）；（精工细作）；（卓越服务）；（质量第一）;（低价批发）；（诚信为主）
青贮机可一次完成对玉米秸杆、棉花秸秆，牧草等农作物秸杆的切割、收成、切碎、抛送装车，也可经切割破碎摧毁后直接还田，一机两用。经切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等完全符合指标要求，是畜牧业最理想的饲料原料。
              (提高秸秆综合利用，促进农业可持续发展。)
           
型号 90 130 150 165 170 180 200
外形尺寸（m） 　 1250×1650×3150 1250×1950×3150 1250×2100×3150 1250×2170×3150 1250×2250×3150 1250×2250×3150
作业幅宽（m） 0.90 1.30 1.50 1.65 1.70 1.80 2.00
配套动力（kw） 20-28 30-50 48-51 55-59 59-62 63-66 68-74
工作效率(亩/h) ≥3 ≥4 ＞5 ＞5 ＞5 ＞7 ＞7
留茬高度(mm) 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150
回收率 ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75%
抛送水平距离(m) ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3
抛送垂直高度(m) ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2
秸秆切碎长度(mm) 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100 30-100
甩刀个数 　 30 40 44 44 48 52
整机重量(kg) 380 450 540 620 660 700 800
离地间隙(mm) ≥400 ≥400 ≥400 ≥400 ≥400 ≥400 ≥400
刀轴转速(r/min) 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160
价格(元) 9800 12500 13000 13500 14500 15500 16500

说明：以上为现款提货价格（不含税票、不含运费）价格如有变动，以本公司文字通知为标准。价格解释权归本公司销售部。
非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。
对于产品质量：我们要求精益求精！
对于服务：我们永远用微笑对待每位客户！
对于售后：我们用真诚的态度为每位客户分担！
厂家直销，欢迎来电订购！1371215545 在线客服QQ：954582567
曲阜市亿阳农业机械厂
地址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

电话：0537-3994678 13371215545
传真：0537-3994678  网址：www.yynyjx.com