产品名称：鸡粪烘干机

鸡粪烘干机工作用途：

鸡粪烘干机需求量巨大，在多个领域均有其立足之地，鸡粪烘干机适合大、中、小型鸡场及养殖业比较发达的地区,根据烘干产品的要求，可采用不同的热源。新型鸡粪烘干机更加节省能耗。该机适用于含水小于65%的鸡粪、鸭粪、禽畜粪便、屠宰下脚料等，对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好效果。鸡粪烘干机组采用气流烘干方式，热效率高，在不破坏成品品质的前提下，一次完成对物料的除臭和杀虫灭菌，该机可将初含水分以下的高温物料一次烘干至终含14％以下。

高粘稠物料由进料螺旋直接送入滚筒破碎干燥机，被滚筒内壁上的抄板反抄起撒落。被击散的物料与呈负压的高温介质充分接触，完成传热过程。由于滚筒的倾角和引风机的作用，物料由进料端向出料端缓缓移动，然后在出料端被气流抽出，经输送管道进一步干燥后进入除尘器，最后由关风器排出。

鸡粪烘干机技术参数：

| 常用设备规格项目 | 800型 | 1200型 | 1500型 | 1800型 | 2000型 | 2200型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘干鸡粪班产量 | 2-5吨 | 10-22吨 | 18-24吨 | 25-30吨 | 30-38吨 | 38-48吨 | 水分75%以下 |
| 烘干牛粪班产量 | 3-5吨 | 12-24吨 | 20-25吨 | 28-32吨 | 32-40吨 | 40-50吨 | 水分65%以下 |
| 总装机 | 7.5kw | 15kw | 22kw | 28kw | 32kw | 37kw |  |

一般常用规格范围为：直径Φ0.8-3,长度8-15m

1、生产工艺：该机将含水分65%的鲜鸡粪经过高温烘干、消毒灭菌、分解等工序烘干而成的含水分13%以下的纯鸡粪有机肥。

2、烘干成品：该有机肥有农作物所必需的多种营养元素。经科研部门检测认定：该肥料中含氮量为2.6%,含磷量为3.5%，含钾量为2.5%,粗蛋白为16-25%,有机质为45%。是无公害绿色食品种植的最佳选用肥料，还可以用于喂鱼、牛、猪等。

3、转筒干燥机械化程度高，生产能力较大，可连续运转。

4、结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。

5、故障少﹑维护费用低﹑功耗低。

6、适用范围广﹑产品干燥的均匀性好。

7、干燥的同时还可达到杀菌和除臭的目的。

饲料机械品种齐全，千万商品任你选，比比更便宜，首选曲阜亿阳机械。

秸秆烘干机-鸡粪烘干机曲阜市亿阳农业机械厂专业制造。

电    话：0537-4567002  、0537-3994678

移动电话： 13371215545

在线QQ：2508568836    954582567

传    真： 86-0537-3994678

邮    编： 273100

地    址： 中国 山东省 济宁市 曲阜市 三孔啤酒有限公司南侧

网    站：  http://www.yynyjx.com