玉米秸秆回收机是利用拖拉机动力输出轴输出动力，经万向节将动力传递给回收机，回收机利用齿轮变速、三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。YY-系列秸秆切碎回收机是用小麦收割机输出的动力经三角带传给变速箱，变速箱输出经三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。以上两种回收机均由机架、悬挂机构、变速箱、筒轴、张紧轮、地轮、接料筒、搅龙、风机等部件组成。

该机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（甩刀）的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被吸入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到甩刀的击打。最后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。

| 型号 | 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸（m） |  | 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
| 作业幅宽（m） | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
| 配套动力（kw） | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
| 工作效率(亩/h) | ≥3 | ≥4 | ＞5 | ＞5 | ＞5 | ＞7 | ＞7 |
| 留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| 回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| 抛送水平距离(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 抛送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 秸秆切碎长度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| 甩刀个数 |  | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| 整机重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
| 离地间隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
| 刀轴转速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| 价格(元) | 9800 | 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | 15500 | 16500 |

释权归本公司销售部。

曲阜市亿阳农业机械厂

联系人：杨兴九

电话：0537-3994678

传真：0537-3994678

手机：13371215545\13355144821

网站：http://www.yynyjx.com

名称：曲阜市亿阳农业机械厂

地址：山东曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

棉花秸秆回收机Y\自动秸秆回收机Y\全自动稻麦秸秆收集机