- 不锈钢气动截止阀

- J641W不锈钢气动截止阀，截止阀是指关闭件（阀瓣）沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。因此，这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。

- J641W不锈钢气动截止阀选用原则：

- 1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站，石油化工系统的高温、高压管路上。  
2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。  
3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。  
4、有流量调节或压力调节，但对调节精度要求不高，而且管路直径又比较小，如公称通经≤50mm  的管路上，宜选用。  
5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160  公称压力16MPa  或PN320  公称压力32MPa  的高压角式截止阀或高压角式节流阀。  
6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上，易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。  
7、城市建设中的供水、供热工程上，公称通经较小的管路，可选用截止、平衡阀或柱塞阀，如公称通经小于150mm的管路上。

- J641W不锈钢气动截止阀优点是：  在开启和关闭过程中，由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小，因而耐磨。  开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4，因此比闸阀小的多。  通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面，因而制造工艺性比较好，便于维修。 
截止阀优点 
1、结构简单，制造和维修比较方便。   
2、工作行程小，启闭时间短。   
3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。 
公称压力：PN1.0-25.0Mpa，150Lb-2500Lb 
工作温度：-40-600℃ 
公称通径：DN15-600mm 
连接方式：法兰，螺纹，对焊，承插焊，NPT 
材质：PVC，ABS，RPP，304，316，304L，316L，WCB，CF3，CF8，CF3M，CF8M，铸钢，球墨铸铁，锻钢，不锈钢，铜等。