- 不锈钢角式截止阀

- 一、潍坊潍高阀门的J44W不锈钢角式截止阀产品简介:

- 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。 
截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现以后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时，在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减小。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化组”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。 截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25％～30％时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

- 二、潍坊潍高阀门的J44W不锈钢角式截止阀技术参数:

- 设计与制造符合中国国家标准
1、基本结构形式：角式
2、公称压力：PN1.6-4.0(MPa)
3、公称通径：DN15-300(mm)

- 三、潍坊潍高阀门的J44W不锈钢角式截止阀产品型号：J44W-16P、J44W-16R、J44W-16RL、J44W-25P、J44W-25R、J44W-25RL、J44W-40P、J44W-40R、J44W-40RL

- 四、潍坊潍高阀门的J44W不锈钢角式截止阀性能指标：

| 遵循规范 | STANDARD |
| --- | --- |
| 设计与制造 | GB12233/GB 12235 |
| 结构长度 | GB 12221/JB96(长系列) |
| 结构长度 | GB78/JB79(GB、HG、SH) |
| 压力试验 | GB/T 13927 |
| 标志 | GB 12220 |
| 供货 | GB/T12252 |