- 焊接真空隔离截止阀概述：

- 焊接真空隔离截止阀该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

- 主要结构特点及用途
1、本系列阀门主体采用铸锻结构，具有平行双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。
2、密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。
3、结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。
4、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。

- NKJ61型阀门主要性能规范

| 产品类型 | 壳体强度试验/MPa | 上密封试验/MPa | 密封试验/MPa | 适用介质 | 适用温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NKJ61H-40 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
| NKJ61H-64 | 96 | 7.0 | 7.0 |  |  |
| NKJ61H-100 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |  |  |
| NKJ61Y-40l | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
| NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.0 |  |  |
| NKJ61Y-100I | 15.0 | 11.0 | 11.0 |  |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NKJ61H-C型 | 25或WCB | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | H：合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
| NKJ61Y-l型 | 铬钼钢 | 20CrlM01vA 或38CrM0AlA | 12CrlM0 1VA | Y：硬质合金 |  |  | 铬钼钢 |