- 广式法兰球阀概述：
广式法兰球阀公称压力:1.6-4.0MPa 适用温度范围:-20~232℃~350℃ 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体W.O.G。

- 一、广式法兰球阀主要零件材料

| 适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 | 垫片、填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C Q11F-40C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 锈 钢 SS304 | 聚四氟乙烯PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE对位聚苯PPL | 聚四氟乙烯PTFE对位聚苯PPL |
| 硝酸类 | Q11F-16P、Q11F-25P Q11F-40P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti |  |  |  |
| 醋酸类 | Q11F-16R、Q11F-25R Q11F-40R | SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |  |

- 二、广式法兰球阀主要尺寸

| 公称通径 |  | d | d2 | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d1 | H | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNmm | in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/2 | 10 | 15 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 60 | 110 |
| 20 | 3/8″ | 12.6 | 20 | 106 | 75 | 105 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 65 | 110 |
| 25 | 1″ | 17 | 24 | 109 | 85 | 115 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 70 | 110 |
| 32 | 1 1/4″ | 22 | 32 | 126 | 100 | 135 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 85 | 145 |
| 40 | 1 1/2″ | 25 | 38 | 136 | 110 | 145 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 90 | 145 |
| 50 | 2″ | 32 | 46 | 154 | 125 | 160 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 98 | 177 |
| 65 | 2 1/2″ | 44 | 60 | 170 | 145 | 180 | 120 | 20 | 3 | 8-18 | 110 | 190 |
| 80 | 3″ | 50 | 72 | 195 | 160 | 195 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 130 | 240 |
| 100 | 4″ | 65 | 92 | 215 | 180 | 215 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 260 |