- 不锈钢四通球阀概述：
不锈钢四通球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在治金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
1、广泛应用于全球范围内的化工、石油、电力、制药、啤酒、食品、乳品饮料、化妆品及各类工程配套管路.
2、采用不锈钢304 304L 316 316L   材料制成!
3、主要规格：1/2"-12"   DN15-DN300   压力1.0--4.0,
4、主要特点性能：耐温差变化大；常压1.6MPA；耐强腐蚀；
5、连接方式：法兰。
6、驱动方式：手动、电动、气动。

- 二、主要零件材料及性能

| 阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本体材料 | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 | 柔性石墨 编结石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
| WC6 | 15CrMo | 15CrMo |  |  |  | -29-425℃ |  |
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |  |  |  |  |  |
| LCB | 304 | 304 |  |  |  | -46-354℃ |  |
| CF8 | 304 | 304 |  |  |  | -196-600℃ | 部分酸、碱 |
| CF3 | 304L | 304L |  |  |  |  |  |
| CF8M | 316 | 316 |  |  |  |  |  |
| CF3M | 316L | 316L |  |  |  |  |  |

- 三、PN1.6MPa主要连接尺寸及重量

| 公称通经DN |  | 150 | 200×150 | 200 | 250×200 | 250 | 300×250 | 300 | 350×300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球孔d1 |  | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| L |  | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 |
| H |  | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 |
| 手动 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 |
|  | E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 |
|  | F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 |
|  | W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 电动 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 |
|  | L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 |
| 气动 | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 |
|  | L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 |

- 四、PN1.6MPa主要连接尺寸及重量

| 400×350 | 400 | 450×400 | 450 | 500×450 | 500 | 600×500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 |
| 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 |
| 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 |
| 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
| 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 |
| 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
| 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 |
| 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
| 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 284 |