- 对夹式保温球阀概述：
对夹式保温球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

- 主要型号、保温型：手动(BQ71F)、气动(BQ671F)、电动(BQ971F)

- 公称通径：DN15-100mm1/2“-4“
公称压力：PN1.0-2.5MPa
CLASS：150lb、JIS：10K

- 主要外形及连接尺寸表

| 公称通径(DN) |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D |  |  |  |  | W | H | 3-G |
| (mm) | (in) |  | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 150Lb | 10k | 手动 | 手动 |  |
| 15 | 1/2” | 40 | 53 | 53 | 53 | 47 | 58 | 130 | 80 | 3/8 |
| 20 | 3/4” | 45 | 63 | 63 | 63 | 57 | 63 | 170 | 80 | 3/8 |
| 25 | 1” | 50 | 73 | 73 | 73 | 66 | 74 | 170 | 100 | 3/8 |
| 32 | 1 1/4” | 60 | 84 | 84 | 84 | 75 | 84 | 200 | 110 | 1/2 |
| 40 | 1 1/2” | 70 | 94 | 94 | 94 | 85 | 89 | 250 | 120 | 1/2 |
| 50 | 2” | 80 | 109 | 109 | 109 | 103 | 104 | 250 | 130 | 1/2 |
| 65 | 2 1/2” | 110 | 129 | 129 | 129 | 122 | 124 | 350 | 140 | 1/2 |
| 80 | 3” | 120 | 144 | 144 | 144 | 135 | 134 | 350 | 150 | 1/2 |
| 100 | 4” | 140 | 164 | 164 | 170 | 173 | 159 | 420 | 180 | 1/2 |

- 型号、零件材料及主要参数

| 公称压力或压力级 |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN1.0MPa |  | BQ71F-10C | BQ71F-10P | BQ71F-10P8 | BQ71F-10P3 | BQ71F-10R | BQ71F-10R8 | BQ71F-10R3 |
| PN1.6MPa |  | BQ71F-16C | BQ71F-16P | BQ71F-16P8 | BQ71F-16P3 | BQ71F-16R | BQ71F-16R8 | BQ71F-16R3 |
| PN2.5MPa |  | BQ71F-25 | BQ71F-25P | BQ71F-25P8 | BQ71F-25P3 | BQ71F-25R | BQ71F-16R8 | BQ71F-25R3 |
| CLASS150 |  | BQ71F-150(LB)C | BQ71F-150(LB)P | BQ71F-150(LB)P8 | BQ71F-150(LB)P3 | BQ71F-150(LB)R | BQ71F-150(LB)R8 | BQ71F-150(LB)R3 |
| 10K |  | BQ71F-10(K)C | BQ71F-10(K)P | BQ71F-10(K)P8 | BQ71F-10(K)P3 | BQ71F-10(K)R | BQ71F-10(K)R8 | BQ71F-10(K)R3 |
| 主要零件材料 | 阀体 | WCB | ZGlCr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF8M(316L) |
|  | 球体、阀杆 | 2Crl3 | lCr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304L) | 1Cr18Ni2Mo2(316) | 0Cr17Ni2Mo2(316) | 0Cr17Ni2Mo2(316L) |
|  | 密封圈 | 聚四氟乙烯 对位聚苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 填料、垫圈 | V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫 |  |  |  |  |  |  |
| 适用工况 | 适用介质 | 重油、胶类等 | 硝酸腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 |  |  |
|  | 适用温度 | -28-300℃ |  |  |  |  |  |  |
| 配管法兰 |  | JB79-59、GB9113、SH3406 ANSI B16.5 JIS B2212 |  |  |  |  |  |  |