- 保温三通球阀概述：
保温三通球阀具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

- 保温三通球阀产品特点
1、两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好。它能实现对管道中介质流向的切换，也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。（如流向图A）
2、四阀座密封三通球阀具有造型美观，结构紧凑合理，它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，同时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流分流。（如流向图B）

- 一、连接尺寸表

| 公称压力或压力级 | 主要尺寸 | 公称通径DN（mm/in） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15/1/2'' | 20/3/4'' | 25/1'' | 32/1/4'' | 40/1/2'' | 50/2'' | 65/2/1/2'' | 80/3'' | 100/4'' | 125/5'' | 150/6'' | 200/8'' |
| PN1.06pa | L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 500 |
| PN2.5pa | L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
| PN4.0pa | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 |
| CLASS150 | W | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 |

- 二、型号、零件材料及主要参数

| 公称压力或压力级 | 法兰 密封性 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN1.6pa | 凸面 | BQ45F-16C | BQ45F-16P |  | BQ45F-16CF8 |  | BQ45F-16CF3 |  | BQ45F-16R | BQ45F-16CF8 |  | BQ45F-16R3 |
| PN2.5pa | 光滑面 | BQ45F-25 | BQ45F-25P |  | BQ45F-25CF8 |  | BQ45F-25CF3 |  | BQ45F-25R | BQ45F-25CF8 |  | BQ45F-25R3 |
| PN4.0pa | 凹凸面 | BQ45F-40 | BQ45F-40P |  | BQ45F-40CF8 |  | BQ45F-40CF3 |  | BQ45F-40R | BQ45F-40CFR8 |  | BQ45F-40R3 |
| CLASS150 | 凸面 | BQ45F-150（Lb）C | BQ45F-150（Lb）P |  | BQ45F-150（Lb）P8 |  | BQ45F-150（Lb）P3 |  | BQ45F-150（Lb）R | BQ45F-150（Lb）R8 |  | BQ45F-150（Lb）R3 |
| 主要零件材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |  | CF8(304) |  | CF3(304L) |  | ZG18Ni12Mo2T | CF8M(316) |  | CF8M(316L) |
|  | 球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |  | 0Cr18Ni9(304) |  | 00Cr19Nill(304L) |  | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |  | 0Cr17Ni12Mo2(316L) |
|  | 密封圈 | 聚四氟乙烯 对位聚笨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填料、垫圈 | V型聚四氟乙烯 柔性石墨环 聚四氟乙烯片 柔性石墨复合垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用 工况 | 适用介质 | 重油、胶类等 |  | 硝酸腐蚀性介质 |  | 强氧化性介质 |  | 醋酸等腐蚀性介质 |  |  | 尿素等腐蚀性介质 |  |
|  | 适用温度 | -28~300℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用 规范 | 法兰尺寸 | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20597-97 ANS1 B16.5 JIS B2212-2214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体验试验按 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其余制造规范均按本厂标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 保温三通球阀一般采用两面阀座结构，如流向图A所示两种工况。选用两阀座L型结构（即BQ44型）。流向图B中①和④两种工况亦可选用两阀座T型结构（即 BQ45型）。流向图B中②和③两种工况必须选用四阀座T型结构（即BQ45型）。其余工况也可选用四阀座结构，但应在订货合同中注明阀座结构。如阀门有其它要求请参阅样本《球阀的型号编制方法》填写相应的要求代号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |