- 锻钢自密封截止阀概述：

- 锻钢自密封截止阀标准材质细表

| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A105 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 F316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 密封圈 | A182 F304L |  |  | A182 F316L |
| 5 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316L |
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 销钉 | A276420 |  | A182F304 |  |
| 8 | 垫圈 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | 提升螺母 | A19 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |  | ＰＴＦＥ |  |
| 11 | 填料压套 | A276 420 |  | A182 F304 |  |
| 12 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 13 | 填料压板 | A216WCB |  | A351CF8 |  |
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 阀杆螺母 | A276 410 |  |  |  |
| 16 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 17 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 18 | 油嘴 | 铜 |  |  |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | ?29℃～425℃ | ?29℃～550℃ | ?29℃～200℃ |  |

- 锻钢自密封截止阀主要连接尺寸及重量

| NPS |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
|  | 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
| H(开) |  | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 |
| W |  | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 |
| 重量 | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
|  | 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |