- 节能梭式止回阀概述：

- HC41X节能梭式止回阀主要用于给水系统，垂直安装在管路中，靠系统内的压力差和阀瓣的自身重量实现升降，自动阻止介质水的逆流，保证管路的正常运行使用。

- 主要技术参数

| 公称压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壳体试验压力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 介质温度 | ≤80℃ |  |  |
| 适用温度 | 清水、油品 |  |  |

- 主要零件材料

| 阀体 | 铸铁、铸钢 |
| --- | --- |
| 导向网 | 球墨铸铁 |
| 阀瓣 | 铸钢镀锌件 |
| 密封面 | 丁腈橡胶 |

- 主要外形尺寸

| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 165 | 205 | 215 | 240 | 292 | 330 | 355 | 495 | 620 | 700 | 785 | 915 |