- 三偏心硬密封蝶阀概述：

- 要耐高温、必须使用硬密封、但泄漏量大；要零泄漏、必须使用软密封、却不耐高温。为克服双偏心蝶阀这一矛盾、又对蝶阀进行了第三次偏心。而所谓第三次偏心，就是密封副的形状不是正锥，而是斜锥。三偏心蝶阀

- 产品采用标准

| 结构形式 | 三偏心 |  |
| --- | --- | --- |
| 设计依据 | GB | API |
| 驱动方式 | 手动、蜗轮蜗杆传动、手动、电动 |  |
| 设计标准 | GB/T 12238 | API609、MSS.SP-68 |
| 结构长度 | GB/T12221 | ASMEB16.10、API609、MSS.SP-6８ |
| 连接法兰 | JB/T79 JB/T82、GN/T9115 | ASME B16.5、ASME B16.47 |
| 试验和检验 | JB/T 9092 | API 1598 |

- 注：阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造

- 主要零件材料

| 序号 NO. | 材质 | 材质 | 序号 NO. | 零件名称 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | WCB、CF8、CF8M、 CF8C、CF3、CF3M | 6 | 填料 | 柔性石墨 |
| 2 | 阀杆 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | 7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M |
| 3 | 蝶板组合件 | WC+f4、WCB+不锈钢复合件 WCB+F6、CF8、CF8M | 8 | 支架 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 4 | 轴套 | Cu、PTFE+不锈钢 | 9 | 蜗轮蜗杆装置 |  |
| 5 | 填料垫 | 2Cr13 |  |  |  |